Załącznik nr 1 do SIWZ

Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych |  |
| 1.2 | Pojazd powinien spełniać „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” |  |
| 1.3 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień składania ofert |  |
| 1.4 | Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE |  |
| 2.1 | Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć: - 15 000kg |  |
| 2.2 | Samochód wyposażony w silnik o mocy do 200 KW |  |
| III. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 3.1 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2010 – dopuszcza się rok produkcji 2009. |  |
| 3.2 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x2 |  |
| 3.3 | Samochód wyposażony w silnik spełniający normę emisji spalin – EURO 4 |  |
| 3.4 | Kabina w układzie miejsc 1+1+4 |  |
| 3.5 | W kabinie kierowcy zamontowana radiostacja |  |
| 3.6 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze |  |
| 3.7 | Oznakowanie i malowanie pojazdu – zgodnie z Wymaganiami szczegółowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga marzec 2006 |  |
| IV. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 4.1 | Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozję - stal nierdzewna. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z blachy aluminiowej. |  |
| 4.2 | Zbiornik wody o pojemności do 2 500 l, wykonany ze stali nierdzewnej |  |
| 4.3 | Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 200-250 l |  |
| 4.4 | Autopompa dwuzakresowa odśrodkowa ze stopów lekkich -wydajność , 1600-2000 l/min, przy 0,8 MPa -wydajność 250 l/min przy 4 MPa |  |
| 4.5 | Działko wodno-pianowe o wydajności 800-1600 l, |  |
| 4.6 | Samochód wyposażony w wysokociśnieniowe zwijadło szybkiego natarcia z elektrycznym zwijadłem – 60 m, |  |
| 4.7 | Pojazd wyposażony w falę świetlną |  |
| 4.8 | Samochód zaopatrzony w skrytki – 7 szt. oraz żaluzje - lekkie profile aluminiowe. |  |
| V. | WYPOSAŻENIE |  |
| 5.1 | Samochód wyposażony w zestaw uchwytów na sprzęt oraz agregat prądotwórczy. |  |
| VI. | OGÓLNE |  |
| 6.1 | Rozmieszczenie i kompletacja sprzętu zgodnie z wymaganiami CNBOP-KG PSP |  |
| 6.2 | Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami techniczno-użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r i Wymaganiami szczegółowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. - Edycja druga marzec 2006 |  |

* Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne – wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno - użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP)