Załącznik nr 1 do SIWZ

WYMAGANIA DLA CIĄGNIKA

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy |  |
| 1.2 | Posiadać wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy. |  |
| 1.3 | Możliwość agregowania maszyn i urządzeń komunalnych zawieszanych, przyczepianych (układ zawieszania maszyn i narzędzi) spełniający wymagania z zakresu ergonomii i BHP |  |
| 1.4 | Pojazd powinien posiadać Homologację zgodną z art. 68 ustawy – Prawo o ruchu drogowym |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE |  |
| 2.1 | Dopuszczalna masa własna pojazdu min. 3700 kg max 4500 kg |  |
| 2.2 | Pojazd wyposażony w silnik o mocy co najmniej 85 KM |  |
| 2.3 | Rodzaj paliwa – olej napędowy |  |
| 2.4 | Pojazd wyposażony w silnik spełniający normę emisji spalin co najmniej EURO II |  |
| 2.5 | Silnik z zapłonem samoczynnym co najmniej 4-cylindrowym |  |
| 2.6 | TUZ przedni – udźwig max 2000 kg |  |
| 2.7 | TUZ tylni– udźwig max 3500 kg |  |
| 2.8 | Wałek obrotu mocy (WOM): Tylny – co najmniej 540/1000 (obr/min) Przedni – co najmniej 1000 (obr/min) |  |
| III. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 3.1 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2012 |  |
| 3.2 | Pojazd wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4 |  |
| 3.3 | Homologacja ciągnika min. na 1 osobę |  |
| 3.4 | Możliwość jazdy w ruchu drogowym z prędkością co najmniej 30 km |  |
| 3.5 | Skrzynia biegów co najmniej 12/4 |  |
| 3.6 | Wspomaganie kierownicy |  |
| 3.7 | Pełne oświetlenie drogowe |  |
| 3.8 | Wycieraczki szyby przedniej i tylnej |  |
| 3.9 | Kabina kierowcy z wentylacją, ogrzewaniem, siedzeniem kierowcy pneumatycznym oraz siedzeniem dla pasażera |  |
| IV. | WYPOSAŻENIE |  |
| 4.1 | Przedni TUZ i WOM |  |
| 4.2 | Błotniki przednie i tylne, gaśnica, lampa ostrzegawcza zespolona na dachu ciągnika, lusterka wsteczne, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka. |  |
| V. | OGÓLNE |  |
| 5.1 | Gwarancja na ciągnik co najmniej18 miesięcy oraz zapewnienie przez wykonawcę zamówienia przeprowadzenia przeglądów technicznych gwarancyjnych i pogwarancyjnych u dystrybutora na terenie Polski, w odległości nie dalszej niż 25 km od siedziby Zamawiającego. |  |

* Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne – wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno - użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP)