Załącznik nr 1 do SIWZ

1.Przedmiot zamówienia

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ksawerów                   w ramach zadania zakup usług wywozu nieczystości stałych.

2.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Ksawerów w okresie od 01.07.2013 do 30.06.2014. Zakres zamówienia dotyczy nieruchomości zamieszkałych. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania.

Zadanie nr 1							                                                    2.1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Ksawerów wraz      z wyposażeniem wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.

2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie:      	     2.2.1. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01.        2.2.2. Segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje:	a) zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06, tj. papier, metale,                                                                                  	tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (tzw. surowce suche);		b) odpady opakowaniowe szklane o kodzie 15 01 07;					c) odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 w tym odpady                                      	opakowaniowe ulegające biodegradacji (tzw. bioodpady).

2.3. Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się według potrzeb, nie rzadziej niż z następującą częstotliwością:						                        	a) odpady komunalne zmieszane - 2 razy w miesiącu;

b) surowce suche - 1 raz w miesiącu;     		                                                        c) opakowania szklane - 1 raz na kwartał;    			                                    d) bioodpady - 1 raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2 razy w miesiącu – przy czym dopuszcza się czasowe zawieszenie wywozu tej frakcji w miesiącach zimowych, przy temperaturze uniemożliwiającej odbiór tych odpadów.

2.3.1. Odpady komunalne powstałe na nieruchomościach będą odbierane                z następujących  zestawów pojemników:

1) W zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej przez 1-6 osób, na której jest prowadzona segregacja u źródła – z zestawu pojemników:

a) pojemnik 0,12 m3 na odpady komunalne zmieszane;

b) pojemnik 0,24 m3 na surowce suche;

c) pojemnik 0,12 m3 opakowania szklane;

d) pojemnik 0,14 m3 na bioodpady;

2) W zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej przez więcej niż 6 osób, na której jest prowadzona	segregacja u źródła – z zestawu pojemników:

a) pojemnik 0,24 m3 na odpady komunalne zmieszane;

b) pojemnik 0,48 m3 lub dwa pojemniki 0,24 m3 na surowce suche;

c) pojemnik 0,24 m3 lub dwa pojemniki 0,12 m3 na szkło w formie zmieszanej;

d) pojemnik 0,14 m3 na bioodpady.

Na nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 6 osób, na której prowadzona jest segregacja odpadów u źródła dopuszcza się rezygnację z dodatkowego pojemnika na odpady suche, na opakowania szklane lub zmniejszenie pojemności pojemnika na odpady komunalne zmieszane z 0,24 m3 na 0,12 m3.

3) W zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej przez 1-4 osoby, na której nie jest prowadzona	selektywna zbiórka u źródła pojemnik 0,12 m3 na odpady komunalne zmieszane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dostawienie dodatkowego pojemnika na odpady komunalne zmieszane o pojemności 0,12 m3.

4) W zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej przez więcej niż 4 osoby, na której nie jest prowadzona selektywna zbiórka u źródła pojemnik o pojemności, będącej iloczynem liczby osób rzeczywiście zamieszkujących na terenie nieruchomości             i obowiązującej  dla  danej  nieruchomości  normatywnej ilości odpadów, ustalonej według zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ksawerów;

5) W zabudowie wielorodzinnej pojemniki i kontenery dostosowane do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, przy uwzględnieniu że na jednego mieszkańca przypada 0,06 m3 odpadów w skali miesiąca.

2.3.2. Odpady Komunalne będą odbierane z pojemników wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorem oznaczeniach:

a) żółtym – surowce suche;

b) pomarańczowym – opakowania szklane;

c) brązowym – bioodpady;

d) zielonym – odpady komunalne zmieszane;

2.3.3. Odbiór odpadów będzie następował z pojemników wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji, przy drodze dojazdowej lub ustawionych w pergolach śmietnikowych, do których zapewniony jest swobodny dojazd.

2.3.4. W zakresie odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe (brak utwardzonej drogi) Wykonawca może ustalić odrębne terminy wywozu niż dla pozostałych nieruchomości w danej miejscowości za zgodą Zamawiającego.

2.3.5. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi) gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym              a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru – taki sposób spełnienia świadczenia wynikającego z umowy może być wykonywany jedynie po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

2.3.6. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania każdej ilości odpadów znajdującej się w pojemniku, bez względu na stopień jego zapełnienia.

2.3.7. Odbieranie odpadów z poszczególnych nieruchomości  będzie następować      w terminach ustalonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. Wykonawca sporządza, w porozumieniu z Zamawiającym, harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w formie kalendarzyków, które zobowiązany jest dystrybuować (wraz z innymi informacjami dotyczącymi właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi) do właścicieli nieruchomości wraz              z pojemnikami.

Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów z nieruchomości od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 rano, zakazuje się zbierania odpadów    w godzinach nocnych po 22.00. Harmonogram należy tak opracować by odbiór odpadów następował poza dniami wolnymi od pracy (niedziele i święta), przy czym odbiór odpadów powinien odbywać się dla danej nieruchomości zawsze w ten sam dzień tygodnia (np. poniedziałek). W przypadku, gdy wyznaczony dzień tygodnia lub miesiąca przypada na dzień wolny od pracy, wykonawca odbierze odpady                 w następnym dniu, następującym po dniu wolnym. Harmonogram powinien być tak skonstruowany by odbiór odpadów był regularny i powtarzalny, co ułatwi mieszkańcom przygotowanie i wystawianie odpadów do odbioru.

2.3.8. Podczas realizacji umowy niedopuszczalne jest mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z odpadami niesegregowanymi. Nie dopuszcza się zbierania (dopełniania pojazdu) odpadami pochodzącymi z terenu innej gminy.

2.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojemniki na odpady komunalne, na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy (w zabudowie jednorodzinnej    i wielorodzinnej) oraz stałe wyposażanie poprzez udostępnianie pojemników do korzystania przez cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia w przypadku istnienia takiej potrzeby po stronie właściciela nieruchomości - po uzgodnieniu           z Zamawiającym. Wykonawca ustawi pojemniki na terenie nieruchomości zamieszkałych na czas realizacji przedmiotowego zamówienia, bez dodatkowych opłat ze strony właściciela nieruchomości. Ilość i objętość pojemników powinna być dostosowana do ilości osób zamieszkujących. Wyposażenie nieruchomości                w pojemniki powinno nastąpić najpóźniej w terminie do 30.06.2013 r. Pojemniki muszą posiadać atesty lub certyfikaty dopuszczające je do użytku. Pojemniki mogą być nowe lub używane, czyste i estetyczne.

2.4.1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do 10.07.2013 r.  raport (w formie elektronicznej) o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach na dzień 30.06.2013 r. wraz z informacją               o nieruchomościach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia). 		                                                                                      2.4.2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne, wraz z ilością osób zamieszkujących oraz informacją czy dane gospodarstwo zdeklarowało selektywną zbiórkę. Powyższy wykaz będzie na bieżąco aktualizowany przez Zamawiającego, po zaistnieniu jakichkolwiek zmian na nieruchomości. Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni, od daty przekazania mu aktualizacji wykazu zobowiązany będzie do dokonania wymiany pojemników na posesjach lub dostarczenia dodatkowych  pojemników  stosownie do wprowadzonych zmian.

Zadanie nr 2						                                                     2.5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym na terenie gminy Ksawerów wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów.				                     2.5.1. Z wyżej wymienionego punktu odbierane będą następujące rodzaje odpadów: 	a) zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34;		                                               	b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 35 i 20 01 36 oraz 	urządzenia zawierające freony 20 01 23;		                                                           	c) odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07;		                                              	d) zużyte opony o kodzie 16 01 03;		                                                                	e) przeterminowane leki o kodzie 20 01 32;		                                                     	f) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13, 20 	01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27 i 20 01 29;		                                                     	g) odpady budowlano – rozbiórkowe o kodach z grupy 17;				h) odpady zielone o kodzie 20 02 01;		                                                                     	i)  opakowania wielomateriałowe 15 01 05;

- opakowania szklane oraz szkło o kodzie 15 01 07;		                                   k) opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02;		                                     l)  opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura o kodzie 15 01 01;

ł) opakowania z metali o kodzie 05 01 04 oraz metale o kodzie 20 01 40.            Uwaga: Właściciel nieruchomości będzie mógł przekazać do 2 m3 odpadów budowlano - rozbiórkowych i do 4 sztuk opon (wyłącznie z samochodów osobowych) w skali roku. 							                                              2.5.2. Zebrane odpady wymienione powyżej będą odbierane z częstotliwością uzależnioną od stopnia zapełnienia pojemników, na zgłoszenie, z terminem odbioru   3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. 				                                   2.5.3. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w odpowiednie pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów:

a) przeterminowane leki – pojemnik o pojemności 0,24 m3;

b) chemikalia ( farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) – wyznaczone miejsce    do magazynowania odpadów lub kontener;

c) zużyte baterie i akumulatory – pojemniki o pojemności 0,24 m3;

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wyznaczone  miejsce do magazynowania odpadów lub kontener;

e) odpady wielkogabarytowe – rozbiórkowe – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener;

f) odpady budowlano – rozbiórkowe – kontener od 5,5 m3;

g) zużyte opony – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener;

h) odpady zielone – kontener od 7 m3.

2.5.4.  Zamawiający posiada pojemniki stanowiące jego własność na:

a) opakowania ze szkła – pojemniki o pojemności 2,5 m3 (typu IGLO);

b) opakowania z tworzyw sztucznych – pojemnik o pojemności 2,5 m3 (typu SIATKA);

c) opakowania z papieru i tektury – pojemnik o pojemności 2,5 m3 (typu IGLO).

2.5.5. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania wielkości pojemników              i kontenerów w PSZOK-u, do wielkości powierzchni terenu przeznaczonej na PSZOK.

Informacje dodatkowe istotne z punktu widzenia zamówienia:

2.6. Powierzchnia gminy Ksawerów wynosi 13,64 km2 i jest to najmniejsza powierzchniowo gmina w województwie łódzkim. Gęstość zaludnienia to 570 mieszkańców na 1 km2. Na terenach zurbanizowanych, które stanowią ok. 35% powierzchni gminy, gęstość zaludnienia wynosi ok. 1260 mieszkańców na km2.

2.7. Przez gminę przebiega ok. 32 km dróg bitumicznych i 33,5 km dróg gruntowych.

2.8. Dane dotyczące liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały                           i czasowy wg informacji z ewidencji ludności oraz szacunkowej ilości nieruchomości.

| L.p. | Ulica | Liczba mieszkańców / Pobyt: |  | Szacunkowa ilość nieruchomości zamieszkałych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stały | czasowy |  |  |
| 1 | Akacjowa | 118 | 1 | 27 |  |
| 2 | Ametystowa | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Andromedy | 38 |  | 14 |  |
| 4 | Bajkowa | 1 | 2 | 1 |  |
| 5 | Bazaltowa | 0 |  | 0 |  |
| 6 | Bednarska | 143 |  | 36 |  |
| 7 | gen. Józefa Bema | 78 | 1 | 30 |  |
| 8 | Bereniki | 8 |  | 4 |  |
| 9 | Biała | 6 |  | 2 |  |
| 10 | Boczna | 65 |  | 24 |  |
| 11 | Bohaterów Ksawerowa 1939-1945 | 12 |  | 4 |  |
| 12 | Brzegowa | 0 |  | 0 |  |
| 13 | Bursztynowa | 0 |  | 0 |  |
| 14 | Cegielniana | 22 |  | 5 |  |
| 15 | Chmielna | 17 |  | 11 |  |
| 16 | Cicha | 99 | 2 | 31 |  |
| 17 | Cienista | 13 |  | 5 |  |
| 18 | Deszczowa | 0 |  | 0 |  |
| 19 | Dobra | 29 |  | 12 |  |
| 20 | Dolna | 49 | 1 | 16 |  |
| 21 | Dziubińskiej | 0 |  | 0 |  |
| 22 | Getta | 89 |  | 30 |  |
| 23 | Giełdowa | 61 | 4 | 2 |  |
| 24 | Głowackiego | 12 |  | 5 |  |
| 26 | Górna | 133 | 2 | 41 |  |
| 27 | Grafitowa | 0 |  | 0 |  |
| 28 | Graniczna | 46 |  | 18 |  |
| 29 | Granitowa | 9 |  | 5 |  |
| 30 | Gwiezdna | 26 | 6 | 11 |  |
| 31 | Handlowa | 156 | 1 | 63 |  |
| 32 | mjr. Hubala | 376 | 15 | 131 |  |
| 33 | Huczna | 2 |  | 1 |  |
| 34 | Jana Pawła II | 60 | 1 | 19 |  |
| 35 | Jęczmienna | 27 | 1 | 14 |  |
| 36 | Karminowa | 9 |  | 3 |  |
| 37 | Klonowa | 111 | 1 | 34 |  |
| 38 | Kolorowa | 0 |  | 0 |  |
| 39 | Konopnickiej | 52 |  | 10 |  |
| 40 | Koralowa | 0 |  | 0 |  |
| 41 | Kosmowskiej | 50 |  | 18 |  |
| 42 | Kościuszki | 150 |  | 30 |  |
| 43 | Krótka | 40 | 3 | 13 |  |
| 44 | Krzemowa | 0 |  | 0 |  |
| 45 | Ksawerowska | 46 |  | 12 |  |
| 46 | Kwarcowa | 0 |  | 0 |  |
| 47 | Kwiatowa | 24 |  | 6 |  |
| 48 | Letnia | 28 |  | 11 |  |
| 49 | Leśna | 16 |  | 8 |  |
| 50 | Lipowa | 12 |  | 3 |  |
| 51 | Ludowa | 104 |  | 33 |  |
| 52 | Łaska | 6 |  | 3 |  |
| 53 | Łączna | 3 |  | 5 |  |
| 54 | Łąkowa | 25 | 2 | 6 |  |
| 55 | Łódzka | 297 | 7 | 85 |  |
| 56 | 1 Maja | 65 | 4 | 26 |  |
| 57 | Malinowa | 35 |  | 8 |  |
| 58 | Mała | 0 |  | 0 |  |
| 59 | Mały Skręt | 74 | 3 | 29 |  |
| 60 | Marmurowa | 0 |  | 0 |  |
| 61 | A. Mickiewicza | 24 |  | 12 |  |
| 62 | Miła | 13 |  | 5 |  |
| 63 | Miodowa | 42 | 1 | 14 |  |
| 64 | Modra | 11 |  | 4 |  |
| 65 | Modrzewiowa | 0 |  | 0 |  |
| 66 | Muzyczna | 32 |  | 10 |  |
| 67 | Nastrojowa | 6 |  | 2 |  |
| 68 | Nowa | 137 |  | 36 |  |
| 69 | Marcelego Nowotki | 72 |  | 21 |  |
| 70 | Obwodowa | 25 |  | 12 |  |
| 71 | Ogrodnicza | 41 |  | 18 |  |
| 72 | Ogrodników | 159 | 8 | 66 |  |
| 73 | Opalowa | 0 |  | 0 |  |
| 74 | Orkana | 74 | 2 | 23 |  |
| 75 | Orzechowa | 7 |  | 3 |  |
| 76 | Osiowa | 0 |  | 0 |  |
| 77 | Owocowa | 13 | 4 | 4 |  |
| 78 | Parkowa | 61 |  | 18 |  |
| 79 | Penelopy | 25 |  | 11 |  |
| 80 | Piaskowa | 4 |  | 2 |  |
| 81 | Piękna | 21 |  | 14 |  |
| 82 | Polna | 5 |  | 2 |  |
| 83 | Południowa | 26 |  | 11 |  |
| 84 | Pomorska | 89 |  | 33 |  |
| 85 | Poprzeczna | 0 |  | 1 |  |
| 86 | Poziomkowa | 3 |  | 1 |  |
| 87 | Północna | 119 |  | 31 |  |
| 88 | Promowa | 4 |  | 1 |  |
| 89 | Prześwit | 6 |  | 6 |  |
| 90 | Radosna | 6 |  | 2 |  |
| 91 | M. Rataja | 51 |  | 15 |  |
| 92 | Prezydenta Franklina Delano Roosevelta | 50 |  | 14 |  |
| 93 | Różana | 0 |  | 0 |  |
| 94 | Rubinowa | 0 |  | 0 |  |
| 95 | Rzepakowa | 265 | 1 | 3 |  |
| 96 | Sadowa | 53 | 6 | 22 |  |
| 97 | Sawickiej | 85 | 3 | 31 |  |
| 98 | Henryka Sienkiewicza | 85 | 4 | 24 |  |
| 99 | Skromna | 39 |  | 12 |  |
| 100 | Słoneczna | 30 |  | 11 |  |
| 101 | Słonecznikowa | 0 |  | 0 |  |
| 102 | Słowackiego | 59 |  | 14 |  |
| 103 | Solarza | 25 |  | 13 |  |
| 104 | Spacerowa | 0 |  | 0 |  |
| 105 | Spokojna | 12 |  | 5 |  |
| 106 | Spółdzielcza | 99 |  | 35 |  |
| 107 | Sucha | 88 |  | 26 |  |
| 108 | Szeroka | 41 |  | 18 |  |
| 109 | Szkolna | 499 | 73 | 25 |  |
| 110 | Świerkowa | 9 |  | 3 |  |
| 111 | Taneczna | 0 |  | 0 |  |
| 112 | Targowa | 149 | 3 | 39 |  |
| 113 | Tęczowa | 0 |  | 0 |  |
| 114 | Topolowa | 0 |  | 0 |  |
| 115 | Traktorowa | 68 |  | 20 |  |
| 116 | Twarda | 7 |  | 2 |  |
| 117 | Tylna | 37 | 1 | 12 |  |
| 118 | Tymiankowa | 16 | 1 | 12 |  |
| 119 | Urocza | 4 |  | 2 |  |
| 120 | Wąska | 1 |  | 1 |  |
| 121 | Widzewska | 47 |  | 10 |  |
| 122 | Wieczysta | 0 |  | 0 |  |
| 123 | Wiosenna | 4 |  | 1 |  |
| 124 | Wiśniowa | 9 |  | 3 |  |
| 125 | Wolska | 223 | 13 | 64 |  |
| 126 | Wrzosowa | 0 |  | 0 |  |
| 127 | Wschodnia | 572 | 5 | 150 |  |
| 128 | Wspólna | 50 |  | 16 |  |
| 129 | Zachodnia | 525 | 14 | 119 |  |
| 130 | Zacisze | 74 | 2 | 16 |  |
| 131 | Zaradzyńska | 55 |  | 28 |  |
| 132 | Zielona | 89 | 3 | 28 |  |
| 133 | Złota | 25 |  | 10 |  |
| 134 | Stefana Żeromskiego | 28 |  | 10 |  |
| 135 | Żytnia | 138 |  | 43 |  |
| RAZEM |  | 7478 | 201 | 2125 |  |

w tym zabudowa wielorodzinna:

| Rodzaj nieruchomości | Adres | Ilość lokali | Ilość osób zameldowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| Wspólnota Mieszkaniowa „Blok A i B” 2 bloki | ul. Rzepakowa 8 ul. Rzepakowa 10 | 83 | 266 |
| Wspólnota Mieszkaniowa „Nowy Dom” 1 blok | ul. Szkolna 17 | 21 | 48 |
| Wspólnota Mieszkaniowa „Ksawerów” 1 blok | ul. Zachodnia 23a | 20 | 65 |
| Wspólnota Mieszkaniowa 1 blok | ul. Szkolna 12 G | 17 | 42 |
| Wspólnota Mieszkaniowa „Widzew-Szkolna 12” 2 bloki, 4 budynki wielorodzinne | ul. Szkolna 12 | 60 | 171 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Blok C 1 blok | ul. Szkolna 14C | 9 | 38 |
| Wspólnota Mieszkaniowa 1 blok | ul. Szkolna 14G | 9 | 37 |
| Wspólnota Mieszkaniowa 1 blok | ul. Szkolna 14H | 10 | 34 |
| Wspólnota Mieszkaniowa „Stary Widzew” 1 blok | ul. Szkolna 14N | 8 | 36 |
| Budynek komunalny 1 blok | ul. Giełdowa 12 | 20 | 52 |
| Wspólnota Kościuszki 3h 1 blok | ul. Kościuszki 3h | 7 | 13 |
| Wspólnota Mieszkaniowa 1 blok | ul. Kościuszki 5a | 5 | 11 |
| Wspólnota Mieszkaniowa 1 blok | ul. Kościuszki 5 | 6 | 15 |
| Wspólnota Mieszkaniowa 1 blok | ul. Kościuszki 3a | 8 | 32 |
| Wspólnota Mieszkaniowa 1 blok | ul. Kościuszki 3 | 5 | 12 |
| Wspólnota Mieszkaniowa „Nieruchomości Żdżary” 1 blok | ul. Kościuszki 3b | 7 | 19 |

2.9. Dane dotyczące ilości budynków mieszkalnych z podziałem na miejscowości wg  informacji podatkowych.

| L.p. | Miejscowość | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ksawerów Południe | 507 |
| 2 | Ksawerów Północ | 470 |
| 3 | Ksawerów Wschód | 632 |
| 4 | Ksawerów Zachód | 353 |
| 5 | Nowa Gadka | 81 |
| 6 | Wola Zaradzyńska | 140 |

2.10. Wykaz nieruchomości zamieszkałych z podziałem na liczbę osób zamieszkujących w przedziale od 1-6 i powyżej 6 osób:

| 1. | od 1 do 6 osób | ok. 1958 |
| --- | --- | --- |
| 2. | powyżej 6 osób | ok. 167 w tym zabudowa wielorodzinna |

Uwaga: Dane przedstawione w tabelach załączone są pomocniczo w celu oszacowania zakresu zamówienia. Podane ilości mogą ulec zmianie.

2.11. Ilość odpadów odebranych z terenu gminy Ksawerów w latach 2011 i 2012                z uwzględnieniem podziału na poszczególne frakcje:

| Kod odebranych odpadów komunalnych | Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych 2011[Mg] | Masa odebranych odpadów komunalnych 2012[Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) | 1752,85 | 1221,35 |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 184,48 | 324,74 |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 82,75 | 138,08 |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 6,45 | 5,7 |
| 20 01 01 | Papier i tektura | 0,10 | - - - |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 22,97 | 26,40 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 0,13 | - - - |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 1,24 | 77,37 |
| 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | 0,31 | 0,00 |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 | 0,63 | 0,00 |
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 | 0,52 | 0,00 |
| 20 01 36 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | 0,01 | 0,02 |
| 16 01 03 | Zużyte opony | 8,09 | 3,00 |
| 15 01 38 | Drewno inne niż niż wymienione w 20 01 37 | 0,13 | 0,13 |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 40,69 | 46,53 |

Uwaga: Wykaz załączony jest pomocniczo w celu oszacowania zakresu zamówienia. W okresie realizacji zamówienia dane objęte wykazem będą ulegać zmianie. Nie wpłynie to na cenę zamówienia, która w okresie realizacji umowy jest niezmienna.

Obowiązki wykonawcy

2.12. Wykonawca zobowiązany jest do:

2.12.1.  Prawidłowego gospodarowania odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

2.12.2. Przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwej dla regionu drugiego lub, w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu zgodnie z uchwałą nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21.06.2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego.	        2.12.3. Przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z zasadami postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2.12.4. Uzyskania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczególnych latach zgodnie       z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów z 25 maja 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 676).

2.12.5. Uzyskania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych      i szkła.

2.12.6. Uzyskania poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia            i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych             i rozbiórkowych w poszczególnych latach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia       i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych z 29 maja 2012 r. poz. 645).

2.13.Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia:

a) do 10.07.2013 r.  raport (w formie elektronicznej) o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach na dzień 30.06.2013 r. wraz     z informacją o posesjach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia);

b) zestawienia ilości i rodzaju przekazanych pojemników w danym okresie wraz ze wskazaniem adresu nieruchomości – załącznik do faktury;

c) zestawienia ilości poszczególnych rodzajów odebranych i zagospodarowanych odpadów z nieruchomości zamieszkałych w ujęciu wagowym (Mg) i objętościowym (m³), - załącznik do faktury;         							      d) zestawienia ilości poszczególnych rodzajów odebranych i zagospodarowanych odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ujęciu wagowym (Mg) i objętościowym (m³) – załącznik do faktury;

e) kart przekazania odpadów (określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673)). Karty przekazania odpadów,               o których mowa w zdaniu poprzednim muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu gminy Ksawerów - załącznik do faktury;

f) sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy dnia 13 września 1996 roku           o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.);

g) innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający nałoży taki obowiązek. Obowiązek ten dotyczyć może jedynie informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca.

2.14. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego i właściciela nieruchomości                o przypadkach niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości w/w obowiązku.

W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji Wykonawca sporządza protokół wraz      z dokumentacją fotograficzną, które stanowią dowód nie wywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki i przekazuje je Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia naruszenia zasad selektywnej zbiórki odpadów. Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez przyklejenie na pojemniku do zbierania odpadów pozostałych naklejki          w kolorze żółtym z następującą treścią:

Informuje się właściciela nieruchomości nr…………..przy ulicy…………………………………., że odpady są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku    na terenie  Gminy Ksawerów.

W dniu……………………… stwierdzono, że ……………………………………………………………… Kolejne następujące po sobie naruszenie Regulaminu, lub trzecie naruszenia będzie skutkowało utratą uprawnienia do stosowania opłaty niższej i naliczenia opłaty wyższej (jak za odpady komunalne zmieszane).

W przypadku drugiego kolejnego lub trzeciego naruszenia regulaminu w zakresie selektywnego zbierania odpadów, na tej samej nieruchomości, Wykonawca powiadomi gminę i właściciela nieruchomości. Wykonawca sporządzi protokół wraz    z dokumentacją fotograficzną, które stanowią dowód nie wywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki i przekaże je Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia naruszenia zasad selektywnej zbiórki odpadów.

Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez przyklejenie na pojemniku naklejki w kolorze czerwonym, która stanowi informację dla właściciela nieruchomości o utracie uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej za selektywne zbieranie odpadów. Naklejka powinna być w kolorze czerwonym z następującą treścią:

Informuje się właściciela nieruchomości nr……… przy ulicy……………………………………, że odpady są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Ksawerów.

W dniu………….stwierdzono, że po raz kolejny/po raz trzeci……………………………………. Skutkuje to utratą uprawnienia do stosowania opłaty niższej i naliczenie opłaty wyższej (jak za odpady komunalne zmieszane).

Wykonawca może zaproponować inny system powiadamiania mieszkańców, o ile będzie skuteczny i zaakceptowany przez Zamawiającego.

2.15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

2.16. Wykonawca zachowa uzyskane w trakcie realizacji umowy dane, a                  w szczególności dane osobowe, w poufności, będzie przestrzegał zasad wynikających     z ustawy o ochronie danych osobowych i nie wykorzysta ich do innych celów niż wykonywanie umowy. Wykonawca będzie przetwarzał dane w rozumieniu ustawy       o ochronie danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność określoną przepisami prawa za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o których mowa powyżej. Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi określone w ustawie o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wykonawczych do niej.

Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umowy.

Reklamacje

2.17. Reklamacje od właścicieli nieruchomości będą zasadniczo kierowane do gminy, Gmina przekaże informację o reklamacji drogą e-mailową. Wykonawca ustosunkuje do niej w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania e-maila.

2.17.1. W przypadku zgłoszenia reklamacji do Wykonawcy, potraktuje on tę reklamację jak by została zgłoszona przez gminę. Wykonawca poinformuje gminę      o każdej zgłoszonej do niego reklamacji.

2.17.2. Reklamacje niebudzące wątpliwości zostaną przez Wykonawcę natychmiast uwzględnione, poprzez wykonanie usługi, bez wezwania gminy.

2.17.3. Reklamacje budzące wątpliwości zostaną udokumentowane poprzez przedłożenie gminie potwierdzenia z systemu GPS, że usługa została faktycznie wykonana na danej nieruchomości, zgodnie z harmonogramem.

2.17.4. Reklamacje budzące wątpliwości (np. naruszenia regulaminu przez właściciela nieruchomości) zostaną udokumentowane w sposób opisany w pkt 2.14.).

Obowiązujące przepisy prawa

2.18. Odbiór odpadów komunalnych Wykonawca będzie świadczył zgodnie               z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:				                - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.);                  		         		        - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21);                  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.); 	    						        		       - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 ze zm.); 	                                                      - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 793, poz. 666 ze zm.); 			                                                       	         - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.);       - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).