Załącznik nr 1 do SIWZ

1.Przedmiot zamówienia

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ksawerów.

2.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Ksawerów w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Zakres zamówienia dotyczy nieruchomości zamieszkałych. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy zadania.

Zadanie nr 1							                                                    2.1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Ksawerów wraz      z wyposażeniem wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.

2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie:      	     2.2.1. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01.        2.2.2. Segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje: a) zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06, tj. papier, metale,                                                                                  tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (tzw. odpady suche);		      b) opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07;						       c) odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01, w tym odpady                                      opakowaniowe ulegające biodegradacji.

2.3.	Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się według potrzeb                    z następującą częstotliwością:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane nie rzadziej niż co dwa tygodnie;

2) papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe odbierane nie rzadziej niż:				                                                                        a) w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu,

b) w zabudowie wielolokalowej – 2 razy w miesiącu;

3) szkło odbierane jest nie rzadziej niż:

a) w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz na kwartał,

b) w zabudowie wielolokalowej – 1 raz w miesiącu;

4) odpady ulegające biodegradacji odbierane nie rzadziej niż:

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 2 razy w miesiącu,		         	      b) w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz w miesiącu. 		    Dopuszcza się czasowe zawieszenie wywozu tej frakcji w miesiącach zimowych, przy temperaturze uniemożliwiającej odbiór tych odpadów.			         2.3.1. Odpady komunalne powstałe na nieruchomościach będą odbierane                w następujący sposób:

1) w zabudowie jednorodzinnej, w gospodarstwie domowym zamieszkałym przez    1-6 osób, przy selektywnym zbieraniu odpadów u źródła – z  minimalnego zestawu pojemników:

a) pojemnik 0,12 m3 (120l) - odpady niesegregowane (zmieszane),

b) pojemnik 0,24 m3 (240l) - odpady suche,

c) pojemnik 0,12 m3 (120l) - opakowania ze szkła,

d) pojemnik 0,12 m3 (120l) - bioodpady;

W gospodarstwie domowym zamieszkałym przez 5-6 osób, przy selektywnym zbieraniu odpadów u źródła należy uwzględnić możliwość wymiany pojemników        w przypadku istnienia takiej potrzeby po stronie właściciela nieruchomości na większą pojemność, odpowiadającą pojemności jak w przypadku gospodarstw zamieszkałych przez więcej niż 6 osób.

W uzasadnionych przypadkach i sytuacjach losowych dopuszcza się zwiększenie pojemności pojemników na odpady niesegregowane zmieszane po uzgodnieniu         z Zamawiającym.

3) W zabudowie jednorodzinnej, w gospodarstwie domowym zamieszkałym przez więcej niż 6 osób, przy selektywnym zbieraniu odpadów u źródła – z  minimalnego zestawu pojemników:

a) pojemnik 0,24 m3 (240l) – odpady niesegregowane (zmieszane),

b) dwa pojemniki 0,24 m3 (240l) – odpady suche,

c) pojemnik 0,24 m3 (240l) lub dwa pojemniki 0,12 m3 (120l) – opakowania ze szkła,

d) pojemnik 0,12 m3  (120l) – bioodpady.

W gospodarstwie domowym zamieszkałym przez więcej niż 6 osób, przy selektywnym zbieraniu odpadów u źródła dopuszcza się rezygnację z dodatkowego pojemnika na odpady suche, na opakowania szklane lub zmniejszenie pojemności pojemnika na opakowania szklane, odpady niesegregowane (zmieszane) z 0,24 m3 (240l) na 0,12 m3 (120l).

4) W zabudowie jednorodzinnej przy selektywnym zbieraniu odpadów dopuszcza się rezygnacje z pojemnika na bioodpady (jeżeli odpady ulegające biodegradacji kompostowane są we własnym zakresie).

5) W zabudowie jednorodzinnej, w gospodarstwie domowym zamieszkałym przez 1-4 osoby, przy nieselektywnym zbieraniu odpadów u źródła - pojemnik o minimalnej pojemności 0,12 m3 (120l) na odpady niesegregowane (zmieszane).

6) W zabudowie jednorodzinnej, w gospodarstwie domowym zamieszkałym przez więcej niż 4 osoby, przy nieselektywnym zbieraniu odpadów u źródła - pojemnik       o minimalnej pojemności 0,24 m3 (240l) na odpady niesegregowane (zmieszane).

W gospodarstwie domowym, w którym nie jest prowadzone selektywne zbieranie     u źródła należy uwzględnić możliwość wymiany pojemników w przypadku istnienia takiej potrzeby po stronie właściciela nieruchomości na większą pojemność.

7) W zabudowie wielolokalowej pojemniki i kontenery dostosowane do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, uwzględniając miesięczną minimalną normę gromadzenia odpadów 0,06 m3 (60l) na osobę.

2.3.2. Odpady komunalne będą odbierane z pojemników wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorem oznaczeniach w sposób trwały, widoczny z każdej strony i jednoznacznie wskazujący przeznaczenie pojemnika zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości         i porządku w gminie:

a)	jednolite oznaczenie dla wszystkich nieruchomości – niesegregowane    (zmieszane) odpady komunalne,

b) żółtym – odpady suche,

c) pomarańczowym – opakowania szklane,

d) brązowym – bioodpady.

2.3.3. Odbiór odpadów będzie następował z pojemników wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji, przy drodze dojazdowej lub ustawionych w pergolach śmietnikowych, do których zapewniony jest swobodny dojazd.

2.3.4. W zakresie odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe (brak utwardzonej drogi, wąskie pasy drogowe) Wykonawca może ustalić odrębne terminy wywozu niż dla pozostałych nieruchomości w danej miejscowości za zgodą Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca powinien posiadać pojazd  przystosowany do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe.

2.3.5. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi) gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym,              a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru – taki sposób spełnienia świadczenia wynikającego z umowy może być wykonywany jedynie po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

2.3.6. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania każdej ilości odpadów znajdującej się w pojemniku, bez względu na stopień jego zapełnienia.

2.3.7. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów znajdujących obok zapełnionych pojemników, kontenerów oraz doprowadzenia do porządku terenów przyległych, zanieczyszczonych na skutek przepełnienia wymienionych urządzeń do gromadzenia odpadów. Obowiązek ten winien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu pojemników, kontenerów.

2.3.8. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać pojemniki i kontenery w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2.3.9. Wykonawca zobowiązany jest do odstawienia opróżnionych pojemników do miejsca ich pobrania. Pojemniki nie mogą być pozostawione na ulicy w sposób mogący powodować utrudnienia w ruchu.

2.3.10. Odbieranie odpadów z poszczególnych nieruchomości  będzie następować      w terminach ustalonych w harmonogramie odbioru (wywozu) odpadów komunalnych. Wykonawca sporządza, w porozumieniu z Zamawiającym, harmonogramy odbioru (wywozu) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w formie kalendarzyków, które zobowiązany jest dystrybuować (wraz z innymi informacjami dotyczącymi właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi) do właścicieli nieruchomości wraz z pojemnikami. Wykonawca przekaże harmonogram do akceptacji Zamawiającemu w wersji elektronicznej.

2.3.11. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów z nieruchomości od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 rano, zakazuje się zbierania odpadów    w godzinach nocnych po 22.00. Harmonogram należy tak opracować by odbiór odpadów następował poza dniami wolnymi od pracy (niedziele i święta), przy czym odbiór odpadów powinien odbywać się dla danej nieruchomości zawsze w ten sam dzień tygodnia (np. poniedziałek). W przypadku, gdy wyznaczony dzień tygodnia lub miesiąca przypada na dzień wolny od pracy, Wykonawca wyznacza inny termin odbioru, uzgodniony z Zamawiającym. Termin ten zostanie podany                          w harmonogramie. Harmonogram powinien być tak skonstruowany by odbiór odpadów był regularny i powtarzalny, co ułatwi mieszkańcom przygotowanie              i wystawianie odpadów do odbioru.

2.3.12.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie. Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić niezwłocznie zmiany w harmonogramie      i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, dostarczyć właścicielom nieruchomości.

2.3.13. Nie dopuszcza się zbierania (dopełniania pojazdu) odpadami pochodzącymi z terenu innej gminy.

2.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojemniki na odpady komunalne, na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy (w zabudowie jednorodzinnej    i wielolokalowej) oraz stałe wyposażanie poprzez udostępnianie pojemników do korzystania przez cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia w przypadku istnienia takiej potrzeby po stronie właściciela nieruchomości - po uzgodnieniu           z Zamawiającym. Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości zamieszkałych         w pojemniki na czas realizacji przedmiotowego zamówienia, bez dodatkowych opłat ze strony właściciela nieruchomości. Ilość i objętość pojemników powinna być dostosowana do ilości osób zamieszkujących. Wyposażenie nieruchomości                w pojemniki powinno nastąpić najpóźniej w terminie do 30.06.2014 r. Pojemniki muszą posiadać atesty lub certyfikaty dopuszczające je do użytku. Pojemniki mogą być nowe lub używane, czyste i estetyczne.   					        2.4.1. Pojemniki na odpady w zabudowie jednorodzinnej muszą spełniać następujące wymogi:

1) na odpady niesegregowane (zmieszane):

a) pojemność 120l w ilości 1818 sztuk,

b) pojemność 240l w ilości 93 sztuk;

2) na odpady suche:

a) pojemniki 240l w ilości 1844 sztuk,

3) na opakowania ze szkła:

a) pojemność 120l w ilości 1723 sztuk,

b) pojemność 240l w ilości 60 sztuk;

4) na bioodpady:

a) pojemność 120l  w ilości 1778 sztuk.

2.4.2.	Pojemniki na odpady  w zabudowie wielolokalowej muszą spełniać następujące wymogi:

1) na odpady niesegregowane (zmieszane):

a) pojemność 120l w ilości 8 sztuk,

b) pojemność 240l w ilości 2 sztuk,

c) pojemniki 1100l w ilości 17 sztuk,

d) kontenery KP5 (5 m3) w ilości 3 sztuk;

2) na odpady suche:

a) pojemniki 240l w ilości 7 sztuk,

b) pojemniki 1100l w ilości 15 sztuk;

3) na opakowania ze szkła:

a) pojemność 120l w ilości 1 sztuk,

b) pojemność 240l w ilości 27 sztuk;

4) na bioodpady:

a) pojemność 120l w ilości 3 sztuk,

b) pojemność 240l w ilości 20 sztuk.

Uwaga: Wykaz pojemników i kontenerów załączony jest pomocniczo. W okresie realizacji zamówienia dane objęte wykazem będą ulegać zmianie. Mogą się one zmniejszyć bądź zwiększyć.

2.4.3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do 01.07.2014 r.  raport (w formie elektronicznej) o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach na dzień 30.06.2014 r. wraz z informacją               o nieruchomościach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia).

2.4.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojemniki i kontenery w przypadku kradzieży lub uszkodzenia. 		                                                                                      2.4.5. Zamawiający udostępni Wykonawcy wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne, wraz z ilością osób zamieszkujących oraz informacją czy dane gospodarstwo zdeklarowało selektywne zbieranie odpadów. Powyższy wykaz będzie na bieżąco aktualizowany przez Zamawiającego, po zaistnieniu jakichkolwiek zmian na nieruchomościach. Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni, od daty przekazania mu aktualizacji wykazu zobowiązany będzie do dokonania wymiany pojemników na posesjach lub dostarczenia dodatkowych pojemników  stosownie do wprowadzonych zmian             i przesłania potwierdzenia  wykonanych zmian e-mailem.

Zadanie nr 2						                                                     2.5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym na terenie gminy Ksawerów wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów.				                     2.5.1. Z wyżej wymienionego punktu odbierane będą następujące rodzaje odpadów: a) zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34,		                                               b) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodach 20 01 35* i 20 01 36 oraz   urządzenia zawierające freony 20 01 23*,		                                                           c) odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07,		                                              d) zużyte opony o kodzie 16 01 03,		                                                                e) przeterminowane leki o kodzie 20 01 32;		                                                     f) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27* i 20 01 29*,		                                                     g) odpady budowlano – rozbiórkowe o kodach z grupy 17,				      h) odpady zielone o kodzie 20 02 01,		                                                                     i) opakowania wielomateriałowe 15 01 05,

j) opakowania ze szkła oraz szkło o kodzie 15 01 07,		                                   k) opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02,		                                     l) opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura o kodzie 15 01 01,

ł) opakowania z metali o kodzie 15 01 04, 		    		                       m) odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (popiół, żużel z palenisk domowych) o kodzie 20 03 99.	                                          		                                           Uwaga: Właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie mógł przekazać do 2 m3 odpadów budowlano – rozbiórkowych w tym styropianu budowlanego stanowiących część odpadów komunalnych i do 4 sztuk opon (wyłącznie z samochodów osobowych) w skali roku na gospodarstwo domowe.                        	         2.5.2. Zebrane odpady wymienione powyżej będą odbierane z częstotliwością uzależnioną od stopnia zapełnienia pojemników, na zgłoszenie, z terminem odbioru   2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 				                                   2.5.3. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w odpowiednie pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów o minimalnych pojemnościach:						      a) zużyte baterie i akumulatory – pojemnik zakryty od 240l,  	                         b) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz urządzenia zawierające freony – kontener zakryty od 5 m3,						               		       c) odpady wielkogabarytowe – kontener od 7 m3,		                                              d) zużyte opony – pojemnik od 1100 		                                                                e) przeterminowane leki – pojemnik zakryty od 120l 		                                                     f) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) – specjalny pojemnik	      g) odpady budowlane i rozbiórkowe – kontener zakryty od 10 m3			      h) odpady zielone – pojemniki od 1100l	(ok. 3 szt.)				     	         i) zmieszane odpady opakowaniowe – pojemnik zakryty od 1100l (ok. 2 szt.)	                                   j) popiół, żużel – pojemnik zakryty od 1100l (ok. 2 szt.)				 Uwaga: Wykaz pojemników i kontenerów załączony jest pomocniczo. W okresie realizacji zamówienia dane objęte wykazem będą ulegać zmianie. Mogą się one zmniejszyć bądź zwiększyć w zależności od potrzeb. 				         2.5.3. Zamawiający posiada pojemniki stanowiące jego własność na:		      a) opakowania ze szkła – pojemniki o pojemności 2,5 m3 (typu IGLO);	         2.5.4. Pojemnik i kontenery muszą posiadać oznaczenie rodzaju gromadzonych odpadów i wykaz odpadów, które można w nich gromadzi. Informacja ta musi być czytelna i umieszczona w widocznym miejscu.	                                  		 2.5.5.	Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania wielkości i ilość pojemników,              kontenerów do ilości odpadów w PSZOK-u i do wielkości powierzchni terenu przeznaczonej na PSZOK.

Zadanie nr 3

2.6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych w ramach zbiórki objazdowej  polegającej na przejeździe i załadunku odpadów pochodzących z gospodarstw domowych zgodnie z harmonogramem.

2.6.1. Zadanie polega na :

1) Zebraniu wystawionych przed posesję  następujących rodzajów odpadów:

a) odpad o kodzie 20 03 07 –  odpady wielkogabarytowe: meble, wersalki, tapczany, łóżka, fotele; elementy  stolarki (w tym szkło okienne i drzwiowe) np. okna, drzwi, listwy, deski, płyty wiórowe, dywany, wykładziny; duże opakowania bez zawartości np. skrzynki, beczki, wiadra itp.

b) odpad o kodzie 20 01 40 – metale (złom): rynny, rury, blachy, piece itp.

c) odpad o kodzie 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory),

d) odpad o kodzie- 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, radia, drukarki, odkurzacze itp.),

e) odpad o kodzie- 20 01 23*- urządzenia zawierające freony (lodówki),

f) odpad o kodzie- 16 01 03 - zużyte opony (do rozmiaru 1250x400),

g) opad o kodzie- 20 01 33*- baterie i akumulatory,

h) odpad o kodzie- 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji (powiązane gałęzie, listwy drewniane itp.);

2) Załadunku na środek transportu odpadów wystawionych przed nieruchomość zamieszkałą;

3) Zagospodarowaniu odebranych odpadów;

4) Posprzątaniu miejsc, z których odebrane zostały wystawione odpady.

2.6.2.	Odbiór odpadów odbędzie się na przełomie września/października. Dokładny termin odbioru odpadów wielkogabarytowych zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 2 miesiące przed planowaną zbiórką.

2.6.3.	Wykonawca przedłoży harmonogram odbioru odpadów w terminie 30 dni przed rozpoczęciem zbiórki. Wykonawca dostarczy harmonogram odbioru odpadów wraz z informacją o zasadach zbiórki do właścicieli nieruchomości.

2.6.4. Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze.

Informacje dodatkowe istotne z punktu widzenia zamówienia:

2.7. Powierzchnia gminy Ksawerów wynosi 13,64 km2 i jest to najmniejsza powierzchniowo gmina w województwie łódzkim. Gęstość zaludnienia to 570 mieszkańców na 1 km2. Na terenach zurbanizowanych, które stanowią ok. 35% powierzchni gminy, gęstość zaludnienia wynosi ok. 1260 mieszkańców na km2.

2.8. Przez gminę przebiega ok. 32 km dróg bitumicznych i 33,5 km dróg gruntowych.

2.9. Gmina Ksawerów na dzień 18 marca 2014 r. liczy 6972 mieszkańców, którzy zamieszkują w ok. 1917 gospodarstwach domowych w zabudowie jednorodzinnej i ok. 319  w zabudowie wielolokalowej.

2.9.1. Dane dotyczące liczby mieszkańców i gospodarstw domowych w zabudowie wielolokalowej.

| Nazwa wspólnoty | Adres | Ilość osób zamieszkałych | Ilość gospodarstw domowych |
| --- | --- | --- | --- |
| WSPÓLNOTA BLOKU Żdżary | Kościuszki 3 A Kościuszki 3 Kościuszki 5 A Kościuszki 5 | 49 | 25 |
| WM ŻDŻARY | Kościuszki 3 B | 14 | 8 |
| WM KOŚCIUSZKI 3H | Kościuszki 3 H | 16 | 9 |
| WM BLOK C W WIDZEWIE | Szkolna 14 C | 21 | 9 |
| WM WIDZEW BUDYNEK G | Szkolna 14 G | 21 | 9 |
| WM BLOK „H” WIDZEW | Szkolna 14 H | 31 | 10 |
| WM BLOK K WIDZEW | Szkolna 14 K | 18 | 6 |
| Stary Widzew Blok N | Szkolna 14 N | 25 | 8 |
| WM „NOWY DOM” | Szkolna 17 | 50 | 23 |
| WM „WIDZEW – SZKOLNA 12” | Szkolna 12 A Szkolna 12 B Szkolna 12 C Szkolna 12 D Szkolna 12 E Szkolna 12 F | 124 | 57 |
| WM Szkolna 12 G | Szkolna 12 G | 72 | 28 |
| WM BLOK A i B | Rzepakowa 10 | 231 | 87 |
| Gmina Ksawerów | Giełdowa 12 | 57 | 20 |
| WM KSAWERÓW | Zachodnia 23 A | 54 | 20 |

2.9.2. Wykaz gospodarstw domowych z podziałem na liczbę osób zamieszkujących     w przedziale: od 1-4, 5-6 i powyżej 6 osób oraz sposób zbierania odpadów komunalnych.

| Ilość osób | Zabudowa jednorodzinna |  | Zabudowa wielolokalowa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | selektywne zbieranie | nieselektywne zbieranie | selektywne zbieranie | nieselektywne zbieranie |
| od 1 do 4 | 1437 | 118 | 287 | 17 |
| od 5 do 6 | 288 | 6 | 11 | 3 |
| powyżej 6 | 67 | 1 | 1 | 0 |

Uwaga: Dane przedstawione w tabelach załączone są pomocniczo w celu oszacowania zakresu zamówienia. Dane pochodzą ze złożonych deklaracji                  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podane ilości mogą ulec zmianie.

Obowiązki wykonawcy

2.10. Wykonawca zobowiązany jest do:

2.10.1.  Prawidłowego gospodarowania odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

2.10.2. Przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwej dla regionu drugiego lub, w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu zgodnie z uchwałą nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21.06.2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego.	        2.10.3. Przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z zasadami postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2.10.4. Uzyskania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczególnych latach zgodnie       z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów z 25 maja 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 676).

2.10.5. Uzyskania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych      i szkła.

2.10.6. Uzyskania poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia            i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych             i rozbiórkowych w poszczególnych latach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia       i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych z 29 maja 2012 r. poz. 645).

2.11.Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia:

a) do 01.07.2014 r.  raport (w formie elektronicznej) o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach na dzień 30.06.2014 r. wraz     z informacją o posesjach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia);

b) zestawienia ilości i rodzaju przekazanych pojemników w danym okresie wraz ze wskazaniem adresu nieruchomości – załącznik do faktury;

c) zestawienia ilości poszczególnych rodzajów odebranych i zagospodarowanych odpadów z nieruchomości zamieszkałych w ujęciu wagowym (Mg) i objętościowym (m³), - załącznik do faktury;         							      d) zestawienia ilości poszczególnych rodzajów odebranych i zagospodarowanych odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ujęciu wagowym (Mg)  – załącznik do faktury;

e) zestawienia ilości poszczególnych rodzajów odebranych i zagospodarowanych odpadów z objazdowej zbiórki odpadów w ujęciu wagowym (Mg)  – załącznik do faktury;

f) kart przekazania odpadów (określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673). Karty przekazania odpadów,               o których mowa w zdaniu poprzednim muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu gminy Ksawerów - załącznik do faktury;

g) sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy dnia 13 września 1996 roku           o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.);

h) innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający nałoży taki obowiązek. Obowiązek ten dotyczyć może jedynie informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca.

2.12. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego i właściciela nieruchomości                o przypadkach niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości w/w obowiązku.

2.12.1.	W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji Wykonawca odbiera nieprawidłowo posegregowane odpady komunalne jako odpady niesegregowane (zmieszane).

2.12.2. Wykonawca sporządza protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, które stanowią dowód nie wywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki i przekazuje je Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia naruszenia zasad selektywnej zbiórki odpadów. Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez przyklejenie na pojemniku do zbierania odpadów pozostałych naklejki w kolorze żółtym z następującą treścią:

Informuje się właściciela nieruchomości nr…………..przy ulicy…………………………………., że odpady są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku    na terenie  Gminy Ksawerów.

W dniu……………………… stwierdzono, że ……………………………………………………………… Kolejne następujące po sobie naruszenie Regulaminu, lub trzecie naruszenia będzie skutkowało utratą uprawnienia do stosowania opłaty niższej i naliczenia opłaty wyższej (jak za odpady komunalne zmieszane).

W przypadku drugiego kolejnego lub trzeciego naruszenia regulaminu w zakresie selektywnego zbierania odpadów, na tej samej nieruchomości, Wykonawca powiadomi gminę i właściciela nieruchomości. Wykonawca sporządzi protokół wraz    z dokumentacją fotograficzną, które stanowią dowód nie wywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki i przekaże je Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia naruszenia zasad selektywnej zbiórki odpadów.

Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez przyklejenie na pojemniku naklejki w kolorze czerwonym, która stanowi informację dla właściciela nieruchomości o utracie uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej za selektywne zbieranie odpadów. Naklejka powinna być w kolorze czerwonym z następującą treścią:

Informuje się właściciela nieruchomości nr……… przy ulicy……………………………………, że odpady są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Ksawerów.

W dniu………….stwierdzono, że po raz kolejny/po raz trzeci……………………………………. Skutkuje to utratą uprawnienia do stosowania opłaty niższej i naliczenie opłaty wyższej (jak za odpady komunalne zmieszane).

2.12.3. Wykonawca może zaproponować inny system powiadamiania mieszkańców, o ile będzie skuteczny i zaakceptowany przez Zamawiającego.

2.13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

2.14. Wykonawca zachowa uzyskane w trakcie realizacji umowy dane, a                  w szczególności dane osobowe, w poufności, będzie przestrzegał zasad wynikających     z ustawy o ochronie danych osobowych i nie wykorzysta ich do innych celów niż wykonywanie umowy. Wykonawca będzie przetwarzał dane w rozumieniu ustawy       o ochronie danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność określoną przepisami prawa za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o których mowa powyżej. Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi określone w ustawie o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wykonawczych do niej.

Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umowy.

Reklamacje

2.15. Reklamacje od właścicieli nieruchomości będą zasadniczo kierowane do gminy. Gmina przekaże informację o reklamacji drogą e-mailową. Wykonawca ustosunkuje do niej w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania e-maila. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem.

2.15.1. W przypadku zgłoszenia reklamacji do Wykonawcy, potraktuje on tę reklamację jak by została zgłoszona przez gminę. Wykonawca poinformuje gminę      o każdej zgłoszonej do niego reklamacji.

2.15.2. Reklamacje niebudzące wątpliwości zostaną przez Wykonawcę natychmiast uwzględnione, poprzez wykonanie usługi, bez wezwania gminy.

2.15.3. Reklamacje budzące wątpliwości zostaną udokumentowane poprzez przedłożenie gminie potwierdzenia z systemu GPS, że usługa została faktycznie wykonana na danej nieruchomości, zgodnie z harmonogramem.

2.15.4. Reklamacje budzące wątpliwości (np. naruszenia regulaminu przez właściciela nieruchomości) zostaną udokumentowane w sposób opisany w pkt 2.12.).

Obowiązujące przepisy prawa

2.16. Odbiór odpadów komunalnych Wykonawca będzie świadczył zgodnie               z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:				                - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.);                  		         		                - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.);                  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.); 	    						        		                 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155); 	                                                                          - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 ze zm.); 			                                                       	         - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  (Dz. U. z 2012 r., poz. 630);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122);

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121);        - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).