Załącznik nr 1 do SIWZ

Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x2

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137) |  |
| 1.2 | Pojazd powinien spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553) |  |
| 1.3 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553). Świadectwo ważne na dzień składania ofert |  |
| 1.4 | Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia |  |
| 1.5 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 |  |
| 1.6 | Kolor pojazdu: czerwony |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE |  |
| 2.1 | Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg |  |
| 2.2 | Samochód wyposażony w silnik o mocy min. 130 KM max 140 KM |  |
| 2.3 | Silnik o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy spalin EURO5 |  |
| 2.4 | Moment obrotowy min. 320 Nm |  |
| 2.5 | Napęd samochodu na przednie koła |  |
| 2.6 | Zawieszenie tylnej osi wzmocnione poduszką powietrzną zasilaną pneumatycznie ze źródła zewnętrznego |  |
| 2.7 | Kabina przystosowana do przewozu min. 5 osób |  |
| 2.8 | Centralny zamek |  |
| 2.9 | Pojazd wyposażony w układ ABS i ESP |  |
| 2.10 | Fotele obszyte skajem (pokrowce) |  |
| 2.11 | Lusterka sterowane elektrycznie, podgrzewane |  |
| 2.12 | Przeszklenie w części osobowej |  |
| 2.13 | Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdów |  |
| 2.14 | Drzwi w drugim rzędzie z szybami przesuwnymi po obu stronach |  |
| 2.15 | Półka w kabinie kierowcy przy suficie |  |
| 2.16 | Przednie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa |  |
| 2.17 | Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy |  |
| 2.18 | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera |  |
| 2.19 | Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy |  |
| 2.20 | Szperacz pogorzeliskowy |  |
| 2.21 | Indywidulane oświetlenie nad siedzenie dowódcy |  |
| 2.22 | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania |  |
| 2.23 | Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego |  |
| 2.24 | Manualna skrzynia biegów |  |
| 2.25 | Klimatyzacja |  |
| III. | WYPOSAŻENIE |  |
| 3.1 | Wyciągarka elektryczna z prowadnicą rolkową o uciągu min. 4 t |  |
| 3.2 | Trójkąt ostrzegawczy LED |  |
| 3.3 | Maszt oświetleniowy, teleskopowy, wyposażony w reflektory halogenowe zasilane z układu elektrycznego i agregatu prądotwórczego min. 4x500W |  |
| 3.4 | Radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, 1-25W, odstęp międzykanałowy 12,5KHz |  |
| 3.5 | Hak holowniczy kulowy |  |
| 3.6 | Ogrzewanie postojowe niezależne |  |
| 3.7 | Na dachu zamontowana skrzynia narzędziowa o wymiarach min. 180x40x40cm |  |
| 3.8 | Orurowanie zderzaka przedniego i wyciągarki |  |
| 3.9 | W pierwszej skrytce od strony kierowcy zamontowana wysuwana paleta na sprzęt hydrauliczny |  |
| 3.10 | Komplet kół z oponami zimowymi |  |
| 3.11 | Komplet kluczy nasadowych |  |
| IV. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 4.1 | Konstrukcja zabudowy szkieletowa z kształtowników ze stali nierdzewnej z rama pośrednią aluminiową, przykręcano do ramy podwozia |  |
| 4.2 | Oświetlenie w przedziale sprzętowym wykonane w technologii LED |  |
| 4.3 | Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy, lakierowana obustronnie |  |
| 4.4 | Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową, przeciwpoślizgową – z tyłu pojazdu zamontowana drabinka umożliwiająca wejście na dach |  |
| 4.5 | Konstrukcja dachu wytrzymuje obciążenie 2 strażaków i przewożonego sprzętu |  |
| 4.6 | Na dachu miejsce na drabinę nasadkową trzyelementową i skrzynię na sprzęt oraz węże ssawne |  |
| 4.7 | Długość zabudowy min. 2700 mm, szerokość min. 2200 mm |  |
| 4.8 | Szerokość rolet bocznych po 2 rolety na stronę min, 1100mm |  |
| 4.9 | Roleta w ścianie tylnej o szerokości min 800mm |  |
| 4.10 | Skrytki na sprzęt i zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi, wykonanych z materiałów odpornych na korozję, zamykane na zamek |  |
| 4.11 | Liczba skrytek – 5 |  |
| 4.12 | Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu |  |
| 4.13 | Półki aluminiowe mocowane do stelaża z możliwością zmiany położenia wysokości |  |
| 4.14 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności, uruchamiane z kabiny kierowcy |  |
| 4.15 | Na dachu pojazdu zamontowany halogen umożliwiający swobodne przemieszczanie się po dachu pojazdu |  |
| V. | OZNAKOWANIE |  |
| 5.1 | Belka świetlna LED z napisem STRAŻ |  |
| 5.2 | Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych FEDERAL SIGNAL plus trąbki |  |
| 5.3 | Lampa błyskowa LED kolory niebieskiego z tyłu pojazdu |  |
| 5.4 | Lampy przednie błyskowe LED umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu lub schowane w zderzaku pojazdu |  |
| 5.5 | Pojazd oznakowany w taśmy odblaskowe po bokach pojazdu, koloru białego oraz z przodu i tyłu pojazd koloru biało czerwonego |  |
| 5.6 | Fala świetlna na tyle pojazdu |  |
| VI. | OGÓLNE |  |
| 6.1 | Rozmieszczenie i kompletacja sprzętu zgodnie z wymaganiami CNBOP-KG PSP |  |
| 6.2 | Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami techniczno-użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej określonych Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 143 poz. 1002 ze zm.) i Wymaganiami szczegółowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. - Edycja druga marzec 2006 |  |

* Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne – wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno - użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP)