SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DO PROJEKTU REMONTU, DOCIEPLENIA I ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU OSP NA POTRZEBY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Lokalizacja inwestycji: dz. o nr ew. 360/2, 360/4, 360/5 przy ul. Hubala 51 w Woli Zaradzyńskiej, obręb nr 24 -Wola Zaradzyńska, gmina Ksawerów, powiat pabianicki

Inwestor: Gmina Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów

Branża: Branża budowlana

Projektant: mgr inż. arch. Antoni Baryła

Łódź, wrzesień 2013

SPIS TREŚCI

1. Część ogolna..........................................................................................................................3

1.1. Przedmiot zamowienia........................................................................................................3

1.2. Przedmiot i zakres robot objętych w Specyfikacji Technicznej.........................................3

1.3. Określenia podstawowe......................................................................................................3

1.4. Ogolne wymagania dotyczące robot...................................................................................5

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobow budowlanych................................................5

2.1. Ogolne wymagania dotyczące materiałow budowlanych...................................................5

2.2. Wymagania dotyczące jakości materiałow.........................................................................6

2.3. Wymagania dotyczące transportu materiałow....................................................................6

2.4. Wymagania dotyczące składowania materiałow................................................................6

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn ..............................................................................7

4. Wymagania dotyczące rusztowań, ruchomych podestow.....................................................7

5. Wymagania dotyczące sposobu wykonywania prac na wysokości.......................................9

6. Wymagania dotyczące wykonania robot.............................................................................10

6.1. Prace przygotowawcze.....................................................................................................10

6.2. Roboty rozbiorkowe.........................................................................................................11

6.3. Roboty ziemne..................................................................................................................12

6.4. Roboty konstrukcyjne.......................................................................................................16

6.5. Roboty murowe i ścianki działowe z płyt gipsowo – kartonowych.................................26

6.6. Roboty tynkarskie, malarskie, okładzinowe.....................................................................34

6.7. Roboty izolacyjne, dekarskie i blacharskie......................................................................48

6.8. Roboty podłogowe i posadzkowe....................................................................................57

6.9. Izolacje i okładziny przeciwpożarowe.............................................................................61

6.10. Dźwigi osobowe.............................................................................................................61

7. Zakres badań odbiorczych…………………………………………………………………61

8. Podstawa rozliczania robot..................................................................................................62

9. Dokumenty odniesienia.......................................................................................................62

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Część ogólna

Niniejszą Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych

sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004

roku w sprawie szczegołowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno

– użytkowego z poźniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2005 roku).

Specyfikacja ta stanowi opracowanie zawierające w szczegolności zbiory wymagań, ktore są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, właściwości wyrobow budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczegolnych robot.

1.1. Przedmiot zamówienia

Adres inwestycji: dz. o nr ew. 360/2, 360/4, 360/5 przy ul. Hubala 51 w Woli Zaradzyńskiej, obręb nr 24 -Wola Zaradzyńska, gmina Ksawerów, powiat pabianicki (województwo łódzkie)

Inwestor: Gmina Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów

Przedmiotem zamówienia jest projekt remontu, docieplenia i adaptacja części budynku OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej.

Branża: Budowlana

Specyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow.

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych w Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są warunki techniczne wykonania i odbioru

prac budowlanych dotyczących w/w obiektu. Zakres warunkow technicznych wykonania i odbioru obejmuje wymagania dotyczące budowy i odbioru dla poszczegolnych rodzajow robot budowlanych, w tym: przede wszystkim robot ziemnych, rozbiorkowych, konstrukcyjnych, betonowych, murowych, tynkarskich i malarskich, ciesielskich, blacharskich i dekarskich.

W niniejszym opracowaniu uwzględniono wymagania ujęte w normach państwowych i branżowych (PN i BN) oraz międzynarodowych, w świadectwach o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wytycznych i instrukcjach wykonania prac opracowanych przez ich producentow.

Opracowanie to nie wyczerpuje wszystkich zagadnień szczegołowych, wynikających

ze specyfiki wymagań danego producenta materiału, czy elementu. Dlatego też, w przypadku wybrania materiałow, bądź elementow konkretnego producenta, należy zawsze żądać informacji o szczegolnych (ekstremalnych) własnościach i wymaganiach dotyczących tych wyrobow i warunkach ich montażu. Jeśli wymagania producentow są bardziej rygorystyczne niż podane w niniejszym opracowaniu, należy stosować wymagania ostrzejsze.

1.3. Określenia podstawowe

Co należy rozumieć pod pojęciem „roboty budowlane” wyjaśnia art. 3 pkt 7

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 roku,

z poźniejszymi zmianami).

Budowa – to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także

odbudowa, rozbudowa oraz nadbudowa obiektu budowlanego. Budowa stanowi

szczegolny rodzaj robot budowlanych, powodujący powstanie nowego budynku lub

nowej części budynku.

Rekonstrukcja – czyli odbudowa, odtworzenie zniszczonego obiektu, termin używany

często w odniesieniu do zniszczonych obiektow zabytkowych.

Przebudowa – zastosowanie znaczących zmian w obrębie struktury konstrukcyjnej,

wykończeniowej lub instalacyjnej, np. w celu dokonania zamian funkcjonalnych w

obiekcie, poprawiających z reguły walory użytkowe.

Rozbudowa, nadbudowa – powiększenie istniejącego obiektu, przede wszystkim jego

kubatury przez dobudowanie nowych struktur konstrukcyjnych, wykończeniowych

i instalacyjnych.

Remont – działanie budowlane poprawiające stan obiektu, niepowodujące istotnych

zmian funkcjonalnych i konstrukcyjnych w obiekcie, doprowadzajace do stanu pierwotnego,

zazwyczaj rozrożnia się remont bieżacy lub kapitalny.

Termomodernizacja – przedsięwzięcie budowlane (z reguły zestaw usprawnień termomodernizacyjnych

ingerujących w strukturę budowlaną i instalacyjną) zakładające

poprawę parametrow energetycznych obiektu, przede wszystkim racjonalizację zapotrzebowania

na ciepło (ale rownież zapotrzebowania na energię elektryczną i wodną);

Kondygnacja – należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część

budynku, zawarta między gorną powierzchnia stropu lub warstwy wyronawczej na

gruncie a gorna powierzchnią stropu lub stropodachu znajdującego się nad tą częścią,

w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą

częścią budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mająca wysokość

w świetle nie mniej niż 2,0 m, z wyjątkiem nadbudowek ponad dachem, takich

jak maszynownia dźwigu lub kotłownia gazowa.

Kondygnacja nadziemna – należy przez to rozumieć kondygnację, ktorej gorna powierzchnia

stropu lub warstwy wyrownawczej podłogi na gruncie znajduje się w poziomie

lub powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, a także każdą

sytuowaną nad nią kondygnacją.

Kondygnacja podziemna – należy przez to rozumieć kondygnację, ktorej więcej niż

połowa wysokości w świetle, ze wszystkich stron budynku, znajduje się poniżej poziomu

przylegającego do niego, projektowanego lub urządzonego terenu, a także

każdą sytuowaną pod nią kondygnację.

Antresola – należy przez to rozumieć gorną część kondygnacji lub pomieszczenia

znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej

od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami budowlanymi

od strony wnętrza, z ktorego jest wydzielona.

Piwnica – należy przez to rozumieć kondygnację podziemną lub najniższą nadziemną,

bądź ich część, w ktorych poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku

znajduje się poniżej poziomu terenu.

Suterena – należy przez to rozumieć kondygnację budynku lub jej część zawierajacą

pomieszczenia, w ktorej poziom podłogi w części lub całości znajduje się poniżej poziomu

projektowanego lub urządzonego terenu, lecz co najmniej od strony jednej

ściany z oknami poziom podłogi znajduje się nie więcej niż 0,9 m poniżej poziomu terenu

przylegającego do tej strony budynku.

Powierzchnia wewnętrzna budynku – należy przez to rozumieć sumę powierzchni

wszystkich kondygnacji budynku, mierzoną po wewnętrznym obrysie przegrod zewnętrznych

budynku w poziomie podłogi, bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju

poziomego konstrukcji i przegrod wewnętrznych, jeżeli występują one na tych kondygnacjach,

a także z powiększeniem o powierzchnię antresoli.

Kubatura brutto budynku – należy przez to rozumieć sumę kubatury brutto wszystkich

kondygnacji, stanowiącą iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym

obrysie przegrod zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, albo między podłogą

na stropie lub warstwą wyrownawczą na gruncie a gorną powierzchnią podłogi,

bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy

czym do kubatury brutto budynku wlicza się kubaturę przejść prześwitow i przejazdow

bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz przykrytych części zewnętrznych budynku,

takich jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonow

i tarasow, obliczaną do wysokości balustrady.

Poziom terenu – należy przez to rozumieć poziom projektowanego lub urządzonego

terenu przed wejściem głownym do budynku, niebędącym wejściem wyłącznie do pomieszczeń

gospodarczych lub pomieszczeń technicznych.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami Inspektora

Nadzoru oraz sztuką budowlaną.

Dokumentację robót montażowych branży budowlanej stanowią:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 03.07.2003 roku w sprawie szczegołowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 roku), dla przedmiotu zamowienia dla ktorego

wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z 02.09.2004 roku w sprawie szczegołowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 roku, z poźniejszymi

zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot sporządzona zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 roku w sprawie szczegołowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.

2072 z 2004 roku, z poźniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiorki, tablicy informacyjnej

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 2002 roku, z poźniejszymi zmianami),

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania użytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawą z 16.04.2004

roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 roku),

- protokoły odbiorow częściowych, końcowych i robot zanikających, z załączonymi

protokołami badań kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli w/w części składowe dokumentacji robot z naniesionymi

zmianami, dokonanymi w toku robot, zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo

budowlane z dnia 07.07.1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z

2003 roku, z poźniejszymi zmianami).

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych

Materiały budowlane powinny posiadać:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego

Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

lub

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow mających niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,

lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że wyroby nie podlegające obowiązkowemu

oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodności z Polską Normą

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrob budowlany”.

2.2. Wymagania dotyczące jakości materiałów

Materiały stosowane do wykonywania robot powinny być zgodne z dokumentacją

projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa

dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru.

Wbudowywane materiały i elementy powinny charakteryzować się odpowiednią

wytrzymałością mechaniczną, wymaganą izolacyjnością, odpornością chemiczną

oraz termiczną na wpływy otoczenia.

2.3. Wymagania dotyczące transportu materiałów

Dobor środkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny

posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując

się do ograniczeń obciążeń osi pojazdow.

Podstawowe wymagania dotyczące transportu:

- podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem

przez metalowe części środkow transportu jak śruby, łańcuchy itp.,

- podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed zmianą

położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie,

- nie dopuszczać do zrzucania elementow podczas rozładunku,

- materiały transportować zgodnie z przepisami bhp.

Podczas załadunku lub rozładunku materiałow lub wyrobow, przemieszczanie

ich nad ludźmi lub kabina, w ktorej znajduje się kierowca (kabina samochodowa) jest

zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić

kabinę.

2.4. Wymagania dotyczące składowania materiałów

Sposob przechowywania i składowania materiałow powinien zapewniać właściwą

jakość i przydatność tych materiałow do wykonywanych robot. Miejsce do składowania

materiałow i wyrobow na terenie budowy należy utwardzić i odwodnić. Składanie

materiałow winno odbywać się wg. asortymentu z zachowaniem wymogow

bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

Przy składowaniu należy spełnić następujące podstawowe wymagania:

- wszystkie materiały i elementy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża,

na ktorym są składowane,

- kategorycznie zabrania się składowania elementow w sposob, przy ktorym mogłyby

wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.),

- w miarę możliwości wyroby przechowywać w opakowaniach fabrycznych,

- nie dopuszczać do zrzucania materiałow i elementow,

- elementy winny być składowane w sposob uporządkowany,

- części obrobione zabezpiecza się przed korozją,

- materiały chronić przed ekspozycją na warunki atmosferyczne,

- materiały składować zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz bhp.

Doły na wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany i być zabezpieczone balustradami ochronnymi składającymi się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolna przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą musi zostać wypełniona w sposob zabezpieczający pracownikow przed upadkiem z wysokości. Balustrady takie umieszcza się w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi dołu. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadow należy wygrodzić i oznakować.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, należy zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałow magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska materiałow, wyrobow i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposob wykluczający możliwość wywrocenia, zsunięcia, rozsunięcia lub spadania składowanych wyrobow i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrownanym do poziomu.

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałow. Stosy materiałow workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałow odległość stosow nie powinna być mniejsza niż:

- 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań,

- 5 m – od stałego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie składowanych materiałow lub wyrobow o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałow lub wyrobow jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typow i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora

nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczące rusztowań, ruchomych podestów

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane i użytkowane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez

kierownika budowy lub uprawniona osoby. Odbior rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Wpis określa w szczególności:

- użytkownika rusztowania,

- przeznaczenie rusztowania,

- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz

numeru telefonu,

- dopuszczalne obciążenia pomostow i konstrukcji rusztowania,

- dat przekazania rusztowania do użytkowania,

- oporności uziomu,

- terminy kolejnych przeglądow rusztowania,

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu, dopuszczalne obciążenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osob wykonujących roboty

oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałow,

- mieć stabilną konstrukcję dostosowana do przeniesienia obciążeń,

- zapewniać bezpieczna komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy,

- zapewniać możliwość wykonywania robot w pozycji niepowodującej nadmiernego

wysiłku,

- mieć poręcz ochronną,

- mieć piony komunikacyjne, odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od

pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między

pionami nie większa niż 40 m.

Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie może być mniejsza niż 2,5 kN. Udźwig urządzenia do transportu materiałow na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie może wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad ta linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od

ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady od strony tej ściany. Rusztowanie z elementow metalowych powinno być uziemione i mieć instalację piorunochronną. Natomiast usytuowanie rusztowania w obrębie ciągow komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organow nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środkow bezpieczeństwa.

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejść dla pieszych, oprocz standardowych wymagań, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych, ktorych stosowanie nie zwalnia jednak z obowiązku stosowania balustrad.

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczy i ogrodzić strefę niebezpieczną. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robot, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone.

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych

są zabronione:

- jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobra widoczność,

- w czasie gęstej mgły, opadow deszczu, śniegu oraz gołoledzi,

- w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie materiałow i wyrobow na pomostach rusztowań i ruchomych podestow roboczych po zakończeniu pracy. Rownież zabronione jest zrzucanie elementow demontowanych rusztowań i ruchomych podestow roboczych. Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia zgodnie z instrukcja producenta.

Przepisy określają rownież zachowanie się na ruchomym podeście. Zabronione jest wykonywanie gwałtownych ruchow, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobow, materiałow i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście. Rownież łączenie ze sobą dwoch sąsiednich ruchomych podestow roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi są zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawniona osob po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynnikow, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac i po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres znajdujący się w gorze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą urządzenia ręcznego. Naprawa ruchomych podestow roboczych może być dokonywana wyłacznie w ich najniższym położeniu. Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają

na nich ludzie, jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

5. Wymagania dotyczące sposobu wykonywania prac na wysokości

Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości przez balustrady składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolna przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposob zabezpieczający pracownikow przed upadkiem z wysokości.

Takie same balustrady powinny zabezpieczać:

- otwory w stropach, na ktorych prowadzone są roboty lub do ktorych możliwy jest

dostęp ludzi,

- otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktorych

dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu,

- pozostawione w czasie wykonywania robot w ścianach otwory, zwłaszcza otwory na

drzwi, balkony, szyby dźwigowe.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcowki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposob zamocowania prowadnicy, o ktorej mowa w ust. 1, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek

bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m. Drabina bez pałąkow, ktorej długość przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna być wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie urządzenia samohamującego, połączonego z linka bezpieczeństwa szelek

bezpieczeństwa. Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana

na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odległości od osi drabiny nie większej niż 0,4 m. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych

podestow roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposob umożliwiający przesuwanie w gorę aparatu samohamującego oraz powinna być zabezpieczona przed odchylaniem się większym niż o 2 m. Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem się lin powinny umożliwiać przesuwanie się urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa łączącej szelki bezpieczeństwa

z aparatem samohamującym nie powinna przekraczać 0,5 m.

6. Wymagania dotyczące wykonania robót

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane przy prowadzeniu prac ogólnobudowlanych należy zapewnić obiektowi budowlanemu, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczegolności:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,

b) bezpieczeństwa pożarowego,

c) bezpieczeństwa użytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

e) ochrony przed hałasem i drganiami,

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegrod.

Prace powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, prace ogólnobudowlane powinny być wykonana, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposob umożliwiający zapewnienie ich prawidłowego użytkowania zgodnych z przeznaczeniem i założeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz

we właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisow techniczno – budowlanych dotyczących warunkow technicznych użytkowania obiektow budowlanych, wydanych w drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

6.1. Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do budowy, wykonawca powinien przede wszystkim:

- wytyczyć geodezyjne nowe obiekty w terenie,

- wykonać niwelacji terenu w rejonie nowych obiektow,

- wyznaczyć miejsca składowania materiałow, miejsca budowy, względnie ustawienia

prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, magazynowych i biurowych,

- plac budowy powinien być ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie

z ogolnymi wymaganiami wynikającymi z przepisow.

Wykonanie w/w prac może być zlokalizowane wyłącznie na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. Niekiedy specyfika budowy wymaga wejścia na teren sąsiada (sąsiedni lokal lub nieruchomość). Artykuł 47 Prawa budowlanego w tym względzie stanowi, że „jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robot budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, Inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robot uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany zakres i terminy korzystania z tych

obiektow, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktorych mowa w ust. 1, właściwy organ – na wniosek Inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga w drodze decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku Inwestora właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości. Inwestor po zakończeniu robot, o ktorych mowa w ust. 1, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości,

budynku lub lokalu na zasadach określonych w „Kodeksie cywilnym”. Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach. Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu, geodezyjnej inwentaryzacji

podlegają obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, a także przyłącza do budynku: elektroenergetyczne, wodociągowe, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne. Przez pojęcie „wykonanie niwelacji terenu” należy rozumieć szereg czynności technicznych zmierzających do uzyskania takiej konfiguracji miejsca przeznaczonego pod budowę, jaka wynika z projektu budowy, a także czynności pomiarowe mające na celu osiągnięcie zamierzonych parametrow wysokościowych terenu.

6.1.1. Kontrola robót przygotowawczych

Przed przystąpieniem do pozostałych prac należy sprawdzić czy prace przygotowawcze zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. W szczególności należy skontrolować roboty pomiarowe oraz wytyczenie zarysu robot. Kontrola robot przygotowawczych polega rownież na sprawdzeniu stopnia oraz jakości wykonania zabezpieczenia wszystkich przewodow telekomunikacyjnych, elektrycznych, gazowych i innych, oczyszczenia terenu pod budowlę, uprzatnięcia i złożenia darniny, zgarnięcia w pryzmy ziemi urodzajnej oraz obsiania jej, usunięcia

kamieni i blokow skalnych sięgających wyżej niż 1/3 wysokości projektowanego nasypu,

zapewnienia odprowadzenia wod powierzchniowych i gruntowych.

6.2. Roboty rozbiórkowe

Zakres robot rozbiorkowych obejmuje wykonanie wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania zamierzenia będącego przedmiotem inwestycji, w tym przede wszystkim: demontażu istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej, odbicia tynkow na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych w miejscach uszkodzeń i spękań celem przygotowania powierzchni do remontu, rozbiorki elementow stropow i ścian, mechanicznego wycinania otworow w elementach konstrukcyjnych, usunięcia warstw izolacyjnych stropow oraz pokryć dachowych.

6.2.1. Materiały pochodzące z rozbiórki

Do materiałow pochodzących z rozbiorki należą przede wszystkim: gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy) oraz tworzywa sztuczne. Elementy nienadające się do powtornego użycia należy usunąć z placu budowy. Materiały mające ujemny wpływ na środowisko należy poddać utylizacji w sposob określony w odrębnych przepisach.

6.2.2. Sprzęt

Do podstawowego sprzętu używanego do robot rozbiorkowych należy zaliczyć przede wszystkim łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu, betonu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe oraz pomosty wewnętrzne.

6.2.3. Transport

Do transportu należy stosować samochody skrzyniowe oraz samowyładowcze.

Wywoz drewna, złomu, szkła i gruzu winien odbywać się na odpowiednie składowiska.

Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.

6.2.4. Wykonanie robót

Prace rozbiorkowe wykonywać ręcznie. Prace rozbiorkowe mogące mieć wpływ na konstrukcję nośną obiektu prowadzić pod szczegolnym nadzorem osob uprawnionych. W przypadku pojawienia się zagrożenia prace rozbiorkowe natychmiast przerwać i powiadomić Inspektora nadzoru. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisow BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.

Roboty rozbiorkowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na ktorym prowadzone są roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Zabronione jest prowadzenie robot rozbiorkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrocenia części konstrukcji obiektu przez wiatr. Wszelkie roboty rozbiorkowe należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych zabronione jest przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach w rejonie prowadzonych prac. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, ktore powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Zabronione jest przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie. W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefa niebezpieczną. W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobem przewracania długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu.

6.2.5. Kontrola jakości

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu jej przeprowadzenia.

6.3. Roboty ziemne

Zakres robot ziemnych obejmuje wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych wraz z ich zasypaniem z zagęszczaniem gruntu i wywozem nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi. Roboty ziemne dotyczą przede wszystkim prac związanych z wykopami fundamentowymi oraz wykopami przy odkrywania istniejących fundamentow dla wykonania izolacji pionowych.

6.3.1. Sprzęt

Do podstawowego sprzętu używanego do robot ziemnych należy zaliczyć przede wszystkim koparki, łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarki.

6.3.2. Transport

Do transportu należy stosować samochody samowyładowcze. Wywoz ziemi z ukopu winien odbywać się na odpowiednie składowiska. Transport w obrębie placu budowy winien odbywać się ręcznie taczkami.

6.3.3. Wykonanie robót

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robot. Odstępstwo od tego wymogu odnosi się do przypadku niewielkich obiektow, dla ktorych roboty ziemne mogą być bezpiecznie wykonane na podstawie projektu budowlanego. Dla tego rodzaju obiektow można nie sporządzać projektu robot ziemnych.

Jeżeli teren, na ktorym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnić jego stały dozor. Przed rozpoczęciem wykonywania robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu

wykonania tych robot. Bezpieczną odległość kierownik budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostka, w ktorej zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robot należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzająca daną instalacją dalszy sposob wykonywania robot. Jeżeli podczas wykonywania robot ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie.

W miejscach dostępnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach należy wokoł wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Wolna przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo balustrady takie powinny być zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze.

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami

bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie przykryć w sposob uniemożliwiający wpadnięcie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robot można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości rownej głębokości

wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1 m, ale nie większej niż 2 m,

można wykonywać jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno

– inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopow można stosować tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych:

- tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

- włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego

gruntem,

- przebywanie osob w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej,

- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny

stopień określony w jej dokumentacji techniczno – ruchowej,

- wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w

odległości mniejszej niż określają to odrębne przepisy,

- przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie

załadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie

wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu

(bezpieczne nachylenie powinno być określone w dokumentacji projektowej w

określonych prawem przypadkach) należy:

- w pasie terenu przylegającego do gornej krawędzi skarpy, na szerokości rownej

trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wod opadowych

w kierunku od wykopu,

- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy usuwając naruszony grunt, z zachowaniem

bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy,

- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.

Metody wykonania robot, tj. ręczne, czy mechaniczne, powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Ziemię z wykopow w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

W czasie wykonywania koparką wykopow wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość między zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urządzeniami służącymi do wydobywania urobku zabronione.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ja oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osob pomiędzy ścianą wykopu, a koparką jest zabronione nawet w czasie postoju.

Stosowanie sprzętu mechanicznego do wykonywania wykopow dozwolone jest tylko w takich przypadkach, gdy trasa wykopu przebiega przez teren niezabudowany, co najmniej 3 m od jakiegokolwiek innego uzbrojenia, w terenach uzbrojonych, co najmniej 2 m od skaju uzbrojenia, na ktore jest dokładna i ważna lokalizacja geodezyjna. W pozostałych przypadkach roboty ziemne prowadzić ręcznie. Młoty pneumatyczne lub inne narzędzia używane do usuwania nawierzchni

lub zmarzniętej ziemi zalicza się do sprzętu pomocniczego do ręcznego wykonywania wykopow. Stosowanie ich jest dopuszczalne, jeżeli skrajna ściana wykopu lub jego dno znajduje się w odległości poziomej co najmniej 0,5 m od kabli lub innych urządzeń podziemnych. W przypadku wykonywania wykopow sprzętem przekazującym drgania na podłoże gruntowe należy ocenić wpływ tych drgań na istniejące konstrukcje. Przy dużym zagęszczeniu urządzeń podziemnych wskazane jest wykonywanie wykopow kontrolnych, w celu dokładnego ustalenia położenia przewodow. W takim przypadku za pomocą kilofow lub młotow pneumatycznych dopuszczalne jest

tylko zrywanie nawierzchni. Pozostałe warstwy usuwać przy pomocy łopat. Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Nadmiar gruntu uzyskanego z wykopow należy zużyć do wyrownania terenu, zasypania dołow lub rozplantować.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane

oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo je usuwać w miarę zasypywania wykopu. Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopow wykonanych w gruntach spoistych na głębokości nie większej niż 0,5 m oraz w pozostałych gruntach na głębokości nie większej niż 0,3 m.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku trudności technicznych z jej usunięciem lub gdy usuwanie elementow obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy lub mogłoby naruszyć konstrukcję obiektu wykonywanego lub sąsiadującego z budowa.

Tymczasowa obudowa wykopow i wyrobisk podziemnych nie powinna być eksploatowana dłużej niż 2 lata, jeżeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej. Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę. Teren, na ktorym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. Wykopy tymczasowe powinny być wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem przewidzianych w nich robot i zlikwidowane zaraz po ich zakończeniu.

Wykopy zewnętrzne po obwodzie do poziomu fundamentow należy wykonać ręcznie – odcinkami o długości 2m. Usunięcie ziemi z wykopow zewnętrznych winno odbywać się na odkład.

Przy wykonywaniu wykopow w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości rownej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem.

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do:

- wymiarow fundamentow w planie lub średnicy przewodu,

- głębokości wykopu,

- zakresu i technologii robot, ktore maja być wykonywane w wykopie,

- rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu,

- szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej.

Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza niż 0,50 m, a w przypadku gdy na ścianach konstrukcji ma być wykonywana izolacja – nie mniejsza niż 0,80 m. Minimalna szerokość dna wykopu dla przewodow podziemnych o głębokości od 1,0 m do 1,25 m bez przestrzeni roboczej powinna wynosić 0,60 m, a w przypadku układania rurociągow i drenaży co najmniej po 0,30 m z każdej strony układanego przewodu.

Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 0,97 ÷ 1,0. W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do

głębokości mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych

mechanicznie od 30 cm do 60 cm w zależności od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentow lub ułożeniem urzadzeń instalacyjnych. Nie zaleca się przekraczać projektowanej głębokości wykopu, a następnie dosypywać gruntu do odpowiedniej głębokości. Nie należy doprowadzać do zalania wodami opadowymi lub innymi dna wykopow fundamentowych. W przypadku wykonania wykopu o głębokości większej niż przewidywana, należy zastosować odpowiednie środki zapewniające wymagana nośność podłoża

w poziomie posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zagęszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowa albo warstwa chudego betonu). W czasie robot ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntow oraz terminow wykonywania innych robot na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robot ziemnych. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robot ziemnych.

6.3.4. Kontrola jakości

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W

czasie kontroli szczegolną uwagę należy zwrocić na:

- sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,

- zapewnienie stateczności ścian wykopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu,

- zagęszczenie zasypanego wykopu.

6.4. Roboty konstrukcyjne

Zakres robot konstrukcyjnych obejmuje przede wszystkim wykonanie prac

zbrojarskich, betonowych, montażu elementow konstrukcji stalowych, wzmocnień

konstrukcji budynku, naprawy murow, sklepień, podciągow itp.

6.4.1. Materiały

Do wykonywania robot konstrukcyjnych należy stosować materiały zgodne z

dokumentacją projektową. Do podstawowych materiałow, z ktorych wykonywane są

elementy konstrukcyjne należą: beton klasy B-25, stal zbrojeniowa klasy A-II, A-I, stal

konstrukcyjna niestopowa znak St3S, St3SY, śruby klasy 10.9, 5.8, drewno klasy

C30, cegła ceramiczna pełna klasy 15, zaprawa klasy M5.

6.4.2. Sprzęt

Do podstawowego sprzętu używanego do robot konstrukcyjnych należy zaliczyć

skrzynie do zapraw, wiadra, kielnie murarskie, czerpaki blaszane, poziomice,

szczotki stalowe, pędzle, (sprzęt prosty), betoniarki elektryczne, spawarki, gwintownice,

rusztowania systemowe, wciągniki, żurawie (sprzęt specjalistyczny).

6.4.3. Wykonanie robót

Nowe elementy konstrukcji stalowej i żelbetowej, poprzedzone wcześniejszymi

wyburzeniami należy wykonywać ze szczegolną ostrożnością, zabezpieczeniami i

zachowaniem elementow do ponownego zainstalowania. Prace kontynuować w koordynacji

z robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz branżowymi.

6.4.3.1. Roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie

Roboty ciesielskie montażowe mogą być wykonywane przez zespoł liczący co

najmniej 2 osoby. W czasie montażu oraz demontażu deskowań należy zapewnić

środki zabezpieczające przed możliwością zawalenia się konstrukcji usztywniających

i rozpierających. Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotow, a w szczegolności

desek lub bali, jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3 m. Roboty ciesielskie z

drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3 m.

Zbrojenie należy wykonywać zgodnie z danymi zawartymi w projekcie. Wszelkie

odstępstwa muszą być zatwierdzone przez projektanta lub inspektora nadzoru inwestorskiego

i odnotowane w dokumentacji technicznej oraz dzienniku budowy. Dotyczy

to zarowno zmiany klasy i gatunku stali, jak i rozmieszczenia zbrojenia w przekrojach

i na długości elementu oraz typu zbrojenia. Zmiany w zbrojeniu nie mogą powodować

obniżenia nośności i trwałości konstrukcji.

Poszczegolne rodzaje elementow zbrojenia należy składować oddzielnie na

wyrownanym i odwodnionym podłożu albo na podkładach. Podpory pod prętami powinny

być rozmieszczone dostatecznie gęsto, aby pręty nie uginały się nadmiernie,

nie rzadziej niż co 2 ÷ 2,5 m. Zbrojenie w kręgach można składować ułożone warstwami.

Kręgi w warstwie powinny być ustawione pod kątem około 60o do podłoża, w

drugiej warstwie kręgi nachyla się w kierunku przeciwnym. Ukształtowane elementy

zbrojenia należy składować w miejscach wydzielonych dla wyrobow gotowych. Ze

względu na niekorzystne oddziaływanie warunkow atmosferycznych składowanie na

wolnym powietrzu nie może trwać dłużej niż 4 miesiące.

Przed umieszczeniem stali w miejscu składowania należy przeprowadzić przegląd

stali, tj. sprawdzić prawidłowość oznakowania oraz ocenić jej wygląd. Ocena

wyglądu prętow ma na celu oddzielenie prętow, ktore powinny być poddane prostowaniu

albo mają wady powierzchniowe lub pęknięcia, co dyskwalifikuje je z dalszej

obrobki i użycia jako zbrojenie.

Czyszczenie zbrojenia polega na usunięciu z powierzchni lodu, zanieczyszczeń

biologicznych, rdzy, smarow i tłuszczow w celu uzyskania możliwie najlepszej

przyczepności między betonem i zbrojeniem.

Usuwanie rdzy i zanieczyszczeń biologicznych wykonuje się ręcznie lub mechanicznie

szczotkami drucianymi, albo przez piaskowanie. Usuwa się tylko łuski

rdzy, pozostawiając na powierzchni zbrojenia rdzawy nalot. Czyszczenie mechaniczne

może być wykonane za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych maszyn lub

w maszynach do prostowania. Lod należy usuwać, roztapiając go powietrzem ogrzewanym

dmuchawami. Zanieczyszczenia smarami i tłuszczami można usuwać poprzez

opalenie lutownicami lub przy pomocy specjalnych środkow chemicznych, ktore

po czyszczeniu należy usunąć z powierzchni zbrojenia.

Kołowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy

kołowrotkami, a prościarkami powinny być ogrodzone. Natomiast w przypadku prostowania

stali metoda wyciągania – stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętow

oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczy ogrodzeniem zabezpieczającym

pracownikow. Na tym terenie zabronione jest przebywanie osob wzdłuż

wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie prostowania stali, przebywanie osob niezatrudnionych

przy prostowaniu stali oraz organizowanie innych stanowisk roboczych

i składowisk.

Pręt ze zwoju można wprowadzać do prościarki jedynie przed jej uruchomieniem.

Cięcie prętow zbrojeniowych o średnicy większej niż 20 mm nożycami ręcznymi

jest zabronione. W trakcie cięcia ręcznego pręt musi być podparty dwoma końcami

na kozłach lub stole zbrojarskim. W czasie przecinania mechanicznego prętow

zbrojeniowych zabronione jest chwytanie ręką prętow w odległości mniejszej niż

0,5 m od urządzenia tnącego. Długość prętow należy odmierzać łatami wyposażonymi

w suwak odległości. Zginanie prętow wykonuje się ręcznie lub mechanicznie. Pręty

o średnicy większej niż 20 mm należy odginać wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicznych.

Gięcie ręczne wykonuje się na stole zbrojarskim. Metodą ręczną pręty

gięte są w płaszczyźnie poziomej. Przy zginaniu zbrojenia należy przestrzegać ograniczeń

doboru średnicy zgięć określonych w normach. Zastosowanie zbyt małej średnicy

grozi pęknięciem pręta podczas jego kształtowania. Ponadto w trakcie pracy już

wykonanej konstrukcji miażdżeniem i rozłupywaniem betonu w zagięciu. Wykonując

zagięcie na końcu pręta, należy przestrzegać podanych w normach minimalnych długości

odcinka prostego poza zagięciem. Niespełnienie tego wymogu może spowodować

uszkodzenie betonu na długości tego odcinka oraz wokoł zgięcia, zerwanie przyczepności

pomiędzy betonem i zbrojeniem, a w konsekwencji osłabienie zakotwienia. O ile dokumentacja projektowa nie mowi inaczej, wymaga się aby przy zaginaniu pręta hakiem połokrągłym i prostym długość odcinka prostego poza zagięciem wynosiła co najmniej 5 średnic pręta zaginanego.

Wszystkie stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie należy ustawić w pomieszczeniach

lub pod wiatami. Stanowiska pracy, usytuowane po obu stronach stołu, należy oddzielić umieszczoną nad stołem siatką o wysokości 1 m i oczkach nie większych niż 20 mm. Stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mieć stabilną konstrukcję i być przytwierdzone do podłoża. Miejsca pracy przy stołach zbrojarskich i stanowiskach obsługi maszyn powinny być wyposażone w pomosty drewniane lub wykonane z innych materiałow o właściwościach termoizolacyjnych.

Zabronione jest:

- chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia,

- podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdującego się w położeniu wyższym

niż 0,5 m ponad miejscem ułożenia,

- chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy,

- rzucanie elementow zbrojenia.

Do wykonywania robot betoniarskich należy stosować beton o klasie zgodnej

z podaną w dokumentacji projektowej.

Grubość otulenia prętów zbrojeniowych winna zapewniać:

- bezpieczne przekazywanie sił przyczepności,

- ochronę stali przed korozją,

- ochronę przeciwpożarową,

- umożliwić należyte ułożenie i zagęszczenie betonu.

Grubość otulenia zbrojenia winna być zgodna z dokumentacją projektową. Tym niemniej, minimalna grubość otulenia prętow zbrojeniowych betonem z warunku przekazania sił przyczepności oraz należytego ułożenia i zagęszczenia betonu w odniesieniu do prętow zbrojeniowych ze stali zwykłej powinna wynosić co najmniej średnicę pręta dla prętow o średnicy do 32 mm, dla grubszych grubość tę należy zwiększyć o 5 mm.

Minimalna grubość otulenia winna być zwiększona o 5 mm w przypadku elementow o nierownej lub porowatej powierzchni. W przypadku układania mieszanki betonowej bezpośrednio na podłożu gruntowym grubość otulenia powinna być nie mniejsza niż 75 mm. Jeżeli betonowanie wykonuje się na podłożu betonowym, to grubość otuliny powinna być nie mniejsza niż 40 mm. Stosowaniu minimalnej grubości otulenia towarzyszyć powinna odpowiednia jakość betonu, tj. wymagana klasa wytrzymałości, odpowiedni stosunek w/c oraz zawartość cementu w kg/m3.

Rozstaw prętow w przekroju powinien umożliwiać należyte ułożenie mieszanki betonowej bez segregacji składnikow, przy zapewnieniu odpowiedniej przyczepności zbrojenia do betonu. Pręty rozmieszczone w kilku warstwach powinny być ułożone jeden nad drugim, a przestrzeń między prętami powinna mieć szerokość wystarczającą do wprowadzenia wibratora wgłębnego.

Aby zapewnić odpowiednie otulenie prętow zbrojeniowych w konstrukcjach należy stosować akcesoria w postaci podkładek dystansowych. Podkładki dystansowe zapewniają odpowiednie odległości pomiędzy prętami oraz prętami i deskowaniem. Stosowanie podkładek ma istotne znaczenie dla nośności konstrukcji, jej trwałości i ochrony przed korozją. Powinny one być odpowiednio wytrzymałe, dobrze powiązane z betonem, odporne na korozję i wysokie temperatury oraz, w miarę możliwości, niewidoczne po usunięciu deskowania. W przeciętnych warunkach rozstaw i liczba podkładek powinna wynosić dla elementow powierzchniowych (płyty stropowe,

ściany) 2 ÷ 4 podkładek na 1 m2 deskowania, dla elementow prętowych (belki, słupy) w rozstawie podłużnym podkładka co 50 ÷ 75 cm, a poprzecznym maksymalnie co 75 cm. Dodatkowo podkładki należy stosować rownież na końcach szkieletu i narożnikach. Rozmieszczenie podkładek jest dobierane bezpośrednio na placu budowy. W czasie dodawania do mieszanki betonowej środkow chemicznych roztwor należy przygotowywać w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcieńczaniu środkow chemicznych powinny być zaopatrzone

w środki ochrony indywidualnej. Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposażone w klapy łatwo otwieralne. Oprożnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno się odbywać stopniowo i

rownomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania. Zabronione jest wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1 m. Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien być wyposażony w odbojnice zabezpieczające pojazd przed stoczeniem się.

Formy do produkcji elementow prefabrykowanych o masie większej niż 50 kg powinny być przemieszczane za pomocą urządzeń mechanicznych. W czasie podnoszenia elementu prefabrykowanego należy sprawdzić dynamometrem masę elementu zawieszonego na haku dźwigu oraz stwierdzić czy nie nastąpiło przyssanie lub przyczepienie się powierzchni elementu do formy. W przypadku odczytywania wskazań dynamometru na ziemi odczytujący pracownik nie powinien znajdować się bliżej krawędzi formy niż 1,5 m. Jeżeli strzałka dynamometru dojdzie do granicy nominalnego udźwigu, a element nie zostanie podniesiony, należy natychmiast wstrzymać

dalsze podnoszenie. Ponowne podnoszenie może nastąpić po odspojeniu elementu od powierzchni formy. Przy wykonywaniu robot betonowych konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunkow formowania mieszanki betonowej, ktore umożliwiają szczelne i jednorodne wypełnienie formy. Klasę konsystencji betonu dobiera wykonawca robot betonowych, uzależniając stopień ciekłości od sposobu podawania, układania i zagęszczania mieszanki betonowej.

6.4.3.2. Roboty montażowe

Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych

mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przez pracownikow zapoznanych z instrukcja organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być usytuowane do połączenia z konstrukcją przed rozpoczęciem montażu. Wymiary kielichow i gniazd do zamocowania elementow konstrukcji powinny umożliwiać regulację położenia tych elementow oraz ich zamocowanie montażowe i stałe. Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień, śrub i ścianek zagłębień kielichowych powinna osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych. Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywanie obciążeń. Śruby i elementy kotwiące należy przed zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym położeniu za pomocą szablonow. Obsadzenie śrub w studzienkach w studzienkach fundamentowych może być dopuszczone w przypadku braku możliwości osadzenia śrub podczas betonowania fundamentow. Średnica studzienki na śrubę kotwioną mechanicznie podczas montażu do elementu zabetonowanego w fundamencie powinna umożliwiać swobodny montaż kotwi. Głębokość studzienki powinna

być większa o 150 mm od głębokości zakotwienia. Studzienki należy zabezpieczyć przed zamarznięciem wody. Aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub gniazda wokół gornej części śruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie mniej

niż 75 mm lub trzykrotna średnica śruby. Do regulacji podczas montażu mogą być stosowane podkładki stalowe lub dodatkowe nakrętki na śrubach zabetonowanych przed montażem. Długość śrub ponad fundamentem i długość części gwintowanej powinna umożliwiać regulację podstawy

w skrajnych położeniach w stosunku do podstawy fundamentu. W przypadkach, w ktorych zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, należy dokonać odpowiedniej korekty elementow w warsztacie. Podczas przeprowadzania regulacji nie wolno dopuszczać do powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń w konstrukcji. Stałe połączenie winne być wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej

części. Połączenia śrubowe winny być zabezpieczone przed rozkręcaniem. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniem montażowym, sprzętem i materiałami. Przed ostatecznym przymocowaniem konstrukcji do fundamentu lub innych stałych części obiektu należy zapewnić jej stateczność i geometryczną niezmienność za pomocą odciągow linowych lub sztywnych rozpor. Odciągi powinny być połączone z konstrukcją powyżej jej środka ciężkości. Bezwzględnie wymagane jest należyte napięcie lin, a ich liczba powinna być wystarczająca do zapewnienia stateczności elementu. Końcowki lin stalowych należy łączyć za pomocą zaciskow śrubowych (minimum 3 zaciski przy średnicy liny do 17 mm).

Podlewki pod słupy, maszyny i inne urządzenia techniczne należy wykonywać po wyregulowaniu tych konstrukcji. Grubość podlewki winna mieć 30 ÷ 50 mm. Bezpośrednio przed wykonaniem podlewki przestrzeń do wypełnienia należy oczyścić. Podlewki cementowe należy stosować jedynie w temperaturze dodatniej, jeżeli instrukcja producenta nie zaleca inaczej. Na podlewki zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego klasy nie niższej niż 32,5. Zaprawę należy wymieszać przed użyciem i stosować odpowiednio do konsystencji w stanie ciekłym do podlewania i w stanie

wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeń została całkowicie wypełniona. Jeżeli wolna przestrzeń od krawędzi przekracza 150 mm należy przewidzieć otwory odpowietrzające. Przed wykonaniem podlewki oraz przed upływem czasu potrzebnego na dostateczne jej stwardnienie niedopuszczalne jest obciążanie konstrukcji. Wszystkie urządzenia pomocnicze, przeznaczone do montażu, powinny mieć wymagane dokumenty. Kierownik budowy lub mistrz budowlany ma obowiązek codziennego sprawdzania stanu technicznego narzędzi i urządzeń pomocniczych.

Zabronione jest przebywanie osob na gornych płaszczyznach ścian, belek, słupow, ram lub kratownic oraz na dwoch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacja, na ktorej są prowadzone roboty montażowe. Prowadzenie montażu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, a także przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie maja wymaganego odrębnymi przepisami oświetlenia.

Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim

zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zakładania stężeń montażowych,

wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi

i betonowania stykow należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny

rozstawne.

W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy:

- stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,

- mocować elementy tak, by znajdowały się w stanie rownowagi stałej,

- podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego

udźwigu,

- dokonać oględzin zewnętrznych elementu,

- stosować liny kierunkowe,

- skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na

wysokość 0,5 m,

- przemieszczać elementy powolnym jednostajnym ruchem, bez nagłych zrywow i zahamowań.

Podnoszenie elementu może nastąpić po usunięciu ludzi ze strefy niebezpiecznej. Zabronione jest podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiałow lub wyrobow. Opuszczanie konstrukcji na miejsce zamontowania należy wykonywać powoli,

naprowadzając ją w poziomie nad właściwym miejscem jeszcze przed ostatecznym posadowieniem. Po ustawieniu konstrukcji należy należy niezwłocznie wykonać jej połączenie z konstrukcją podporową i zapewnić stateczność przed zwolnieniem haka żurawia.

6.4.3.3. Wykonywanie konstrukcji stalowych

Wymaganą jakość konstrukcji stalowej powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałow i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wszystkie materiały powinny być dobierane odpowiednio do wymagań projektowych. Należy stosować stale o gatunku i odmianie plastyczności zgodnych z dokumentacją projektową. Jakość wyrobow hutniczych winna być potwierdzona dokumentami kontroli zgodnie z PN-EN 10204 lub wynikami badań laboratoryjnych. Elementy winny być składowane w sposob umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. Wyroby nieoznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej.

Cięcie elementow stalowych należy wykonywać piłą, nożycami lub termicznie, mechanicznie lub ręcznie. Ręczne cięcie termiczne należy stosować tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie można zastosować cięcia zmechanizowanego. Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierowności (naderwań, zadziorow, żużla, naciekow i rozpryskow metalu). Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być zaokrąglone i w miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%.

Do przygotowywania brzegów do spawania dopuszcza się metody:

- cięcie i wykonywanie brzegow mechanicznie,

- cięcie gazowe automatyczne i połautomatyczne,

- cięcie gazowe ręczne z oszlifowaniem wyrownawczym.

Prostowanie i kształtowanie elementow przez miejscowe nagrzewanie jest dopuszczalne pod warunkiem stosowania procedury, ktora powinna zawierać: maksymalną temperaturę dla danego gatunku stali, dopuszczalną szybkość chłodzenia, metodę podgrzewania, sposob pomiaru temperatury, wyniki badań mechanicznych materiałow, listę osob dopuszczonych do pracy przy kształtowaniu, kontrolowaniu maksymalnej temperatury i warunkow chłodzenia. Kształtowanie na zimno należy wykonywać zgodnie z właściwościami materiału. W szczegolności promień gięcia r blach i kształtownikow walcowanych na gorąco powinien spełniać następujący warunek: r ≥ 25 b przy gięciu wokoł osi symetrii oraz r ≥ 45 b przy gięciu wokoł osi niebędącej osią symetrii, gdzie b jest grubością elementu. Przy prostowaniu minimalny promień gięcia powinien być dwukrotnie większy. Nie należy kuć stali na zimno.

Dla konstrukcji stalowych stosować łączniki odpowiadające wymaganiom polskich norm i dokumentacji projektowej. Śruby klasy wyższej niż 4.8 i 5.6 oraz nakrętki klasy wyższej niż 4 powinny mieć trwałe oznaczenia. Każda partia wyrobow śrubowych powinna posiadać zaświadczenia o wyniku kontroli jakości. Długość części gwintowanej trzpienia śruby powinna być dobrana tak, aby pod nakrętką pozostawał nie mniej niż jeden zwoj gwintu w połączeniach niesprężanych i nie mniej niż 4 zwoje w połączeniach sprężanych. Część gwintowana trzpienia śruby niepasowanej może znajdować się w płaszczyźnie ścinania połączenia, jeżeli w projekcie

nie wskazano inaczej. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio i przez podkładki dokładnie przylegać do powierzchni łączonych części. Nakrętki należy zakładać tak, aby było widoczne oznakowanie klasy. Śruby i nakrętki nie powinny być spawane, jeśli nie przewidziano tego w projekcie. W połączeniach niesprężanych części łączone powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza się pozostawienie szczelin do 0,2 mm, jeżeli docisk nie jest wymagany w projekcie. Śruby powinny być dokręcane „do pierwszego oporu” sukcesywnie do środka każdego złącza wielośrubowego, ale nie powinny być przeciążane. Za „pierwszy opor” należy uważać dokręcenie „siłą jednej ręki” zwykłym kluczem (bez przedłużenia) lub punkt, przy ktorym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskać. Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

Śruby fundamentowe mogą być wykonywane indywidualnie z prętow walcowanych na gorąco ze stali kategorii nie wyższej niż S355. Łączniki nie ujęte w normach, np. śruby rozporowe i wklejane, powinny mieć właściwości techniczne zgodne z wymaganiami projektu.

Otwory pod śruby, sworznie i nity mogą być wykonywane przez wykrawanie bez rozwiercania, z wyjątkiem stref elementow, gdzie projektant nie dopuszcza utwardzenia materiału. Jeśli dopuszczone jest utwardzenie materiału w wyniku procesu wykrawania otworu, to otwory mogą być wstępnie wykrawane o średnicy o 2 mm mniejsze od wymiaru nominalnego, a następnie rozwiercane lub przewiercane. Otwory okrągłe dla śrub wpuszczanych mogą być wykonane przez wiercenie lub przez wykrawanie przed wykonaniem frezowania. Przed złożeniem części z otworow powinny być usunięte zadziory.

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją, co najmniej w miejscach, ktore po scaleniu będą trudno dostępne. Powierzchnie i brzegi części przygotowanych do spawania powinny być suche, czyste i wolne od widocznych pęknięć i karbow. Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w osłonie gazow. W temperaturze otoczenia niższej niż 0 oC należy stosownie od rodzaju konstrukcji rozważyć zastosowanie wstępnego podgrzewania stali. Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych w normach odchyłek. Podczas spawania dopuszcza się stosowanie odkształceń wstępnych w granicach niezbędnych do uzyskania prawidłowych złączy po spawaniu. Części złożone do spawania powinny być tak unieruchomione za pomocą spoin sczepnych lub odpowiedniego oprzyrządowania, aby podczas spawania był zachowany właściwy odstęp pomiędzy brzegami materiału, a po ukończeniu spawania odchyłki wymiarow elementu miesiły się w dopuszczalnych granicach. Minimalna długość spoin czepnych powinna wynosić 50 mm, ale dla grubości materiału mniejszej niż 12 mm dopuszcza się, aby minimalna długość spoin sczepnych wynosiła minimum czterokrotną grubość elementu grubszego. Jeśli spoina sczepna ma być włączona w spoinę projektowaną (nieusunięta – całkowicie przetopiona w procesie spawania), to kształt spoiny czepnej i materiały do jej wykonania powinny być stosowane z uwzględnieniem właściwości

spoiny projektowanej. W innym przypadku spoina sczepna winna zostać usunięta poprzez wycięcie.

Części łączone za pomocą spoin pachwinowych powinny możliwie blisko przylegać do siebie. Spoina pachwinowa winna mieć grubość nie mniejszą niż projektowana z uwzględnieniem ewentualnego głębokiego wtopienia. Zakończenia spoiny czołowej powinny mieć jakość i pełną grubość przewidzianą dla spoiny czołowej. Należy unikać rozpryskow spawalniczych przez dobor odpowiednich parametrow spawania, tj. osłon lub zabezpieczeń powierzchni odpowiednimi środkami, a w razie ich wystąpienia usunąć je przez lekkie oszlifowanie powierzchni. Wady powierzchniowe w rodzaju pęknięć, lokalnych wgłębień w ułożonym ściegu lub warstwie

powinny być usunięte przed ułożeniem następnej warstwy spoiny. Naprawy spoin powinny być wykonywane na podstawie odpowiedniej i uznanej technologii spawania. Żużel spawalniczy powinien być usunięty z każdego ściegu przed ułożeniem następnej warstwy spoiny oraz z lica gotowej spoiny po jej wykonaniu. Materiały dodatkowe do spawania powinny być przygotowane do użycia zgodnie z warunkami technicznymi ich producenta. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski otuliny, zardzewiały lub zniszczony drut) lub zestarzone (występowanie

na powierzchni otuliny tzw. białych kryształkow) kategorycznie zabrania się stosować. Obrobka końcowa obejmuje prostowanie po spawaniu, obrobkę mechaniczną i probny montaż (w uzasadnionych przypadkach). Przy prostowaniu elementow, które w wyniku spawania uległy odkształceniu większemu niż na to zezwala dokumentacja, nie dopuszcza się stosowania siły działającej udarowo, odkształcenia na zimno elementow o grubości większej od 20 mm ze stali niskowęglowych i o grubości 12 mm ze stali o podwyższonej wytrzymałości. Obrobkę mechaniczną elementow konstrukcji należy wykonywać po usunięciu odkształceń spawalniczych. Obrobka mechaniczna obejmuje wiercenie otworow, frezowanie płaszczyzn przenoszących docisk lub stanowiących bazę dla głownych wymiarow elementow.

Płaszczyzny czołowe dużych elementow konstrukcyjnych, takich jak słupy lub rygle ram, powinny być obrabiane mechanicznie w celu zapewnienia wymaganej dokładności wymiaru długości elementu oraz kąta nachylenia płaszczyzny czołowej względem jego osi.

Jeżeli stałe stanowiska spawalnicze są zlokalizowane na otwartej przestrzeni, to powinny być zabezpieczone przed działaniem czynnikow atmosferycznych. Stałe stanowisko spawacza powinno być wyposażone w miejscową wentylację wyciągową. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływow atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną wentylacją. Stanowisko spawacza powinno być wydzielone w sposob zabezpieczający inne osoby przed szkodliwym działaniem światła na wzrok. W czasie spawania

gazowego należy używać wyłącznie butli posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny być one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niż 45o od poziomu. Odległość płomienia palnika od butli nie powinna być mniejsza niż 1 m. Przewody do tlenu i acetylenu powinny się wyrożniać wymaganą kolorystyką, a ich długość

powinna wynosić co najmniej 5 m. Nie stosuje się przewodow używanych uprzednio do innych gazow. Zamocowanie przewodow na nasadkach reduktorow, bezpiecznikow wodnych, palnikow i łącznikow wykonuje się wyłącznie za pomocą płaskich zaciskow. Miejsca uszkodzone w przewodach powinny być wycięte. Łączenia przewodow należy wykonać za pomocą specjalnych łącznikow metalowych o przekroju wewnętrznym odpowiadającym prześwitowi łączonego przewodu. Zabronione jest stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych właściwościach. W przypadku zamarznięcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, zabronione jest odmrażanie za pomocą płomienia. Odmrażanie powinno być dokonywane za pomocą gorącej wody lub pary wodnej.

Spawacz, przed rozpoczęciem spawania elektrycznego, jest zobowiązany sprawdzić prawidłowość połączeń przewodow i przyłączenia końcowki przewodu roboczego do uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do masy należy stosować wyłącznie przewody oponowe – spawalnicze o właściwie dobranym przekroju. Każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony.

W czasie opadow atmosferycznych spawanie lub cięcie metali jest dozwolone wyłącznie po osłonięciu stanowiska pracy. Spawanie zbiornikow lub naczyń, w których były przechowywane ciecze lub gazy łatwo zapalne, bądź trujące jest dozwolone wyłącznie po uprzednim ich oczyszczeniu z resztek gazow, cieczy i ich par oraz po starannym wymyciu lub napełnieniu wodą albo gazem obojętnym.

6.4.3.3. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe wymagają ochrony przed korozją zgodnej z dokumentacją projektową. Procedury przygotowania powierzchni, nakładania farb, usuwania uszkodzeń powłok i wykonywania poprawek powinny być zgodne z instrukcją producenta zabezpieczenia antykorozyjnego oraz polskimi normami. Należy bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania podane w kartach katalogowych stosowanych farb opracowanych przez ich producentow, a przede wszystkim przestrzegać czasu do nałożenia następnej warstwy oraz warunkow w trakcie aplikacji, schnięcia i utwardzania powłok. Ponadto temperatura malowanej powierzchni winna być wyższa od temperatury punktu rosy o co najmniej 3 oC.

Strefa malowania nie powinna zachodzić na strefę niemalowaną głębiej niż 30 mm. Strefa o szerokości 150 mm wzdłuż krawędzi przygotowanych do spawania montażowego powinna mieć powłokę spawalną lub powinna być zabezpieczona taśmą. Powierzchnie niedostępne po montażu powinny być pomalowane przed montażem. Sposob przygotowania podłoża i nakładania powłok na powierzchniach ciernych powinien być zgodny z technologią zapewniającą uzyskanie wymaganej klasy powierzchni. Powierzchnie cierne powinny być odpowiednio zabezpieczone na okres

przed montażem połączeń. Dolne części konstrukcji ze stali trudno rdzewiejącej narażone na długotrwałe działanie wilgoci powinny być zabezpieczone powłokami malarskimi. W celu uzyskania jednolitej barwy powierzchnie eksponowane powinny być po wykonaniu montażu

piaskowane. Szczeliny w stykach łączonych, miejsca osadzenia łącznikow mechanicznych

oraz nieszczelności spoin w konstrukcjach narażonych na wpływy atmosferyczne powinny

być odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem wody. Rodzaj i sposob ochrony korozyjnej łącznikow mechanicznych powinien być dostosowany do sposobu zabezpieczenia całej konstrukcji i wymaganej trwałości. Elementy zakotwień niedostępne do konserwacji powinny być zabezpieczone przed korozją trwale na cały okres użytkowania obiektu. Śrub fundamentowych oraz powierzchni elementow przeznaczonych do styku z betonem nie należy zabezpieczać przed korozją w strefie przewidzianej do zabetonowania, jeżeli w projekcie nie podano inaczej.

6.4.4. Kontrola jakości

Ocena i badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w planie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. Należy przeprowadzić sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd, przewiązek, mocowań w trakcie odbiorow częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałow i elementow, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. Odchyłki wykonawcze poszczegolnych elementow oraz ich mocować nie mogą przekraczać

dopuszczalnych w polskich normach i dokumentacji projektowej.

6.4.4.1. Kontrola materiałów i wyrobów

Kontrola jakości materiałow i wyrobow powinna się odbyć przy odbiorze dostawy

od producenta i przed skierowaniem do produkcji. W przypadku braku identyfi-

kacji wyrobow konieczne jest określenie ich jakości na podstawie badań lub odrzucenie.

Przy odbiorze dostawy należy przede wszystkim sprawdzić:

- zgodność wyrobow i ich znakowania z zamowieniem i dokumentacją dostawy, - kompletność i prawidłowość dokumentow jakości, stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji), znakowanie i opakowanie. - ważność terminow gwarancyjnych stosowania.

Wymagane w dokumentacji projektowej właściwości wyrobow hutniczych powinny być potwierdzone dokumentami kontrolnymi. W przypadku dostawy wyrobow ze stali nie uwzględnionej w normach zaleca się powtorzenie badań kontrolnych zgodnie z wymaganiami świadectw odbioru po otrzymaniu dostawy. Liny, druty i materiały dodatkowe do spawania powinny mieć zaświadczenia jakości potwierdzając wymagane w projekcie cechy wyrobow. Każda partia dostawy łącznikow powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości.

6.4.4.2. Kontrola montażu konstrukcji

Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować:

- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po

jego ukończeniu,

- stan podpor oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie,

- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bhp,

- stan elementow konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu,

- wykonanie i kompletność połączeń, wykonanie powłok ochronnych,

- naprawy elementow konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych

niezgodności.

Położenie elementow konstrukcji powinno być ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu. Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać operat geodezyjny określający usytuowanie i rzędne wysokościowe wszystkich podpor konstrukcji oraz oznaczyć na

podporach ustalone pozycje montażowe słupow. Dokładność położenia elementow konstrukcji podczas montażu może być określona pod obciążeniem ciężarem własnym, jeżeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obciążenia użytkowego, jeśli mają znaczenie, powinny być podane w projekcie.

Tolerancje montażu powinny być określone w odniesieniu do środkow przekrojow na końcach lub osi środkowych na gornym lub zewnętrznym licu elementow z uwzględnieniem istotnego wpływu temperatury. System pomiarow kontrolnych podczas montażu, a także operat geodezyjny pomiaru końcowego po ukończeniu montażu mogą obejmować tylko głowne elementy szkieletu konstrukcyjnego.

6.4.4.3. Kontrola wymiarów elementów

Przy odbiorze elementow należy sprawdzić ich zgodność z projektem oraz przeprowadzić kontrolę wymiarow geometrycznych z użyciem właściwych metod i narzędzi pomiarowych. Umiejscowienie i częstość pomiarow powinny być określone w planie kontroli i badań z uwzględnieniem szczegolnych wymagań zawartych w projekcie oraz obejmujących probny montaż, jeśli jest przeprowadzany.

Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone wtedy:

- jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, należy je usunąć, a element powtornie skontrolować, - jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to można wprowadzić w konstrukcji odpowiednie modyfikacje kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukcji.

6.4.4.4. Kontrola robót spawalniczych

Kontrola przed rozpoczęciem i podczas prac spawalniczych powinna być wykonana według programu badań przez wykwalifikowany personel mający przynajmniej pierwszy stopień kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg PN-EN 473. Dopuszczalne odchyłki przygotowania brzegow do spawania powinny być przyjmowane wg PN-EN 29692, PN-EN ISO 9692-2 i PN-EN 25817 lub odpowiednio do postanowienia w projekcie lub w programie badań. Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – co najmniej badaniom wizualnym. Rodzaj i zakres wymaganych badań nieniszczących w stosunku do określonych elementow i połączeń oraz kryteria ich odbioru powinny być określone w  programie badań

Za badania nieniszczące uznaje się:

- badania wizualne (VT),

- badania magnetyczno – proszkowe (MT),

- badania penetracyjne (PT),

- badania ultradźwiękowe (UT),

- badania radiograficzne (RT).

Badania wizualne powinny być przeprowadzone po wykonaniu spoin w warsztacie. Przed ewentualnymi badaniami nieniszczącymi i powinny obejmować: sprawdzenie, czy wszystkie spoiny wykonano i prawidłowo umiejscowiono, oględziny powierzchni i kształtu spoin, pomiar grubości i długości spoin, wykrycie powierzchniowych niezgodności spawalniczych (np. podtopień, przyklejenia, odpryskow). Ustalając przedmiot i zakres badań, należy uwzględniać charakterystykę wytężenia (np. wymagania wg PN-90/B-03200), warunki eksploatacji i technologię wykonania

złącza. Jeśli w projekcie nie określono szczegołowego zakresu badań nieniszczących, to należy przyjmować rodzaj i zakres badań wg PN-B-06200.

6.4.4.5. Kontrola połączeń na łączniki mechaniczne

Po wstępnym scaleniu i montażu elementow należy sprawdzić prawidłowość przylegania części łączonych oraz zadysponować niezbędne przekładki. Wszystkie połączenia powinny być sprawdzone optycznie pod względem prawidłowego przylegania części, kompletności oraz właściwej klasy śrub i nakrętek. Dokręcenie śrub należy sprawdzić młotkiem lub kluczem dynamometrycznym. Połączenia poprawiane lub uzupełniane należy poddać powtornemu odbiorowi.

Prawidłowość działania kluczy dynamometrycznych ręcznych należy kontrolować codziennie przed rozpoczęciem pracy. Klucze pneumatyczne i hydrauliczne powinny być kontrolowane po każdej zmianie momentu.

6.4.4.6. Kontrola zabezpieczeń przed korozją

Kontrolę zabezpieczeń przed korozją należy przeprowadzić dla elementow, ktore wymagają takiego zabezpieczenia. Ocena wykonywania prac powinna obejmować:

kontrolę warunkow otoczenia w trakcie czyszczenia, malowania, schnięcia i utwardzania pokryć, kontrolę przestrzegania czasow pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw farb, grubości mokrej powłoki.

Ocenie przegotowania powierzchni podlegają:

- stopień przygotowania powierzchni,

- stopień odpylenia,

- profil powierzchni,

- obecność zanieczyszczeń jonowych.

Ocena jakości pokrycia antykorozyjnego obejmuje:

- ocenę wyglądu,

- ocenę grubości warstwy antykorozyjnej,

- ocenę przyczepności.

Grubość powłoki antykorozyjnej powinna być zgodna z wytycznymi producenta

farby. Jeżeli grubość jest mniejsza od 0,8 wymaganej grubości to należy wykonać

dodatkowe malowanie, o ile producent farby nie zaleca inaczej.

6.5. Roboty murowe i ścianki działowe z płyt gipsowo – kartonowych

Zakres robót murarskich obejmuje wykonanie nowych elementów budynku jak

również i robót remontowych i modernizacyjnych, w tym między innymi:

- murowanie ścian z bloczkow betonu komorkowego,

- murowanie ścian z cegieł ceramicznych,

- murowanie ścianek działowych,

- uzupełnianie ubytkow w ścianach i zamurowania otworow,

- wykonanie nowych prefabrykowanych i murowanych kominow wentylacyjnych,

- osadzenie nowych nadproży drzwiowych i okiennych i mocowanie siatki na belkach,

- wykonanie podlewek betonowych

- roboty adaptacyjne przy demontażach i montażu nowych okien i drzwi.

6.5.1. Materiały

Do wykonywania robot murarskich należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową. Do podstawowych materiałow należą tu: cegła ceramiczna pełna kl. 20, zaprawa cementowo – wapienna marki Rz = 3 MPa, bloczki betonu komorkowego, elementy prefabrykowane nadproży, kominow wentylacyjnych, stal ST3SX (nadproża stalowe).

6.5.2. Sprzęt

Do podstawowego sprzętu używanego do robot konstrukcyjnych należy zaliczyć skrzynie do zapraw, wiadra, kielnie murarskie, czerpaki blaszane, poziomice, łaty kierujące i murarskie, warstwomierze narożne, piony i sznury murarskie, betoniarki elektryczne, rusztowania systemowe, wciągniki, żurawie.

6.5.3. Wykonanie robót

6.5.3.1. Roboty murarskie

Prace wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Dla murow istniejących w przypadku stwierdzenia sypiącej się zaprawy należy wyspoinować lub przy większych spękaniach dokonać ich przemurowania. Wykonać w razie spękania nowe nadproża nad oknami i drzwiami oraz innymi otworami w ścianach. Do wykonywania murow stosować elementy murowe zgodne z dokumentacją

projektową. Konstrukcje murowe ceramiczne wymagają zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

Do wykonywania murow narażonych na długotrwałe zawilgocenie (mury oporowe, ściany poniżej poziomu terenu) należy wykonywać z materiałow (elementow i zaprwaw) mrozoodpornych oraz odpornych na działanie soli (chlorkow i siarczanow), a ściany piwniczne zabezpieczyć przed przenikaniem wody gruntowej. Jako zaprawy murarskie stosować zaprawy o marce zgodnej z dokumentacją projektową. Dla zapraw, dla ktorych wymagana wytrzymałość na ściskanie nie przekracza 5 MPa dopuszcza się wykonywanie zapraw z przepisu na budowie, dla pozostałych

stosować gotowe mieszanki sypkie. Spoiny zwykłe wykonywać o grubości w zakresie 8 ÷ 15 mm. Spoina pozioma winna być wypełniona zaprawą na całej grubości i szerokości spoiny, natomiast spoina pionowa na co najmniej 0,4 długości. Jeżeli wykonywana jest konstrukcja, w ktorej elementy nie są łączone zaprawą w spoinie pionowej, to elementy te muszą ściśle przylegać do siebie.

Grubość muru winna być zgodna z dokumentacją projektową. Mur winien być wykonywany w taki sposob, aby elementy murowe kolejnych warstw nachodziły na siebie na długość rowną co najmniej 0,4 wysokości, nie mniej niż 40 mm. Zaleca się jednak przyjmowanie większych wartości. W narożach i połączeniach ścian przewiązanie elementow winno być nie mniejsze niż grubość elementu. Ściany prostopadłe lub ukośne względem siebie powinny być ze sobą połączone,

co zapewnia przenoszenie obciążeń pionowych i poziomych między nimi. Połączenia te, zapewniające sztywność konstrukcji, należy wykonywać za pomocą przewiązania elementow murowych lub łącznikow metalowych, ściągow, kotew, zbrojenia łączącego ściany. Połączenia ścian prostopadłych i ukośnych należy realizować rownocześnie, przy czym łączniki metalowe stosuje się zazwyczaj przy połączeniu ścian wykonywanych z elementow o rożnych gabarytach, kiedy brak jest możliwości zastosowania przewiązania elementow.

Pomimo wykonania połączenia pionowego ścian murowanych wszystkie ściany konstrukcyjne należy połączyć w poziomie stropu wieńcem żelbetowym. Zasada ta dotyczy budynkow o dwoch i większej liczbie kondygnacji. Belki drewniane lub stalowe stropow lub dachow należy łączyć z ścianami murowanymi za pomocą łącznikow stalowych. Belki drewniane przed wbudowaniem powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną, natomiast łączniki stalowe powinny

być zabezpieczone antykorozyjnie. Odległość między łącznikami stalowymi nie powinna być większa niż 2,0 m. Zakotwienie łącznikow w murze musi być trwałe i sztywne oraz zapewniać przeniesienie obciążeń siłą rozciągającą nie mniejszych niż 40kN.

Przerwy dylatacyjne w murach należy wykonywać zgodnie z dokumentacją

projektową. Przerwy dylatacyjne winny mieć szerokość nie mniejszą niż 20 mm. Nieocieplane konstrukcje dachow oddziela się od ścian konstrukcyjnych, w sposób umożliwiający odkształcanie cieplne konstrukcji. Podczas wykonywania ścian lub innych prac w wykonanym wcześniej murze

niejednokrotnie istnieje potrzeba wykonania, bruzd, wnęk, wcięć, czy przebić. Elementy te naruszają strukturę muru i w pewnych przypadkach mogą w istotnym zakresie obniżyć nośność konstrukcji. Jeżeli dokumentacja projektowa nie zaleca inaczej bruzdy, wnęki i wcięcia wykonywać na wysokości 1/8 wysokości ściany w świetle nad lub pod stropem. We wzniesionych wcześniej ścianach o grubości nie większej niż 225 mm zaleca się minimalizowanie działań dynamicznych poprzez wstępne nacinanie piłami tarczowymi. Przy wykonywaniu bruzd i wnęk należy zachować szczegolną uwagę.

Pręty zbrojenia i prefabrykowane zbrojenie spoin wspornych należy układać w murze w sposob zapewniający, że nie ulegną one uszkodzeniu. Przed ułożeniem zbrojenia, należy sprawdzić stan jego powierzchni, ktora powinna być wolna od szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na parametry stali, betonu, zaprawy lub przyczepności stali do betonu, czy zaprawy. Minimalna grubość otulenia zbrojenia zaprawą, liczona od lica muru nie powinna być mniejsza niż 15 mm, grubość otulenia nad i pod zbrojeniem nie mniejsza niż 2 mm. Rozstaw zbrojenia powinien być dostatecznie duży, aby umożliwić ułożenie i zagęszczenie betonu wypełniającego lub zaprawy.

Długość zakotwienia powinna zabezpieczać przed powstawaniem rys podłużnych lub rozłupywaniem muru. Zakotwienie można uzyskać poprzez proste haki, zagięcia lub pętle. Nie zaleca się stosowania zakotwienia prostego lub zagięć dla prętow gładkich o średnicy powyżej 8 mm. Hakow i zagięć lub pętli nie stosować w celu zakotwienia prętow ściskanych.

Zbrojenie należy ciąć i zginać w sposob pozwalający uniknąć mechanicznego uszkodzenia, zerwania spoin w zbrojeniu prefabrykowanym, osadu na powierzchni obniżającego przyczepność do betonu i zaprawy. Stal zbrojeniowa powinna być stalą nierdzewną lub odpowiednio ochronioną przed korozją na wypadek oddziaływań środowiskowych. Jako zabezpieczenie stali przed korozją może być jej ocynkowanie. Jeżeli stal zbrojeniowa jest otulona betonem dopuszcza się stosowanie stali węglowej niechronionej w inny sposob. Roboty murarskie na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostow rusztowań, ktore powinny znajdować się poniżej wznoszonego muru, na poziomie co

najmniej 0,5 m od jego gornej krawędzi. Zabronione jest wykonywanie robot murarskich z drabin przystawnych. Również zabronione jest chodzenie po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stropach, przekryciach otworow i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o

balustrady. Wykonywanie robot murarskich w wykopach jest dozwolone wyłącznie po

uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopow. Jeżeli stanowisko pracy do wykonania ściany znajduje się pomiędzy skarpą wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowiska pracy powinna wynosić co najmniej 0,7 m.

6.5.3.1. Ścianki działowe z płyt gipsowo – kartonowych

Typowe ścianki działowe z płyt gipsowo – kartonowych wykonywane są na stalowym lub drewnianym szkielecie. Rodzaj konstrukcji, wypełnienie oraz grubość poszycia winny być zgodne z dokumentacją projektową. Szkielet ścian działowych z poszyciem z płyt gipsowo – kartonowych można wykonywać z ogolnie dostępnych profili stalowych (kształtowniki typu C i U) oraz kantowki drewnianej. Należy stosować profile stalowe ocynkowane o grubości blachy 0,6 mm, a dla profili drewnianych stosować drewno klasy II. Odległość między słupkami należy dostosować do szerokości płyt oraz wymogow stawianych przez ich producenta. Konstrukcja szkieletu stalowego winna być zgodna z zaleceniami jego producenta. Tym niemniej, przy ustalaniu długości słupkow należy uwzględnić tolerancje budowlane, wynikające np. z ugięć stropow i przy normalnym wykonaniu przycinać profile na długość mniejszą od wymaganej wysokości o około 10 mm. Ściany działowe należy mocować do podłoża wkrętami z kołkami rozporowymi w odległościach maksymalnie co 80 cm. Skrajne słupki należy łączyć ze ścianami poprzecznymi przy

pomocy wkrętow z kołkami rozporowymi w odległościach nie większych niż 100 cm. Izolację wypełniającą przestrzeń pomiędzy okładzinami (wnętrze rusztu) należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Minimalna grubość izolacji nie powinna być mniejsza niż 40 mm. Materiały izolacyjne należy układać na całej powierzchni. W miarę możliwości wypełniać wnętrza profili stalowych niezamkniętych typu U i C.

Formowanie płyt, o ile ich producent nie zaleci inaczej może odbywać się poprzez ich zarysowywanie i przełamywanie, cięcie przy pomocy elektronarzędzi oraz narzędzi stolarskich. Zarysowanie i odłamywanie powinno odbywać się w ustalonej kolejności. Najpierw należy zaznaczyć miejsca cięcia, z uwzględnieniem miejsca spoiny o grubości 5 ÷ 7 mm lub . grubości płyty dla spoin szpachlowanych. W zaznaczonym miejscu umieszcza się szynę stalową, profil itp., a następnie wzdłuż ułożonego profilu głęboko zarysowuje płytę przy pomocy noża – rysaka. Zarysowaną płytę układa się na krawędzi stołu warsztatowego wzdłuż zarysowania, tak by większą

część płyty przyciskać do stołu, a wystającą część odłamać wzdłuż zarysowania na krawędzi i oddzielić. Obrobka krawędzi płyt gipsowo – kartonowych jest konieczna tylko wtedy, gdy krawędzie płyt są przewidziane jako zewnętrzne, lub gdy są widoczne. Krawędź po złamaniu nie utrudnia wykonania spoiny. Przy cięciu mechanicznym płyt należy stosować urządzenia do odsysania pyłu.

Gięcie płyt gipsowo kartonowych może odbywać się:

- na sucho, gdy promień krzywizny większy 250 cm,

- na mokro, gdy promień krzywizny jest w zakresie 70 ÷ 250 cm,

- w warunkach warsztatowych, gdy promień krzywizny mniejszy od 70 cm.

Przy gięciu płyt metodą na mokro płyty gipsowo – kartonowe muszą być zamoczone. Zazwyczaj robi się to na płachcie z folii. Następnie okłada się je mokrymi gazetami lub tekturą i przykrywa nadmiarem folii, na ktorej płyty były wcześniej moczone. Całość, wraz z folią, układa się na przygotowanym szablonie. W tym stanie przetrzymuje się płyty przez minimum 10 godzin, aby osiągnęły właściwą plastyczność i samoistnie, pod własnym ciężarem, dopasowały się do kształtu szablonu. Płyty pozostają z reguły na szablonie do wyschnięcia, odzyskując swoje właściwości

mechaniczne w kształcie nadanym przez szablon. Potem są montowane do przygotowanej konstrukcji. Metodą mokrą są zazwyczaj gięte płyty o typowych wymiarach.

Wytwarzanie elementow giętych o promieniu r < 70 cm przeprowadza się w warunkach warsztatowych. Produkcja nie jest obarczona dużym stopniem trudności, lecz w przypadku braku doświadczenia należy przewidzieć czas na podjęcie wstępnych prob. Elementy wyposażenia mogą być dostarczane na plac budowy jako ćwiartki lub połowki obudow, oraz jako ćwiartki lub połowki ścian włącznie z konstrukcją nośną i na życzenie z wypełnieniem pustek. W przypadku gdy płyty gipsowo – kartonowe ulegną zawilgoceniu podczas transportu, wymagają one bezwzględnego wysuszenia przed montażem. Podczas składowania płyty należy chronić przed wilgocią – nie należ składować na zewnątrz bez zabezpieczenia. Składowanie winno odbywać się w pozycji poziomej, na rownym podłożu.

Płyty gipsowo – kartonowe winny być montowane przy średniej wilgotności względnej poniżej 80%, a szpachlowanie poniżej 75% i temperaturze w pomieszczeniu nie niższej od + 5 oC. Po wykonaniu szpachlowania należy unikać gwałtownego podnoszenia temperatury w pomieszczeniu. Mokre tynki i wylewki należy wykonywać przed montażem systemu suchej zabudowy. Wilgoć może przeszkadzać w wysychaniu masy szpachlowej i w konsekwencji powodować odkształcenie (rozciąganie) płyt. Przy montażu płyt, pierwszą płytę należy mocować wkrętami do profilu pionowego typu C, zaczynając od jego otwartej strony. Następnie z tuby (kartusza) nanieść

płaską wstęgę kleju do spoin na pionową krawędź płyty. Podczas klejenia temperatura nie może być niższa od + 5 °C. Pod kolejną płytę umieszcza się, z jednej strony, podkładkę w taki sposob, aby krawędzie płyt u gory przylegały do siebie, a u dołu między nimi powstała wąska szczelina w kształcie klina. W tym celu długość płyty musi być o około 10 mm mniejsza niż wysokość pomieszczenia. Płytę należy przymocować wkrętem 3,9 x 30 mm do profilu pionowego typu C około 60 mm poniżej jej gornej krawędzi. Po usunięciu podkładki druga płyta dociska się własnym ciężarem do pierwszej płyty, co spowoduje zamknięcie spoiny. Płyty mogą być także układane

za pomocą podnośnika do płyt. Rownież w tym przypadku należy spoiny między płytami całkowicie wypełnić klejem. Szerokość spoin powinna wynosić nie więcej niż 1,0 mm. Następnie płytę należy przymocować wkrętami do konstrukcji nośnej. Poszycie ścian działowych na stalowym lub drewnianym szkielecie można wykonać z jednej lub kilku warstw płyt gipsowo – kartonowych, o jednakowej lub zróżnicowanej grubości. Pierwszą warstwę płyt należy mocować do stelaża wkrętami, a do szkieletu drewnianego za pomocą wkrętow lub klamer. Wkręty winny być rozmieszczone co 25 cm, a klamry co 20 cm. Kolejne warstwy płyt mocowane są albo klamrami

w rozstawie co 15 cm, w rzędach co 40 cm, albo przykręcane wkrętami w rozstawie co 25 cm, w rzędach co 40 cm do pierwszej, wewnętrznej warstwy płyt, niezależnie od konstrukcji nośnej, tak że spoiny w obu warstwach przesunięte są wobec siebie minimum o 25 cm. Druga warstwa może być mocowana bezpośrednio do szkieletu. Należy przy tym przestrzegać zasady, że pionowe spoiny w obu warstwach są przesunięte względem siebie o jedną odległość między osiami. Płyty gipsowo – kartonowe należy mocować do szkieletu za pomocą specjalnych, samogwintujących wkrętow, bez konieczności uprzedniego nawiercania gniazd pod głowki. Zastosowanie wkrętow G-K, z szerokim, wachlarzowym łbem nie jest możliwe w przypadku twardego, zagęszczonego materiału płyt gipsowo – kartonowych. Głowki, pozostające ponad powierzchnią płyt uniemożliwiają operację szpachlowania cienkowarstwowego, a szpachlowanie warstwowe, wymagające szlifowania,

uszkodzi powłokę antykorozyjną wkrętow i nieuchronnie prowadzi do korozji. Aby poszycie z płyt gipsowo – kartonowych było rowne i płaskie należy przestrzegać właściwego rozmieszczenia wkrętow i kolejności ich wkręcania w trakcie wykonywania poszycia na pionowych profilach typu C. W przypadku konstrukcji wielowarstwowej, z każdej strony ściany można montować zewnętrzną warstwę płyt do konstrukcji nośnej lub, do wyboru, niezależnie od usytuowania konstrukcji wsporczej, klamrami lub wkrętami bezpośrednio do pierwszej warstwy. W przypadku poszycia

wielowarstwowego należy najpierw wykonać poszycie z jednej strony ściany, składające się z pierwszej/dolnej warstwy płyt dociśniętych do siebie na styk. Spoin nie należy szpachlować ani sklejać dotyczy to także ścian, ktorym stawiane są wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Płyty są mocowane wyłącznie do pionowych profili C za pomocą wkrętow 3,9 x 30 mm w odstępach co 25 cm. Druga warstwa płyt mocowana jest klamrami lub wkrętami, do pierwszej warstwy, niezależnie od konstrukcji szkieletu. Spoiny pionowe, wykonane na styk, należy przesuwać w stosunku do dolnej warstwy minimum o 25 cm lub o połowę szerokości płyty. W razie potrzeby zamocowania drugiej warstwy płyt do profili pionowych należy używać wkrętow 3,9 x 45 mm.

Wymiary płyt gipsowo – kartonowych są dostosowane do standardowych wysokości pomieszczeń. W miarę możliwości należy unikać spoin poziomych. Jeżeli jednak nie da się tego uniknąć, to należy je wykonać jako przesunięte względem siebie co najmniej o 30 cm. Niedopuszczalne jest krzyżowanie się spoin. Spoiny pionowe ścian z poszyciem jednowarstwowym należy wykonać jako

klejone. W poszyciach wielowarstwowych skleja się wyłącznie spoiny w warstwie zewnętrznej. Po stwardnieniu kleju i usunięciu jego nadmiaru spoiny i elementy mocujące należy maskować masą szpachlową, przygotowując powierzchnię pod malowanie. Spoiny poziome mogą osłabiać stabilność ściany, należy więc ograniczać ich liczbę. Jeżeli są jednak nieuniknione, należy postępować wg specjalnych zasad. Przy poszyciu jednowarstwowym spoiny poziome należy wykonać jako klejone bez podkładki lub jako spoiny szpachlowane, wzmocnione dodatkowym profilem UW lub odcinkiem płyty gipsowo – kartonowej. W poszyciu dwuwarstwowym, jeżeli wymagana

wysokość ściany nie przekracza 80% dopuszczalnej wysokości danego typu ścianki montażowej, spoiny poziome w pierwszej/wewnętrznej warstwie należy wykonać przez dociśnięcie płyt na styk (bez klejenia/szpachlowania). W przypadku większych wysokości – poziome spoiny należy wykonać jako klejone lub jako szpachlowane wzmocnione. Spoiny poziome w drugiej/zewnętrznej warstwie winny być przesunięte w stosunku do dolnej warstwy płyt o minimum 25 cm i wykonane jako spoiny klejone lub spoiny szpachlowane – bez wzmocnienia.

Wykonanie połączeń klejonych wymaga użycia płyt o krawędziach przyciętych fabrycznie, albo przyciętych precyzyjnie na budowie. Podczas klejenia temperatura pomieszczenia nie powinna być niższa niż + 5 °C. Na krawędź płyty przymocowanej do szkieletu nanosi się płaską wstęgę kleju do spoin. Dostawianą kolejną płytę trzeba docisnąć do krawędzi pokrytej klejem, zamocować płytę i pozostawić do wyschnięcia. W zależności od temperatury pomieszczenia, klej twardnieje po ok. 12 ÷ 36 godzinach i może zostać łatwo zbity. Należy całkowicie usunąć nadmiar kleju. Następnie,

za pomocą masy szpachlowej trzeba zamaskować spoinę wraz z wpuszczonymi w płytę elementami mocującymi (wkrętami lub klamrami). Pionowe spoiny między płytami warstwy zewnętrznej mogą być także wykonane jako szpachlowane. Niezależnie od grubości płyt i od rodzaju szkieletu (stalowego czy drewnianego) w miejscach styku płyt należy zachować szerokość spoin 5 ÷ 7 mm

lub . grubości łączonych płyt. Spoiny należy wypełnić masą szpachlową bez taśmy zbrojeniowej. Wkręty lub klamry należy zamaskować tym samym materiałem. Przy wykonywaniu połączeń szpachlowych należy używać czystych naczyń i narzędzi. Masę szpachlową wsypać do czystej wody i po nasączeniu wymieszać ręcznie aż do uzyskania masy wolnej od grudek. Spoiny należy wypełnić głęboko masą szpachlową, szpachlowkę trzeba wciskać do krawędzi płyty. Przy spoinach położonych nie przy profilach, szpachlowka musi przejść na drugą stronę płyty. Spoina poza profilami znajduje się w zasadzie w obrębie krotszej strony płyty. Po wyschnięciu masy szpachlowej nałożonej w pierwszym cyklu pracy, należy przystąpić do końcowego szpachlowania. Po wyschnięciu masy szpachlowej drobne nierowności przetrzeć papierem ściernym, o ile to konieczne.

Połączenie płyt gipsowo – kartonowych, tworzących jedno lub wielowarstwowe poszycie ścian, z innymi materiałami budowlanymi, jak np.: tynkami, betonem, murem, stalą lub drewnem, wymaga zastosowania jednej z dwoch metod połączenia: przy pomocy masy szpachlowej oddzielonej paskiem papieru, bądź folii lub przy pomocy materiału trwale plastycznego.

W pierwszym przypadku pod taśmą izolacyjną, oddzielającą profil przyścienny lub przy stropowy należy umieścić pasek z papieru parafinowanego lub z folii polietylenowej. Szerokość paska dobiera się tak aby wystawał on poza zewnętrzną stronę poszycia. Montując płyty gipsowo – kartonowe należy pozostawić spoinę o szerokości 5 ÷ 7 mm lub . grubości płyty między poszyciem a stropem lub ścianą poprzeczną. Spoinę należy wypełnić masą szpachlową, a po jej stwardnieniu wystającą część paska przyciąć do poziomu płyty.

W drugim przypadku spoinę pomiędzy płytami a innymi elementem budowlanym można też wypełnić materiałem trwale plastycznym (np. akrylem), przejmującym co najmniej 20% obciążeń.

W obu przypadkach zakłada się, iż nie będzie występować przemieszczanie się przegrod masywnych i elementow konstrukcyjnych budynku. Jeżeli przy połączeniu ściany działowej i stropu, spoiny wypełnione są materiałem trwale plastycznym, dopuszcza się ugięcia stropow do 5 mm, bez konieczności stosowania połączeń dylatacyjnych.

Właściwe zaplanowanie węzłow w narożnikach ścian działowych o stalowym

lub drewnianym szkielecie i poszyciu z płyt gipsowo – kartonowych zapewni im odpowiednią wytrzymałość oraz izolacyjność akustyczną. Płyty gipsowo – kartonowe w narożnikach ścianek działowych nie mogą tworzyć sztywnych połączeń. Ściany działowe z płyt gipsowo – kartonowych ulegają rozciąganiu i skurczom wskutek zmian wilgotności i temperatury w pomieszczeniach. W przypadku ścian z poszyciem z płyt gipsowo – kartonowych dylatacje powinny być przewidziane nie

rzadziej niż co 800 cm. Dylatacje w ścianach działowych wymagane są także w miejscach dylatacji, występujących w obrębie konstrukcji budynku. Dylatacje winny być wykonywane zarowno w poszyciu jak i w szkielecie oraz zgodnie z wymaganiami akustycznymi j przeciwpożarowymi.

W obrębie połączenia z posadzką konieczne może być zastosowanie środkow, ktore umożliwią swobodne ugięcie podłogi, do ktorej przymocowano szkielet ściany. Środki te powinny zapobiec uszkodzeniu ścian, a także zapewnić jej swobodne ugięcie.

Podciśnienie lub parcie, od obciążenia wiatrem, może przenosić się ze ścian osłonowych na połączone z nimi lekkie ściany działowe. W takiej sytuacji połączenia należy wykonać z uwzględnieniem potencjalnych ruchow elewacji. Montaż drzwi w ścianach szkieletowych zależy od rodzaju szkieletu i typu ościeżnicy. W przypadku jednoczęściowych ościeżnic ich montaż odbywa się podczas montażu szkieletu. W przypadku ościeżnic złożonych, montaż drzwi następuje po

wykonaniu poszycia oraz po obrobce powierzchni płyt. Niezależnie od rodzaju i konstrukcji ościeżnic drzwiowych w miejscu montażu drzwi w ścianie należy przygotować odpowiednie otwory, w ktore ustawia się profile usztywniające do zamocowania ościeżnic. W miejscu, w ktorym będą drzwi nie montuje się poziomych profili połączeniowych typu U. Niezależnie od rodzaju ościeżnicy, przy lekkich drzwiach, tj. o wadze około 25 kg (wraz z okuciami) i szerokości skrzydła drzwiowego do 88,5 cm przy wysokości pomieszczenia nie przekraczającej 2,60 m w miejscu usytuowania drzwi, do montażu drzwi stosuje się profile pionowe typu C. Mocowanie ościeżnicy drzwiowej do profili

pionowych, wykonanych w formie skrzynki z wsuniętych profili typu C i U jeden w drugi

W przypadku skrzydeł drzwi o wadze około 35 kg (wraz z okuciami) szerokości maksymalnie 90 cm przy wysokości pomieszczenia nie przekraczającej 2,80 m, jako profile usztywniające w obrębie otworu drzwiowego do mocowania ościeżnicy drzwiowej stosuje się dwa profile pionowe typu C wykonane w formie skrzyni, wsunięte jeden w drugi. Alternatywnym rozwiązaniem jest profil typu U włożony w profil typu C. Profile usztywniające muszą być montowane na pełną wysokość pomieszczenia. Do mocowania ościeżnic z ciężkimi skrzydłami drzwi o wadze ponad 35 kg

(wraz z okuciami) i/lub szerokością drzwi powyżej 90 cm i/lub wysokością pomieszczenia (wysokością ściany) przekraczającą 2,80 m, w obrębie otworu drzwiowego należy zastosować profile usztywniające, wzmacniające typu U z blachy stalowej o grubości 2 mm. Profile te są przytwierdzane kołkami rozporowymi bezpośrednio do gornego i dolnego surowego stropu, za pomocą kątownikow połączeniowych. Profili typu U nie wstawia się w profile ścienne typu U. Jeżeli obliczenia statyczne wykażą, że profil typu U grubości 2 mm nie jest wystarczający, należy stosować profile usztywniające o specjalnych wymiarach. Także w tym przypadku należy sprawdzić, czy kątowniki i nakładki zapewniają odpowiednio mocne połączenie profili  sztywniających z surowym stropem.

Poszycie mocowane jest do profili usztywniających wkrętami samogwintującymi lub śrubami. Jeżeli nie ma takiej możliwości, bezpośrednio obok profili usztywniających umieszcza się dodatkowy profil pionowy typu C, do ktorego na całej długości mocuje się poszycie wkrętami samogwintującymi. Podczas montażu szkieletu ścian działowych należy także przewidzieć powierzchnie oszklone, np. świetliki. Montaż pionowych profili typu C w ich obrębie wymaga

uwzględnienia wymiarow otworu. Jeżeli przekraczają one 62,5 cm to wówczas pod i nad otworami należy wmontować dodatkowe poprzeczne profile typu C, włożone luzem, bez mechanicznego mocowania, w poziome profile połączeniowe typu U i profile rygla typu U. Zależnie od rodzaju i wykonania montowanych następnie ram oszklonych, zamiast opisanych profili typu C i profili ryglowych typu U można zastosować także profile usztywniające typu U (grubości 2 mm). Profile poprzeczne i pionowe łączone są między sobą przy użyciu kątownikow wzmacniających.

Instalacje elektryczne należy układać w ścianach z płyt gipsowo – kartonowych przed przykręceniem poszycia. Należy przestrzegać stosownych przepisow. Prace winny być wykonane przez firmy specjalistyczne. W celu poziomego prowadzenia przewodow w profilach pionowych CW należy wykorzystać odpowiednie otwory instalacyjne w środniku. W przypadku słupkow drewnianych otwory należy wywiercić, przestrzegając wymagań wytrzymałości i statyki (osłabienie przekroju poprzecznego). Jeżeli w ścianach przewidziano użycie izolacji, należy ją ułożyć po zakończeniu elektrycznych prac instalacyjnych. Dla zainstalowania puszek gniazd lub przełącznikow elektrycznych w płytach należy wykonać otwory za pomocą wykrojnika do otworow lub elektrycznej otwornicy. Jeżeli ściany mają spełniać wymogi dotyczące izolacji akustycznej lub ochrony przeciwpożarowej, to prace związane z wykonaniem otworow nie mogą pogorszyć

tych właściwości.

Instalacje sanitarne należy układać w pustych przestrzeniach ścian działowych lub osłon przed wykonaniem poszycia. Materiały izolacyjne winno się układać po zakończeniu prac instalacyjnych. Przewody instalacji sanitarnej mocowane są do szkieletu na podkładkach z gumy, filcu itp. co zapewnia izolację akustyczną, np. zmniejsza szum powstający w rurach. Średnica otworow, ktorymi mają być prowadzone instalacje sanitarne lub też elementy mocujące te instalacje, powinna być o 10 mm większa. Przejście instalacji sanitarnych przez ścianę jest uszczelniane odpowiednią masą

uszczelniającą, trwale plastyczną. Średnice przewodow instalacyjnych, wraz z kołnierzami i osłonami stanowią podstawę do wyznaczenia wysokości środnika profili pionowych typu C lub przekrojow szkieletu drewnianego, a tym samym grubości ścian. Jeżeli instalacje sanitarne

muszą być prowadzone poziomo przez profile typu C, to otwory w środnikach, mogą mieć kształt kwadratu o boku nie większym niż wysokość środnika (np. przy profilu typu C 75 mm otwor może mieć wymiar nie większy od 75 x 75 mm). W przypadku instalacji o dużych wymiarach konieczne jest zastosowanie konstrukcji na podwojnym stelażu lub specjalnej ściany instalacyjnej.

Mocowanie ciężkich elementow, np. urządzeń sanitarnych (umywalek, wiszących WC, spłuczek, bidetow, pisuarow) do ścian szkieletowych wymaga zastosowania stelaży do urządzeń sanitarnych lub elementow mocujących. Lekkie urządzenia sanitarne można zawiesić na zamontowanych poziomo szynach metalowych lub drewnianych ryglach o szerokości co najmniej 40 mm. Konieczne

jest mocne połączenie tych dodatkowych elementow nośnych z pionowymi profilami typu C. W tym celu profile odwraca się otwartą stroną do elementu nośnego i przykręca śrubami od strony środnika lub ramienia profilu. Elementy nośne powinny być tak zamocowane, aby swoją powierzchnią stykały się z zewnętrzną lub wewnętrzną stroną poszycia z płyt gipsowo – kartonowych.

Przed pracami wykończeniowymi (malowaniem, naklejaniem tapety lub glazury) cała powierzchnia poszycia z płyt gipsowo – kartonowych winna być całkowicie wysuszona, a spoiny suche i wolne od kurzu. Należy zwrocić szczegolną uwagę aby zostały usunięte resztki gipsu, tynku itp., zaszpachlowane na gotowo rysy, spoiny itp., a miejsca szpachlowane – wysuszone, wygładzone i ewentualnie przeszlifowane. Płyty gipsowo – kartonowe są fabrycznie impregnowane. Dodatkowa impregnacja jest niezbędna jedynie wtedy, gdy producent materiału wykończeniowego wymaga

impregnacji podłoża gipsowego. W tym przypadku wskazane są środki gruntujące

zawierające małą ilość wody. Przy systemach nakładanych wielowarstwowo należy zwracać uwagę na zalecany przez producenta czas schnięcia poszczególnych warstw.

6.5.4. Kontrola jakości

Sprawdzenie jakości cegieł, pustakow z betonu komorkowego należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzających zgodność cech użytych materiałow z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz z odnośnymi normami.

Przy robotach murowych kontroli podlegają odchyłki wymiarow murow. Należy określić dopuszczalne odchyłki wymiarow, np. odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem itp. Ponadto należy dokonać sprawdzenia wykonania nadproży, wykonania kominow – kontrola jakości wykonania i przelotowość przewodow.

Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać:

- w pionie 20 mm na wysokość kondygnacji lub 50 mm na wysokość budynku,

- w poziomie przesunięcia w osiach ścian nad i pod stropem 20 mm,

- odchylenie linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm, nie więcej niż 20 mm na 10 m muru.

W przypadku gdy nie zostały spełnione powyższe wymagania dotyczące odchyłek, dla ścian nośnych, należy przeprowadzić dodatkową analizę wytrzymałościową konstrukcji z uwzględnieniem rzeczywistych odchyłek wymiarowych. Należy przeprowadzić kontrolę jakości wykonania ścianek gipsowo – kartonowych, obejmującą przede wszystkim ocenę wizualną, sprawdzenie stabilności ścianek, mocowania oraz maskowania stykow płyt.

6.6. Roboty tynkarskie, malarskie, okładzinowe

Zakres robot tynkarskich obejmuje wykonanie tynkow zwykłych, tynkow o fakturze specjalnej, szlachetnych oraz renowacyjnych, w tym rownież przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych oraz wykonanie ewentualnego podkładu odsalającego.

Zakres robot malarskich obejmuje wykonanie powłok malarskich zewnętrznych i wewnętrznych wraz z przygotowaniem powierzchni przeznaczonych do malowania oraz doborem farb i lakierow.

Zakres robot okładzinowych obejmuje wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach wraz z przygotowaniem podłoża.

6.6.1. Materiały

Do głownych materiałow przy wykonywaniu robot tynkarskich i malarskich należą zaprawy zwykłe do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, farby emulsyjne i olejne.

6.6.2. Sprzęt

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do

tynkow i farb, pojemniki i wiadra, betoniarki elektryczne, pędzle i wałki malarskie.

6.6.3. Wykonanie robót

Roboty tynkarskie i malarskie na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostow rusztowań, ktore powinny znajdować się poniżej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawędzi. Zabronione jest wykonywanie robot tynkarskich z drabin przystawnych oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o balustrady. Roboty malarskie można wykonywać przy użyciu drabin rozstawnych tylko do

wysokości nieprzekraczającej 4 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć

przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.

Wykonywanie robot tynkarskich w wykopach jest dozwolone wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopow. Jeżeli stanowisko pracy do wykonania ściany znajduje się pomiędzy skarpą wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowiskapracy powinna wynosić co najmniej 0,7 m.

6.6.3.1. Przygotowanie podłoża do tynkowania

6.6.3.1.1. Podłoże z elementów ceramicznych i cegły wapienno – piaskowej

Mury ceglane powinny być wykonane na niepełne spoiny, niezapełnione zaprawą na głębokość 10 ÷ 15 mm (wg zaleceń niektorych producentow mieszanek tynkarskich na głębokość 5 mm). W przypadku wykonania muru na spoiny pełne, należy je wyskrobać na odpowiednią głębokość lub zastosować odpowiednie środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Wykonywanie spoin o znacznej głębokości jest szkodliwe – pogarsza jakość tynku.

Powierzchnia podłoża z elementow ceramicznych powinna być oczyszczona szczotkami z wszelkiego rodzaju wykwitow, kurzu oraz z plam z rdzy i substancji tłustych Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła. Jeżeli czyszczenie wykwitow krystalizujących soli na powierzchni muru za pomocą szczotek drucianych nie daje odpowiednich rezultatow należy ustalić przyczynę ich powstawania i określić specjalistyczną metodę oczyszczenia muru.

Podłoże murowe z cegły rozbiorkowej lub mur stary, ktory przez dłuższy czas nie był otynkowany, należy przed przystąpieniem do tynkowania skontrolować pod względem ewentualnych uszkodzeń spowodowanych zawilgoceniem. Ponadto zaleca się odkurzenie i oczyszczenie muru przez piaskowanie lub przy użyciu urządzeń hydrodynamicznych. Luźne fragmenty muru, np. szkody spowodowane przemarzaniem oraz cegły przesiąknięte sadzą, należy usunąć, a ubytki wypełnić nowymi cegłami. Zbyt suche lub silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne wymagają zwilżenia

wodą bezpośrednio przed naniesieniem zaprawy.

Badania podłoży z elementów ceramicznych obejmują:

- sprawdzenie wymiarow ścian lub stropow,

- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek powierzchni ścian murowanych z cegły,

- sprawdzenie głębokości pustych spoin muru w przypadku murowania ścian na niepełne

spoiny - minimum 10 ÷ 15 mm lub ocena przyczepności zagruntowanego podłoża

w przypadku wykonania murow z wypełnionymi spoinami,

- ocenę stopnia oczyszczenia podłoża ceglanego z kurzu, wykwitow solnych lub plam

z substancji tłustych.

6.6.3.1.2. Podłoże z betonów kruszywowych

Podłoże betonowe pod tynk powinno być rowne, ale nie gładkie i dlatego powinno być wykonywane w deskowaniu z tarcicy niestruganej. Stosowane jest nawet nabijanie na deskowanie listewek w celu stworzenia wgłębień podobnych do niewypełnionych spoin w murze. Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi i następnie oczyścić z pyłu i kurzu.

Wystające z elementow monolitycznych stalowe pręty i kotwy powinny być usunięte, tak aby nie wchodziły w warstwę tynku lub zabezpieczone antykorozyjnie. Rury i przewody wodno – kanalizacyjne muszą być zaizolowane przed kondensacją pary wodnej.

Przygotowanie świeżego podłoża betonowego do tynkowania sprowadza się do czyszczenia go szczotkami, zmycia i zwilżenia. Dozwolone jest występowanie drobnych rakow, niedopuszczalna jest łuszcząca się zendra na powierzchni elementow prefabrykowanych. W przypadku zanieczyszczenia powierzchni betonowej olejem szalunkowym lub sadzą należy ją oczyścić za pomocą piaskowania lub specjalnych preparatow odtłuszczających.

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy dokonać oceny przydatności podłoża betonowego np. metodą zwilżania. W metodzie tej wykonuje się zwilżenie wodą powierzchni przez zmoczenie jej pędzlem malarskim średniej twardości. Za powierzchnię nadającą się do tynkowania należy uznać tą, na ktorej znikną krople wody oraz nastąpi zmiana koloru z jasnego na ciemny w ciągu 5 minut. Brak takiego wyniku badania świadczy o niedostatecznie wyschniętym lub zbyt szczelnym betonie,

albo o pozostałości na powierzchni środka antyadhezyjnego. Szczegołowe badanie wilgotności podłoża betonowego należy wykonywać za pomocą specjalistycznego wilgotnościomierza lub przez probę suszenia do stałej masy probki popranej z minimalnej głębokości 2 cm przy użyciu szybkoobrotowej wiertnicy z wiertłem koronowym o minimalnej średnicy 25 mm.

Powierzchnie betonowe o wilgotności masowej przekraczającej 4% nie powinny być tynkowane, ponieważ w takim przypadku może dochodzić do obsuwania się mokrej zaprawy z powierzchni ściany. Powierzchnie betonowe osiągają wilgotność w przedziale 2,5 ÷ 4% latem po 8 tygodniach od betonowania, zimą po 80 dniach bez mrozu.

Tynki zwykłe, cementowo – wapienne mogą być wykonywane bez stosowania środkow gruntujących na powierzchniach betonowych szorstkich, dobrze chłonących wodę, o wilgotności do 2,5%. Tynki pocienione można wykonywać na powierzchniach rownych, dobrze chłonących wodę. W przypadku wykonywania tynkow zawierających gips należy na podłoże stosować środki gruntujące, tzw. mostki adhezyjne zwiększające przyczepność zaprawy tynkarskiej.

6.6.3.1.3. Podłoże z betonów komórkowych

Podstawowe problemy dotyczące przygotowania podłoży z betonow komorkowych to rożnice występujące w modułach sprężystości materiału podłoża i wyprawy oraz konieczność likwidacji dużych uszkodzeń, zwłaszcza ubytkow naroży blokow z betonu komorkowego. Wypełnienia ubytkow narożnikow, dziur i nierowności podłoża należy wykonać co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem prac tynkarskich, stosując materiał używany poźniej do tynkowania. Zgodnie z normą PN-70/B-10100 dopuszczalne jest wykonanie naprawy większych uszkodzeń kawałkami gazobetonu. W takim przypadku należy miejscom uszkodzonym nadać kształt prawidłowego wielościanu, wpasować w nie odpowiednio przycięte kawałki betonu komorkowego i otoczyć je

rzadką zaprawą cementową.

Ściany murowane z bloczkow betonu komorkowego przed tynkowaniem należy oczyścić z grudek zaprawy i tłustych zanieczyszczeń. Podobnie jak dla podłoża z materiałow ceramicznych zalecane jest wydrapanie spoin na głębokość 3 mm od lica muru. Następnie podłoże należy oczyścić szczotkami na sucho z kurzu i z pyłu. W przypadku wykonywania tynkow w okresie letnim podłoże z betonu komorkowego powinno być przed rozpoczęciem prac tynkarskich zwilżone wodą z zachowaniem ostrożności w ten sposob, aby woda nie wytworzyła na powierzchni warstwy

błonkowej. Dla tynkow gipsowych należy stosować specjalne środki gruntujące wyrownujące

chłonność podłoża. Nie należy tynkować silnie zawilgoconych murow z betonu komorkowego. W przypadku stwierdzenia w wyniku proby zwilżania silnej chłonności podłoża (bardzo szybka zmiana koloru z jasnego na ciemny), należy zastosować specjalistyczne środki wyrownujące chłonność.

6.6.3.1.4. Podłoże gipsowe lub gipsobetonowe

Podłoża gipsowe wymagają przesuszenia do zawartości 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia podłoża powinna być przygotowana przez porysowanie w skośną siatkę na głębokość 2 ÷ 3 mm i oczyszczone z kurzu na sucho miękką szczotką oraz lekko zwilżone. Wszystkie części metalowe przylegające do tworzywa gipsowego powinny być zabezpieczone odpowiednim środkiem antykorozyjnym. Badania podłoża gipsowego dotyczą sprawdzenia wilgotnościomierzem elektrycznym wilgotności masowej. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 7% wagi.

Wymaganie to nie jest konieczne w przypadku wykonywania tynkow gipsowych i gipsowo – wapiennych.

6.6.3.1.5. Podłoża metalowe

Podłoże pod tynk w postaci elementow konstrukcji stalowych wymaga owinięcia

ich na całej powierzchni siatką stalową, najczęściej siatką Rabitza mocowaną np.

drutem. Elementy mocujące i siatka powinny być oczyszczone z łuszczącej się rdzy i

innych zanieczyszczeń.

W przypadku wykonywania tynkow cementowych w celu zwiększenia przyczepności

zaprawy do siatki stosuje się dwukrotne, wstępne powlekanie jej zaczynem

cementowym. Przy zastosowaniu tynkow gipsowych lub gipsowo – wapiennych

podłoże metalowe powinno być zabezpieczone przed korozją, a używane siatki powinny

być ocynkowane.

6.6.3.1.6. Podłoża z istniejącego tynku

W przypadku konieczności wykonania pogrubienia istniejącego tynku, ktorego

jakość jest dobra, przygotowanie podłoża polega na usunięciu ewentualnych powłok

malarskich i naprawieniu lokalnych uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego

należy odbić i wypełnić nową zaprawą. Podłoże twarde lub gładkie należy

porysować np. gwoździami nabitymi na deskę. Przed naniesieniem nowego tynku

oczyszczone podłoże należy zmyć i zwilżyć wodą, a następnie wykonać obrzutkę z

rzadkiej zaprawy cementowej.

6.6.3.1.7. Inne podłoża tynkarskie

Podłoża tynkow wykonywanych na murach mieszanych (np. konstrukcjach zespolonych

ceglanożelbetowych) wykazują zrożnicowane właściwości, niezapewniające

tynkowi jednolitej przyczepności i są podatne na rożne oddziaływania. W takich

przypadkach należy przyjąć indywidualne rozwiązania tego problemu, na przykład

zbrojenie lub nośnik tynku.

6.6.3.2. Wykonywanie tynków zwykłych

Kategoria oraz klasa zastosowanego tynku winna być zgodny z dokumentacją projektową. Grubość tynku winna być odpowiednio dobrana do rodzaju podłoża, na ktorym jest on kładziony.

W przypadku użycia zaprawy tynkarskiej o znacznie rożniącej się wartości wspołczynnika rozszerzalności cieplnej od materiału podłoża może prowadzić do tzw.„odparzania” się tynku.

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501, natomiast suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Do przygotowywania zapraw tynkarskich na placu budowy należy stosować jako spoiwa cementy portlandzkie, wapna gaszone i hydratyzowane, gipsy budowlane, spełniające wymogi stosownych norm. Glina stosowana do przygotowania zapraw cementowo – glinianych powinna zawierać od 5 do 20% piasku, nie może zawierać obcych zanieczyszczeń. Glina powinna przeleżeć przez okres zimowy na otwartym powietrzu. Co najmniej 24 godziny przed przygotowaniem zaprawy glinę należy rozrobić wodą do konsystencji płynnej. Po usunięciu nadmiaru wody glinę dozuje

się w postaci zawiesiny o konsystencji gęstej śmietany.

Jako kruszywa stosuje się piasek do zapraw. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywo naturalne powinno być czyste, wolne od domieszek organicznych wpływających szkodliwie na wiązanie i wytrzymałość zaprawy. Piasek powinien zawierać frakcje rożnych wymiarow: piasku drobnoziarnistego od 0,25 do 0,5 mm, piasku gruboziarnistego od 0,5 do 1,0 mm, piasku gruboziarnistego od 1,0 do 2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek średnioziarnisty, a do gładzi piasek drobnoziarnisty

przesiany przez sito o prześwicie 0,5 mm. Za odpowiednią do wykonywania tynkow uważa się wodę zarobową, ktora nadaje się do picia, z wyjątkiem wod mineralnych. Gdy jakość wody budzi zastrzeżenia, należy przed jej użyciem wykonać badania laboratoryjne. Szczegołowe wymagania w

tym zakresie określa norm PN-75/C-04630. Niedozwolone jest użycie wody o ogolnej zawartości soli przekraczającej 5000 mg/l. W wodzie zarobowej niedopuszczalna jest zawartość siarczanow większa niż 500 mg/l, zawartość cukrow większa niż500 mg/l, zawartość siarkowodoru większa niż 20 mg/l. Skład objętościowy zapraw powinien być dobierany doświadczalnie, w zależności

od wymaganej marki oraz od rodzaju cementu i wapna. Ogolne proporcje dostępne są w literaturze fachowej. Kolejność dozowania składnikow przy mechanicznym mieszaniu zapraw wapiennych

powinna być następująca: woda, piasek, wapno lub ciasto wapienne. Przy ręcznym sposobie przygotowania zaprawy ciasto wapienne należy rozcieńczyć wodą, a następnie dodać piasek, w przypadku wapna hydratyzowanego należy wymieszać go uprzednio z piaskiem do jednorodnej mieszaniny, a potem dodać wodę. Zarowno przy mechanicznym, jak i ręcznym sposobie mieszania zapraw cementowych i cementowo – wapiennych należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement,

wapno, piasek) aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu, aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Dodatki sypkie (np. dodatki uplastyczniające) należy zmieszać na sucho z cementem przed zmieszaniem z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania ciasta wapiennego, należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składnikow sypkich. Do wykonywania obrzutek pod tynki z zaprawy cementowej należy stosować zaprawy marek M4 ÷ M12, natomiast do wykonywania warstwy wierzchniej zaprawy M4,

M7. Przy mechanicznym mieszaniu zapraw gipsowych i gipsowo – wapiennych należy

dozować składniki w następującej kolejności: do odmierzonej ilości wody w mieszarce dodaje się piasek i wapno, mieszając każdy z dodanych składnikow po 1 minucie od chwili wrzucenia go do mieszarki, a następnie dodaje się gips i miesza całość, aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. Mieszanie zaprawy gipsowej nie powinno trwać dłużej niż 1 minutę, gipsowej z dodatkiem opoźniaczy lub gipsowej wapiennej bez lub z opoźniaczem – nie dłużej niż 5 minut. W przypadku stosowania opóźniacza wiązania gipsu należy go dodawać do odmierzonej ilości wody i dobrze z nią wymieszać. Tynki jednowarstwowe kategorii 0 są to tynki surowe rapowane, wykonywane

z zaprawy cementowej lub cementowo – wapiennej przez jej narzucenie kielnią na podłoże w ten sposob, aby sąsiednie rzuty z kielni zazębiały się ze sobą. Tynki surowe wyrownane kielnią kategorii I wykonuje się jak tynki kategorii 0, ale z wyrownaniem powierzchni za pomocą kielni. Tynki surowe ściągane pacą (kategorii la) wykonuje się jak tynki kat. 0, ale wymaga się wyrownania powierzchni tynkow przez ściągnięcie narzutu pacą z miękkiego drewna lub styropianu.

Tynki jednowarstwowe kat. II zacierane na ostro wykonywane są z zaprawy cementowej lub cementowo – wapiennej przez obrzucenie zwilżonego podłoża betonowego, wyrownanie powierzchni pacą i zatarcie packą. Analogicznie na powierzchni prefabrykatow wykonywane są jednowarstwowe tynki pocienione kategorii II. Tynki zacierane jednowarstwowe gipsowe należy wykonywać z zaprawy o konsystencji w chwili zarobienia odpowiadającej 9 ÷ 10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Po narzuceniu tynku gipsowego należy go wyrownać pacą i zatrzeć packą

metalową (pod malowanie) lub drewnianą, styropianową pod tapetowanie.

Grubość i odchyłki tynków jednowarstwowych powinny wynosić:

- dla tynku surowego: grubość 12 mm, z odchyłką - 6, + 4 mm,

- dla tynku surowego wyrownanego kielnią: grubość 10 mm z odchyłką, - 6, + 4 mm,

- dla tynku pocienionego: grubość 5 mm, z odchyłką +/- 3 mm,

- dla tynku zacieranego z zaprawy gipsowej: grubość 10 mm, z odchyłką - 4, + 3 mm.

Tynki dwuwarstwowe powinny się składać z obrzutki i narzutu. Bezpośrednio na podłoże nanosi się obrzutkę natryskową, ktora zapewnia lepszą przyczepność do podłoża następnych warstw. Obrzutkę wykonuje się kielnią: dłuższa krawędź kielni ułożona jest przy tym rownolegle do ściany. Podczas narzucania kielnia podciągana jest energicznie do gory lub przeciągana do boku. Obrzutka natryskowa jest tak płynna, że spływa po kielni. Podłoże musi zostać uprzednio namoczone, tak aby woda z zaprawy nie była zasysana zbyt szybko.

W przypadku nowo wybudowanych murow wykonuje się obrzutkę natryskową na wpoł kryjącą, w przypadku starych murow i murow mieszanych obrzutka natryskowa musi być kryjąca. Pod stwardnieniu obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniu podłoża przystępuje się do nanoszenia warstwy właściwej obrzutki. Technika nanoszenia obrzutki jest taka sama jak dla tynku natryskowego albo przez rozprowadzenie pacą. Przy wykonywaniu obrzutki pacą zaprawę nabiera się na pacę i ciągnie od dołu do gory z lekkim przewyższeniem. Rodzaj obrzutki dostosowuje się do rodzaju podłoża.

Marka zaprawy użytej na narzut powinna być niższa niż zaprawy zastosowanej na obrzutkę. Na narzut powinny być stosowane zaprawy wapienne, wapienno – gipsowe, oraz cementowo – wapienne.

Tynki dwuwarstwowe zwykłe kat. II można wykonywać bez pasow lub listew, ściągając je pacą, a następnie zacierając packą drewnianą lub styropianową na ostro. Grubość narzutu powinna wynosić 8 ÷ 15 mm. Obrzutka i narzut tynkow trojwarstwowych muszą być wykonywane zgodnie z

wymaganiami dla tynkow dwuwarstwowych kategorii II. Przed związaniem narzutu należy nanieść warstwę gładzi z zaprawy o marce niższej niż marka zaprawy użytej na narzut (nie dotyczy to tynkow wypalanych). Na gładź mogą być stosowane zaprawy wapienne, gipsowo-wapienne i cementowo-wapienne.

Tynki trojwarstwowe kategorii III powinny mieć gładź jednolicie zatartą na gładko packą drewnianą lub styropianową. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywania gładzi tynkow zwykłych kategorii III należy do zaprawy stosować piasek drobny o uziarnieniu 0,25 ÷ 0,5 mm. Tynki doborowe kategorii IV i IVf muszą mieć narzut dokładnie wyrownany według pasow lub listew. Do wykonywania gładzi tynkow doborowych należy stosować zaprawę z zastosowaniem bardzo drobnego piasku przechodzącego przez sito o

prześwicie 0,25 mm. Gładź tynkow kat. IV powinna być starannie wygładzona packą drewnianą, styropianową lub metalową, tak aby otrzymać rowną i bardzo gładką powierzchnię tynku. Powierzchnia gładzi tynkow doborowych kat. IVf (filcowanych) po jej związaniu powinna być powleczona rzadką tłustą zaprawą i starannie zatarta packą obłożoną filcem. Powierzchnia tynku kat. IVf powinna być rowna, bardzo gładka, matowa, bez widocznych ziarenek piasku. Podczas tynkowania należy zachować optymalną odległość końcowki tynkarskiej od powierzchni tynkowanej. Podczas wykonywania tynkow mechanicznych można wykonywać narzut bezpośrednio na ścianach o dobrej przyczepności. Na stropach i ścianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki. Narzut powinien być ściągany pacą drewnianą lub styropianową. Gładź może być nanoszona i zacierana mechanicznie lub ręcznie. Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi należy zaprawę narzucać pasmami, tak aby grubość gładzi po ręcznym jej wyrownaniu wynosiła

2 mm. Przy wykonywaniu tynkow zwykłych przed przystąpieniem do wykonania obrzutki powinien być rownież przeprowadzony odbior międzyoperacyjny podłoża. W przypadku gdy odbior podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy go przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. Wyniki odbioru podłoża powinny być wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez całągrubość tynku.

W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte np. paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny dylatacyjne, ktore następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą lub wykonać obrobkę blacharską w przypadku tynkow zewnętrznych.

Tynki o fakturze specjalnej są to tynki o urozmaiconej fakturze zewnętrznej, uzyskiwane przez stosowanie specjalnej techniki nakładania lub obrobki warstwy wierzchniej. Tynki nakrapiane wykonuje się na podkładzie cementowym lub cementowo – wapiennym przygotowanym jak tynk zwykły dwuwarstwowy kat. II. Do wykonania tynkow należy stosować zaprawę cementowo - wapienną przygotowaną przy zastosowaniu drobnego pisaku o uziarnieniu 0,25 ÷ 0,5 mm, zaprawę cementową z dodatkiem mleczka wapiennego lub zaprawę szlachetną dostarczoną w workach w postaci gotowych mieszanek. Nanoszenie tynkow nakrapianych można rozpocząć nie wcześniej niż 2 dni po zakończeniu wykonania podkładu. Podkład powinien być namoczony pierwszy raz 3 godziny przed tynkowaniem, po raz drugi bezpośrednio przed rozpoczęciem tynkowania. Nanoszenie tynkow nakrapianych może być wykonywane przy pomocy miotełki, kielni, szczotki lub aparatu natryskowego. Nakrapianie miotełką powinno być wykonywane dwukrotnie pasami poziomymi, kolejno w kierunkach przeciwnych. Przed każdym zanurzeniem miotełki w zaprawie należy zaprawę mieszać. Przy nakrapianiu szczotką należy wykonywać 3 narzuty. Nakrapianie kielnią jest wykonywane przez silne narzucanie zaprawy poprzez siatkę utrzymywaną w stałej odległości od powierzchni tynkowanej. Przy nakrapianiu aparatem natryskowym należy przestrzegać stałej odległości aparatu od ściany i stałego kąta nachylenia dyszy. Należy stosować dwa lub trzy natryski, następujące bezpośrednio po sobie. Tynki odciskane wykonywane są z zapraw wapiennych, cementowo – wapiennych i gipsowo – wapiennych przez odciśnięcie na wyrownanym narzucie wzoru kielnią, lancetem lub odpowiednim wykrojem. Tynki kraterowane są wykonywane jako dwuwarstwowe, tak aby na całej ich powierzchni występowały wypukłości przypominające

kratery. Tynki dziobane wykonywane są jako dwu lub trojwarstwowe z zaprawy cementowej lub cementowo – wapiennej. Fakturę tynku uzyskuje się przez poddanie uderzeniom świeżo naniesionej zaprawy za pomocą krotko objętej miotły lub deski z nabitymi gwoździami. Tynki ciągnione wykonywane są jako dwu lub trójwarstwowe przez wyciągnięcie określonego profilu elementu za pomocą wykroju prowadzonego po odpowiednich prowadnicach. Do obciągania elementow powtarzalnych lub dłuższych niż 20 m wykroje powinny być obite blachą wystającą o 2 do 4 mm poza obrys drewnianej części wykroju. Brzegi wykrojow drewnianych powinny być ukosowane.

Prowadnice o wymiarach 2 x 8 ÷ 4 x 10 cm należy wykonać z drewna iglastego i nasyconego olejem. Płozy sani wykroju od strony prowadnic należy obić blachą. Do profilowania elementow krzywoliniowych należy stosować prowadnice o odpowiedniej krzywiźnie. Tynki boniowane wykonywane są jako trojwarstwowe przez naniesienie na wyrownany podkład rysunku boni, umocowanie prowadnic i wyprofilowanie boni w podkładzie. Boniowanie musi być wykonywane w tynku lekko stężałym, utrzymując go w stanie wilgotnym. Nieprofilowane bonie mogą być wykonywane przez obsadzenie listew drewnianych lub metalowych przesuwanych wzdłuż rowkow.

6.6.3.3. Wykonywanie tynków pod okładziny ceramiczne

Powierzchnie przeznaczone do okładania płytkami ceramicznymi tynkuje się jednowarstwowo, nie mogą one być także zacierane ani wygładzane. Wygładzone wcześniej lub zatarte powierzchnie należy przed pokryciem płytkami ceramicznymi zmatowić i oczyścić z pyłu.

Tynki cementowo – wapienne oraz gipsowe pod płytki ceramiczne powinny mieć grubość co najmniej 10 mm i posiadać odpowiednią wytrzymałość na ściskanie: 2,0 N/mm2 dla płytek małoformatowych, 2,5 N/mm2 dla płytek wielkoformatowych. W przypadku wilgotnych pomieszczeń konieczna jest ocena przydatności fabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystania jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod płytki ceramiczne.

6.6.3.4. Wykonywanie tynków cienkowarstwowych

Tynki cienkowarstwowe są to tynki o grubości od 2 do 10 mm, a w przypadku tynkow dekoracyjnych nawet poniżej 2 mm. Najczęściej tynki te są wykonywane jako tynki elewacyjne w systemach ociepleń metodą lekką mokrą. W systemach ociepleń opartych na fasadowych płytach z wełny mineralnej ze względu na konieczność zachowania niskiego oporu dyfuzji pary wodnej i dużej odporności ogniowej stosować tynki mineralne. W systemach, gdzie warstwę izolacyjną

stanowią płyty styropianowe, można stosować wyprawy mineralne, akrylowe, silikatowe i silikonowe.

Rodzaj faktury tynkow strukturalnych zależny jest od powierzchni narzędzia stosowanego do nakładania tynku. Tynki mozaikowe zawierają dodatki barwnych wypełniaczy. Tynki cienkowarstwowe dostępne są na rynku w dwoch postaciach: jako masy tynkarskie gotowe do użycia w postaci przygotowanej fabrycznie mieszaniny środkow wiążących, pigmentow i modyfikatorow oraz jako zaprawy tynkarskie wymagające zarobienia wodą lub rozpuszczalnikiem na placu budowy. Do wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej potrzeba tylko dwoch

komponentow: preparatu gruntującego i tynku. Podłoże pod tynki cienkowarstwowe musi być rowne, trwałe, sztywne i czyste. Nierowne i uszkodzone podłoże należy wcześniej naprawić przy pomocy zaprawy wyrownawczej lub szpachlowej. Podłoża nasiąkliwe należy wcześniej zagruntować w celu poprawienia przyczepności podłoża i ograniczenia jego chłonności. Masy tynkarskie (pasty) przed zastosowaniem należy dokładnie wymieszać w pojemniku oraz jeżeli to konieczne, można dobrać konsystencję do warunkow stosowania przez dodatek niewielkiej ilości wody (maks. 125 mI na 20 kg). Ze względu na zawarte w masie wypełniacze mogące powodować rożnice w wyglądzie tynku należy na jednej płaszczyźnie stosować materiały z tej samej partii.

Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamykać, a jego zawartość wykorzystać w możliwie naj krotszym czasie. Zaprawę tynkarską przygotowuje się przez wsypanie całego opakowania do

odmierzonej ilości czystej wody i mieszanie za pomocą wiertarki z mieszadłem aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. W przypadku tynkow w postaci suchej mieszanki ważne jest, aby wykorzystać i rozrobić całą zawartość worka. Istnieje bowiem możliwość, że podczas transportu może nastąpić separacja kruszywa - ciężkie, grube kruszywo opadnie na dno, a lżejsze pozostanie na gorze. Dlatego aby uzyskać jednolitą fakturę o tej samej grubości, należy rozrabiać worki w całości lub przemieszać ich zawartość przed użyciem. Proporcje wody w stosunku do suchej mieszanki

są ściśle oznaczone przez producenta i należy ich bezwzględnie przestrzegać. W przypadku stężenia zaprawy w trakcie wykonywania prac, należy ponownie zamieszać tynk wiertarką, ale bez dodawania wody. Czas gotowości do pracy przygotowanej zaprawy wynosi 1,5 godziny, czas między nałożeniem tynku a zatarciem wynosi około 15 minut.

Prace tynkarskie należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża 5 ÷ 25°C i przy wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80%. Tynkow nie należy nanosić na powierzchnie silnie nasłonecznione, a wykonaną warstwę tynku należy chronić przed szybkim przesychaniem i opadami deszczu przez minimum 24 godziny dla koloru białego oraz 3 dni dla kolorow pastelowych. Zaprawy tynkarskie przeznaczone są wyłącznie do nakładania ręcznego.

Przed rozpoczęciem tynkowania należy doświadczalnie ustalić w zależności od podłożai warunkow atmosferycznych maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (nałożenie i zatarcie). Proces nakładania masy tynkarskiej i wyprowadzania faktury jest łatwy do wykonania. Masę tynkarską nanosi się rownomiernie na podłoże na grubość ziarna za pomocą trzymanej pod kątem pacy ze stali nierdzewnej. Po ułożeniu, gdy masa nie klei się już do narzędzia, należy nadać jej fakturę za pomocą płasko trzymanej packi plastikowej. W zależności od ruchow packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w masie ziarna. Tynkowaną powierzchnię zaciera się (w zależności od rodzaju

faktury) przy "baranku" ruchami okrężnymi, a przy "komiku" ruchami poziomymi, pionowymi lub okrężnymi, zależnie od oczekiwanego efektu. Etap zacierania jest bardzo ważny, gdyż związki hydrofobowe zawarte w tynku uaktywniają się pod wpływem mechanicznego zatarcia (związki te zatrzymują wodę na powierzchni tynku i czynią go odpornym na zmywanie). Materiał nakłada się metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed nałożeniem kolejnej, gdyż w przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. W przypadku konieczności przerwania pracy należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę,

nałożyć masę, nadać jej fakturę, a następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować prace od tak wyznaczonego miejsca. Tynkom ciągnionym nadaje się fakturę przez zacieranie plastikową pacą. Zawarte w tynku ziarna, tocząc się w trakcie zacierania, rysują tynk zgodnie z ruchami pracy. W ten sposob uzyskuje się fakturę kornikową. Tynki strukturalne mają dużą urabialność, dlatego łatwo nadać im fakturę przez modelowanie powierzchni kielnią, pędzlem, gąbczastym wałkiem itp. Na dużych powierzchniach najbardziej efektywnym

narzędziem jest szczotka lub pędzel ławkowiec.

6.6.3.5. Wykonywanie robót malarskich

Wewnętrzne roboty malarskie z zastosowaniem składnikow wydzielających szkodliwe dla zdrowia substancje lotne należy wykonywać przy zapewnieniu intensywnej wentylacji pomieszczeń, uwzględniającej właściwości fizykochemiczne materiałow. W czasie wypalania farb olejnych na elementach budowlanych w pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację. W pomieszczeniach, w których są prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczna i stosować zasilanie niemogące powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.

6.6.3.5.1. Wymagania dla robót malarskich na płytach gipsowo – kartonowych

Do wykonywania powłok malarskich na płytach gipsowo – kartonowych mogą

być stosowane wszystkie farby dostępne w handlu, jak np.: farby lateksowe, emul-

syjne i emalie. Mineralne powłoki malarskie, np. farby wapienne i krzemianowe mogą

być nanoszone na płyty tylko wtedy, gdy są dopuszczone przez ich producentow do

stosowania na podłożu gipsowym. Przy farbach lateksowych zwracać uwagę na krycie

powierzchni. Należy wybrać odpowiednie pokrycie wałka o grubej fakturze, np. z

wełny owczej lub gąbki. Dla uzyskania szczegolnie gładkiej powierzchni, błyszczącej

lub pozbawionej struktury należy wykonać szpachlowanie powierzchniowe przy użyciu

finalnej masy szpachlowej, bez wstępnego gruntowania powierzchni. Farbę należy

nanosić zgodnie ze wskazowkami producenta minimum w dwoch warstwach. Aby

uniknąć niezamierzonych efektow należy podjąć probę malowania na wycinku ściany.

6.6.3.6. Wykonywanie robót okładzinowych

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, okładziny z płytek ceramicznych

należy wykonywać co najmniej 4 miesiące po zakończeniu robot budowlanych

stanu surowego,

- podłogi z materiałow mineralnych włącznie z cokolikiem, wykładziny podłogowe na

jastrychach zaleca się układać po co najmniej 3 miesiącach sezonowania,

- roboty instalacyjne, wodno – kanalizacyjne , centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem

ciśnieniowych prob wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,

wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami

naprawczymi.

Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem robot, podczas

układania płytek oraz w początkowym okresie wiązania zaprawy nie może być

niższa niż + 5°C, ani wyższa niż + 30°C. Materiały używane do robot powinny znajdować

się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co najmniej dobę

przed rozpoczęciem robot.

W przypadku układania płytek o dużych rozmiarach zaleca się wykonywanie

robot w temperaturze zbliżonej do przyszłej temperatury użytkowania pomieszczeń.

W pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym w czasie wykonywania posadzek i

przez cały czas wiązania zaprawy klejącej ogrzewanie to musi być wyłączone, a temperatura

podkładow powinna wynosić 15 ÷ 20°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie

prac zewnętrznych w czasie opadow atmosferycznych, podczas działania silnego

wiatru lub przy występowaniu przeciągow, ani przy intensywnym nasłonecznieniu.

6.6.3.6.1. Przygotowanie podłoża pod okładziny ceramiczne

Prawidłowe przygotowanie podłoża do układania okładzin ceramicznych jest podstawą uzyskania zamierzonego efektu. W pierwszej kolejności należy starannie rozpoznać rodzaj podłoża i jego właściwości. Bardzo ważne jest określenie rodzaju materiału, z jakiego jest ono wykonane. Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany betonowe, otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych lub płyty gipsowo – kartonowe.

Ocenę prawidłowości przygotowania podłoża należy rozpocząć od sprawdzenia jego podstawowych właściwości, tj. czy jest ono nośne, stabilne, czyste, wolne od rys i elementow ruchomych, rowne i nienasiąkliwe.

Sprawdzenie nośności podłoża można wykonać poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem. Jeżeli fragmenty podłoża łatwo się kruszą i odspajają, podłoże można uznać za słabe. Inną metodą jest opukanie podłoża (np. młotkiem lub trzonkiem packi). W miejscach, gdzie tynk uległ odspojeniu od powierzchni ściany, podczas opukiwania słychać głuchy odgłos. Wszystkie te czynności mają za zadanie wykazać, czy na powierzchni ściany lub podkładu nie ma fragmentow luźnych i osypliwych.

Jeżeli w wyniku przeprowadzenia powyższych badań nie ma pewności co do

właściwej nośności podłoża, należy usunąć istniejące warstwy.

Ponieważ większość stosowanych klejow do glazury i zapraw wyrównujących produkowanych jest na bazie spoiwa cementowego wymagającego znacznej ilości wody w procesie wiązania, należy redukować chłonność podłoża. Ma to szczególne znaczenie, gdy prace okładzinowe są prowadzone w wysokich temperaturach. Najprostsza metoda oceny chłonności podłoża polega na rozlaniu na nim wody i sprawdzeniu, jak szybko ona wsiąka. W przypadku gdy proces ten przebiega szybko, należy

ograniczyć chłonność podłoża przez jego zagruntowanie odpowiednią emulsją gruntującą.

Podłoża, do ktorych mocowane są płytki, nie mogą być zawilgocone, a tym bardziej mokre. W przypadku podłoży gipsowych dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 1%, zaś wilgotność podłoży anhydrytowych nie może być większa niż 0,5%. Podane parametry materiałow odnoszą się do temperatury podłoża i otoczenia + 20°C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. Przy wyższej temperaturze lub niższej wilgotności przesychanie przebiega szybciej, a przy niższej

temperaturze i wyższej wilgotności wolniej. Sprawdzenia rowności podłoża dokonuje się przy pomocy aluminiowej łaty o długości min. 2 m. Przykłada się ją w rożnych miejscach podłoża i sprawdza, czy nie

ma szpar większych niż 4 ÷ 5 mm. Miejsca ewentualnych nierowności zaznacza się

na powierzchni podłoża. Ewentualne ubytki i nierowności podłoża należy naprawić

zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.

Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środkow

antyadhezyjnych i starych powłok, bez rakow, pęknięć i ubytkow. Podłoże należy

starannie oczyścić z resztek olejow, wosku, smarow lub żywic. Nawet bardzo stare

plamy tych substancji na powierzchni podłoża osłabiają znacznie przyczepność

warstw wyrownujących czy zapraw klejących. Połączenia i spoiny między elementami

prefabrykowanymi powinny być płaskie i rowne. W przypadku występowania małych

nierowności, należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrownać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku nowych podłoży cementowych i betonowych należy zwrocić uwagę na możliwość występowania naprężeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, z zaprawy

cementowej, cementowo – wapiennej marki niższej niż M4, z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. Podłoża pokryte farbami olejnymi lub olejno – żywicznymi należy dokładnie oczyścić przy użyciu elektrycznej opalarki lub specjalnych środkow chemicznych, a resztki farby zeskrobać przy pomocy szpachelki. Ponieważ okładzina ceramiczna jest odporna na oddziaływanie wilgoci, ale nie posiada całkowitej szczelności, wilgoć przenikająca do podłoża może doprowadzić do poważnych jego uszkodzeń, takich jak wypłukiwanie spoiwa, niszczenie betonu,

powstawanie rys, zagrzybienia i wykwity. Problem ten jest szczegolnie groźny w przypadku

podłoży wykonanych z bloczkow gipsowych i płyt gipsowo – kartonowych. Dlatego w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienki, natryski, toalety, kuchnie, pralnie itd., należy dodatkowo zabezpieczyć podłoże pod okładziny ceramiczne przed wilgocią przy pomocy zapraw i mas uszczelniających. Przejścia przyłączy sanitarnych, przepustow rurowych oraz odpływy podłogowe uszczelnia się taśmami, kołnierzami i masami uszczelniającymi. Warstwy uszczelniające nanosi się na podłoże przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnięciu tworzą one szorstką powłokę o niewielkiej grubości, o doskonałej przyczepności dla okładzin ceramicznych.

Przygotowując podłoże pod okładziny ceramiczne, należy wyrożnić miejsca narażone na czasowe oddziaływanie wilgoci i wody tzw. mokrymi strefami budynku. Jest to przede wszystkim podłoga, a także ściany w pobliżu kabiny prysznicowej, wanny i umywalki. W przypadku ścian podział na strefę mokrą i wilgotną zależy od stopnia, w jakim narażone są one na wodę. Przyjmuje się, że uszczelnienie powinno sięgać nieco powyżej baterii lub miejsca zamocowania słuchawki prysznicowej.

6.6.3.6.3. Układanie płytek ceramicznych okładzinowych

Ważne przed przyklejeniem okładziny jest rozplanowanie położenia poszczególnych płytek względem krawędzi ścian, okien, drzwi, otworow wentylacyjnych, gniazdek, przełącznikow oraz innych szczegolnych miejsc na ścianach. Prawidłowe zaplanowanie ograniczy ilość prac związanych z obrobką płytek, takich jak wycinanie otworow, przycinanie itp. Planowanie rozpoczyna się od ściany, na ktorej znajduje się najwięcej otworow, tzn. okna, drzwi, przełączniki itd. Potem planuje się pozostałe ściany. Zalecane jest przygotowanie dokładnego planu danej ściany z zaznaczonymi

wszystkimi elementami, ktore wymagają odpowiedniej obrobki płytek.

Podczas planowania układu płytek należy przestrzegać następujących zasad:

- przy rozmieszczaniu płytek należy dodawać grubość spoin,

- w miejscach takich, jak ościeżnica drzwi czy obrzeże wanny lepiej docinać do odpowiedniego

kształtu i wymiaru całe płytki niż pokrywać te miejsca wąskimi paskami,

ktore są trudne w obrobce i mają słabą przyczepność,

- jeżeli płytki ścienne i podłogowe mają ten sam wymiar, spoiny ścienne powinny

trafiać w spoiny podłogowe,

- układając płytki na załamaniach ścian i słupach, należy je rozmieszczać tak, aby

całe płytki umieszczać na narożnikach zewnętrznych, zaś docięte w narożnikach wewnętrznych.

Jeśli wysokość glazury w pomieszczeniu jest ściśle określona i nie jest wielokrotnością całej płytki, to należy rozplanować okładzinę, zaczynając od gory całymi płytkami, a przycięte płytki układać w dolnym pasie. Jeśli wysokość glazury w pomieszczeniu nie jest ściśle określona, to należy rozplanować okładzinę, zaczynając od dołu całymi płytkami. Jeśli planowane jest zastosowanie listew do glazury, należy zaplanować ich ilość i położenie, gdyż w tych miejscach będzie można ukryć przycięte krawędzie płytek. Jeśli w ścianie jest otwor okienny, należy starać się, aby płytki na

całej ścianie ułożone były symetrycznie, a jednocześnie płytki przy otworze okiennym nie były docinane. Do układania okładzin ceramicznych przeznaczone są rożne zaprawy klejące.

Ich wybor zależy od rodzaju okładziny oraz podłoża, na ktorym zostanie ułożona. Przed użyciem zaprawy klejącej należy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcją jej stosowania, umieszczoną na opakowaniu. Konieczne jest także sprawdzenie daty produkcji, terminu ważności oraz wyglądu zewnętrznego. Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarow,

gatunkow i odcieni. Następnie należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od ktorej układane będą płytki (może to być linia wyznaczona przez cokoł posadzki) oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Zaprawę przygotowuje się zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilości wody i wymieszanie za pomocą wiertarki z mieszadłem aż do uzyskania jednorodnej masy,

bez grudek, odstawienie i ponowne wymieszanie po kilku minutach. Niedopuszczalne jest klejenie płytek ceramicznych na tzw. "placki". W przypadku zarowno płytek ściennych, jak i podłogowych prowadzi to do uszkodzenia okładziny. Masę klejową należy nanosić na podłoże za pomocą kielni zębatej, równomiernie ją rozprowadzając, silnie dociskaną do podłoża prostą krawędzią kielni. Następnie należy naniesioną warstwę przeczesać, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku okładziny ściennej, zębatą krawędzią kielni, zachowując kąt nachylenia kielni względem podłoża w granicach 45 ÷ 60°. Prawidłowo przygotowana zaprawa i dobrana wielkość zębow pacy sprawiają,

że dociśnięta typowa płytka ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu płytki. Jeśli tak nie jest, należy zastosować pacę o większych zębach. Wielkość zębow kielni dobiera się w zależności od rozmiarow mocowanych płytek – od zębow o wysokości 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niż 5 cm, po kielnię z zębami 8 mm, dla płytek o bokach większych niż 20 cm. Należy przy tym uwzględniać wykończenie spodniej strony płytki, takie jak bruzdy lub guzki, od ktorych zęby kielni muszą być większe.

Ponieważ zaprawy klejące w zależności od rodzaju zachowują swoje właściwości klejące przez około 10 ÷ 30 minut, należy rozprowadzać klej tylko na takiej powierzchni (około 1m2), na jakiej można ułożyć płytki w tym czasie. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (około 1 ÷ 2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa

kleju pod płytką miała grubość 4 ÷ 6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Fugowanie można rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od położenia płytek. Przygotowaną zaprawę do fugowania nanosi się przy pomocy kielni na pacę z

gąbką, specjalnie przeznaczoną do fugowania okładzin ceramicznych. Przed przystąpieniem

do fugowania należy dokładnie oczyścić powierzchnię okładziny z brudu, kurzu i tłuszczu. Spoiny przed fugowaniem powinny być odpowiednio przygotowane.

Powinny one być jednolicie głębokie, wolne od zanieczyszczeń i wstępnie zwilżone wodą. Aby podłoże było jednolicie głębokie, należy bezpośrednio po ułożeniu płytek oczyścić spoiny z zaprawy klejącej. Pierwsze, wstępne czyszczenie powierzchni okładziny ceramicznej należy wykonać przy pomocy wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. Podczas fugowania należy uważać, aby nie usuwać nadmiaru fugi "na sucho", gdyż istnieje wowczas niebezpieczeństwo zmiany koloru spoiny pod wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Końcowe czyszczenie okładziny ceramicznej wykonuje się przy pomocy odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gąbek. Za pomocą gąbki myje się okładzinę z płytek do czysta. Następnie wygładza się powierzchnię fugi, delikatnie wycierając ją zgodnie z linią przebiegu. Całość

okładziny po wyschnięciu poleruje się za pomocą suchej, miękkiej szmatki.

6.6.4. Kontrola jakości robót

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać

przez porownanie wykonanych tynkow i okładzin z dokumentacją opisową i rysunkową

według protokołow badań kontrolnych i atestow jakości materiałow, protokołow

odbiorow częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za

pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarow.

Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, ktore

nie naruszają norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu.

Zmiany takie powinny być udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez

nadzor techniczny.

6.6.4.1. Kontrola jakości robót tynkarskich i malarskich

Badanie winno obejmować co najmniej:

- badanie przyczepności tynku do podłoża,

- badania mrozoodporności tynkow zewnętrznych,

- badania grubości tynku,

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

- sprawdzenie wykonania gładzi,

- sprawdzenie kolorystyki oraz jakości pokrycia malarskiego.

Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli

przenikających z podłoża, pleśń itp.,

- zacieki w postaci trwałych śladow na powierzchni tynkow,

- odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością

tynku do podłoża.

Badanie kontrolne przyczepności tynku przeprowadza się przez opukiwanie

tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża

(dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy). W przypadkach wątpliwych

można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do podłoża wg

normy PN-71/B-04500.

Badania mrozoodporności tynkow zewnętrznych przeprowadza się na probkach

stwardniałej zaprawy wg normy PN-71/B-04500. Badania pomija się w odniesieniu

do zapraw cementowych.

Badania kontrolne grubości tynku polegają na wycięciu pięciu otworow o średnicy

około 30 mm w ten sposob, aby podłoże było odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte

podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar dokonuje

się z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku uznaje się średnią

wartość z pomiarow w pięciu otworach.

Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą

oględzin zewnętrznych i pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się

przez potarcie tynku dłonią. Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na

całej powierzchni barwę jednakową i o tym samym natężeniu, bez smug i plam. Nieregularności

oraz nierowności powierzchni tynku nie powinny się rzucać w oczy w

normalnym oświetleniu. Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym (sztucznym

świetle padającym pod ostrym kątem albo świetle słonecznym) nie jest miarodajna.

Pęknięcia na powierzchni tynkow są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynkow surowych,

w ktorych dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia

powstające na skutek obecności niezgaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne

dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast

dla tynkow surowych są dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku. Widoczne

miejscowe nierowności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania

tynku (np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne

dla tynkow doborowych, a dla tynkow pospolitych dopuszczalne są o szerokości i

głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni

otynkowanej.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia

krawędzi od linii prostej należy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni

tynku i do krawędzi łaty kontrolnej o długości 2 m, a w przypadku gdy powinny

one stanowić powierzchnie lub linie krzywe odpowiedniego wzornika wykonanego

w skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości prześwitu między

łatą (lub wzornikiem), a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm.

Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi

przeprowadza się za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą

albo za pomocą poziomicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości.

Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać

kątownicą i łatą kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą

i powierzchnią tynku w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta. Odchylenia

od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynkow kategorii II ÷ IV nie powinny

być większe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości

całego budynku.

Badania kontrolne tynkow na stykach, narożach, w obrzeżach i przy szczelinach

dylatacyjnych należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z

badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynkow

powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, np. wykończone na ostro, zaokrąglone

lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być zabezpieczone

obrobkami blacharskimi z kapinosami.

6.6.4.2. Kontrola jakości robót ceramicznych okładzinowych

Badanie winno obejmować co najmniej:

- badanie przyczepności okładziny lub wykładziny ceramicznej, ktora przy lekkim

opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu,

- badanie odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego przy użyciu łaty o

długości 2 m, odchylenie nie powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m,

- badanie odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m, odchylenie nie

powinno być większe niż 2 mm na całej długości łaty,

- badanie prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą i pionem z dokładnością

do 1 mm,

- badanie grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, ktora nie powinna

przekraczać wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia

kompozycji klejącej.

6.7. Roboty izolacyjne, dekarskie i blacharskie

Zakres robot blacharskich i dekarskich obejmuje zarowno wykonanie robot

podstawowych jak i uzupełniających, do ktorych zaliczyć można wykonanie, remont

oraz demontaż połaci dachowych, obrobek blacharskich i dekarskich, w tym obrobek

krawędziowych, rynien dachowych, rur spustowych, obrobek przy kominach, parapetow

okiennych, itp.

6.7.1. Materiały

Jako głowne materiały do wykonywania obrobek dekarskich i blacharskich należy

zaliczyć: papy asfaltowe podkładowe i wierzchniego krycia, lepik asfaltowy,

gwoździe papowe, blachę ocynkowaną gr. 0,55 mm.

6.7.2. Sprzęt

Do podstawowego sprzętu należy zaliczyć: nożyce do cięcia blachy, noże papowe,

giętarki do blachy, młotki, piły ręczne do drewna, poziomice, piony, łaty, drabiny,

wyciągi, kotły do podgrzewania mas bitumicznych.

6.7.3. Wykonanie robót

Podczas prac na dachach, ktorych wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego

przebywania na nich osob, należy wykonać stałe lub przenośne mostki i kładki zabezpieczające.

Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy

i szczelnie zamknięte. Kotły i zbiorniki do podgrzewania i transportu ręcznego mas

bitumicznych powinny być wypełnione nie więcej niż do 3/4 ich wysokości. Przewoz

mas bitumicznych może się odbywać wyłącznie w szczelnie zamkniętych zbiornikach.

Zabronione jest podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach

służących do jej przechowywania i transportu.

Mieszanie asfaltu z benzyną powinno się odbywać w odległości nie mniejszej

niż 50 m od źrodła otwartego ognia i przy użyciu wyłącznie drewnianych mieszadeł.

Wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno się odbywać przy stałym mie-

szaniu. Natomiast wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione tak samo, jak używanie

do rozcieńczenia asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu.

W czasie wykonywania robot izolacyjnych wewnątrz zbiornikow i w pomieszczeniach

zamkniętych stosowanie rozpuszczalnikow i materiałow szkodliwych, łatwo

zapalnych lub wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpowiednio

intensywnej wymiany powietrza, zastosowania środkow ochrony indywidualnej,

po udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego instruktażu stanowiskowego

przez wykonawcę lub osobę upoważnioną oraz odpowiedniej asekuracji z zewnątrz.

Rozpuszczalniki i materiały powinny być przygotowane na zewnątrz i dostarczane do

zbiornikow i pomieszczeń zamkniętych, gotowe do użycia.

Prace z izolacjami budowlanymi prowadzone są z reguły po wykonaniu elementow

konstrukcyjnych (muru, stropu, słupa, podłoża, itp.), do ktorych to elementow

izolacja musi zostać przymocowana. Właściwością wzajemnego połączenia konstrukcji

i izolacji powinna być jego stabilność i odporność na zmieniające się parametry,

przede wszystkim środowiska zewnętrznego. Natomiast potrzeba stworzenia wytrzymałego

na rożne obciążenia i trwałego połączenia dyktuje kolejność operacji technologicznych

oraz potrzebę odpowiedniego przygotowania układu połączeniowego

między konstrukcją a izolacją. Właściwości te możliwe są do uzyskania tylko w przypadku

właściwego podejścia do etapu wykonywania tych zabezpieczeń i ścisłego zachowania

wymagań technologicznych.

Podstawowe zasady, jakimi należy kierować się przy wykonywaniu dowolnego

rodzaju warstwy lub powłoki izolacyjnej, to zachowanie szczelności oraz ciągłości, lokalizowanie

izolacji od strony oddziaływania na konstrukcję niepożądanego czynnika

lub zagrożenia tym czynnikiem. Zapewnienie tych cech w warstwie czy też w powłoce

izolacyjnej jest bezwzględnie uzależnione od zachowania wymaganych wytycznych

wykonania danego rodzaju prac budowlanych. Miejsca, gdzie dochodzi do utraty

szczelności lub przerwania ciągłości warstwy izolacyjnej, nazywane są mostkami.

6.7.3.1. Izolacje przeciwwodne oraz przeciwwilgociowe z mas bitumicznych

Izolacje pionowe i poziome muszą stanowić szczelny, ciągły układ oddzielający

całkowicie budynek (bądź jego elementy) od wody. Rodzaj hydroizolacji winien

być zgodny z dokumentacją projektową. Technologia wykonywania izolacji papowych

polega na przyklejaniu do podłoża pap przy pomocy mas bitumicznych.

Przeznaczone do uszczelniania podłoże musi być mocne, stabilne, nośne,

wolne od substancji mogących pogorszyć przyczepność (luźne i niezwiązane cząstki,

środki antyadhezyjne, zabrudzenia itp.). Obecność luźnych i niezwiązanych cząstek

można stwierdzić przez potarcie podłoża ręką. Osadzanie się na dłoni pyłu i zanieczyszczeń

wskazuje na niedostateczne oczyszczenie podłoża. Stabilność podłoża,

czy obecność ewentualnych słabo związanych warstw wierzchnich można sprawdzić,

wykonując probę zarysowania ostrym przedmiotem, np. gwoździem. Odspajanie się

fragmentow podłoża świadczy o niestabilności wierzchnich warstw, natomiast zagłębianie

się końcowki gwoździa w podłoże świadczy o jego zbyt małej wytrzymałości.

Konieczne jest wtedy dodatkowe wzmocnienie podłoża lub usunięcie niestabilnych

fragmentow do uzyskania stabilnego rdzenia.

Jeżeli jest wymagane, podłoże należy zagruntować systemowym gruntownikiem.

Mury z chłonnych materiałow typu beton komorkowy wymagają dodatkowych

czynności przygotowawczych. Może to być, w zależności od zastosowanej masy,

gruntowanie systemowym gruntownikiem lub wykonanie zamykającego pory szpachlownia

z modyfikowanych polimerami cementowych szpachlowek. Prace uszczelniające

można przeprowadzać po wyschnięciu materiału reprofilacyjnego. Podłoża

betonowe należy bezwzględnie oczyścić z pozostałości olejow szalunkowych i innych

substancji mogących powodować pogorszenie przyczepności. Dotyczy to szczegolnie

mleczka cementowego i silnie związanych z podłożem zanieczyszczeń. Można to

uczynić metodami mechanicznymi (np. piaskowanie) lub na niewielkich powierzchniach,

ręcznie. Raki, wykruszenia i inne ubytki, w zależności od ich wielkości, trzeba

uzupełnić zaprawami reprofilacyjnymi. Niewielkie nierowności (do 5 mm głębokości)

można także egalizować zalecaną przez producenta masą bitumiczną, nakładaną

przez szpachlowanie.

Niestabilne fragmenty tynkow należy usunąć, ubytki uzupełnić adekwatną do

rodzaju podłoża zaprawą tynkarską (cementową lub cementowo - wapienną). Zaleca

się stosować dodatkowo polimerowe modyfikatory dodawane do wody zarobowej

oraz nakładanie zaprawy na warstwie czepnej. Wszelkie rysy, bruzdy i wyłomy trzeba

uzupełnić w analogiczny sposob.

Niedopuszczalna jest aplikacja mas polimerowo - bitumicznych na zamarznięte

podłoża. Temperaturę aplikacji określa karta techniczna stosowanego wyrobu.

Szczegolnie należy zwracać uwagę na wilgotność podłoża. Masy bitumiczne z reguły

tolerują wilgotność podłoża przy nakładaniu, jednak należy przestrzegać wytycznych

z karty technicznej zastosowanego produktu.

Podczas nakładania mas na podłożach betonowych, szczegolne w miesiącach

letnich, często dochodzi do tworzenia się pęcherzy pod świeżą powłoką powłoką.

Odpowiedzialne za ten stan rzeczy są niewidoczne gołym okiem pory. W celu zmniejszenia

ryzyka tworzenia się pęcherzy zalecane jest wstępne przeszpachlowanie powierzchni

lub stosowanie specjalnej, systemowej fizeliny wzmacniającej. Innym środkiem

zaradczym może być zastosowanie gruntowania podłoża. Należy się kierować

wytycznymi producenta.

Masy bitumiczne można nakładać na istniejące materiały uszczelniające tylko

wtedy, gdy są one kompatybilne ze sobą. W razie wątpliwości starą izolację trzeba

usunąć. Bezwzględnie należy usunąć wszelkie istniejące materiały uszczelniające na

bazie smoły. Aby zapewnić dobrą przyczepność masy do istniejącego, bitumicznego

podłoża, z reguły wymagane jest dodatkowe gruntowanie emulsją bitumiczną. Musi

się ona cechować zdolnością penetracji w stare podłoża bitumiczne, a dalsze roboty

możliwe są natychmiast po wyschnięciu gruntownika. Należy stosować tylko preparaty

gruntujące zalecane przez producenta systemu. Dla gruntownikow bezrozpuszczalnikowych

dalsze prace zazwyczaj można prowadzić natychmiast po wyschnięciu

preparatu.

Miarodajna dla uzyskania skutecznej izolacji jest grubość warstwy po wyschnięciu,

ale przy nakładaniu konieczne jest kontrolowanie grubości nakładanej powłoki,

gdyż te dwie wielkości (grubość świeżej powłoki oraz grubość powłoki po wyschnięciu)

są ściśle ze sobą związane. Nałożona warstwa nie może w żadnym miejscu

być cieńsza niż określona przez producenta, a maksymalna grubość nałożonej powłoki

nie może przekraczać 100% wartości normowej.

W przypadku przerw w nakładaniu, grubość warstwy powłoki w danym miejscu

należy zredukować do zera. Podczas ponownego rozpoczęcia robot w miejscu przerwania

powłoki warstwy łączy się na zakład. Nie wolno wykonywać przerw w narożach

budynkow.

Podczas zasypywania wykopu nie wolno uszkodzić właściwej hydroizolacji,

także zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu nie może powodować uszkodzenia powłoki.

Przy wykonaniu wtornej hydroizolacji zewnętrznej wymagane jest odkopanie

ścian fundamentowych. Głębokość wykopu odsłaniającego ściany piwnic zależy od

warunkow gruntowych, stanu konstrukcji i możliwości technicznych. Jeżeli konieczna

jest tylko miejscowa naprawa uszkodzeń, wykop powinien być wykonany do poziomu

ok. 0,5 m poniżej uszkodzonego miejsca. Po odkopaniu/odsłonięciu przeznaczonego

do uszczelnienia elementu należy go starannie oczyścić i ocenić stan powierzchni.

Konieczne jest usunięcie luźnych i niezwiązanych bądź skorodowanych fragmentow

muru, wydrapanie słabych i zasolonych spoin, skucie starych tynkow, usunięcie powłok

izolacyjnych oraz innych materiałow mających wpływ na przyczepność następnych

warstw. Bezwzględnie należy usunąć stare smołowe powłoki uszczelniające.

Ewentualnie można pozostawić fragmenty innych starych, skutecznie działających

warstw uszczelniających, o ile są one stabilne i mocno związane z podłożem oraz

kompatybilne z nowymi materiałami uszczelniającymi. Wszelkiego rodzaju ubytki, kawerny,

puste spoiny należy naprawić/uzupełnić systemową zaprawą naprawczą, dopasowaną

do rodzaju podłoża. Przy większych nierownościach konieczne może być

stosowanie tynku wyrownującego. Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta

oraz stosować tylko systemowe rozwiązania.

6.7.3.2. Pokrycia papowe dachów

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić po:

- sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją techniczną

oraz wymaganiami szczegołowymi dla danego rodzaju podłoża,

- zakończeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, np. tynkowaniu

kominow, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni

pionowych, na ktore będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego,

osadzeniu listew lub klockow do mocowania obrobek blacharskich, uchwytow rynnowych

(rynhakow) itp., z wyjątkiem robot, ktore ze względow technologicznych powinny

być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym

zakończeniu,

Przy wykonywaniu podłoża pod pokrycia z papy należy przestrzegać następujących

wymagań ogólnych:

- na połaciach o pochyleniu minimalnym, a także w korytach odwadniających o takim

spadku należy uwzględniać ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń oraz

tolerancje montażowe,

- powierzchnia podłoża powinna być rowna, prześwit między powierzchnią podłoża, a

łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy od 5 mm, krawędzie, naroża oraz

styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementow ponad dachowych należy wyokrąglić

łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu

albo listwy o przekroju trojkątnym,

- przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy

od strony kalenicy wykonać odboje o gornej krawędzi poziomej lub nachylonej przeciwnie

do spadku połaci dachowej,

- płyty izolacji termicznej powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem wodą zarobową

z zaprawy cementowej lub wodą z opadow atmosferycznych albo wodą pochodzącą

z pielęgnacji gładzi, zabezpieczenie takie można wykonać, stosując folię

polietylenową sklejoną na zakładach,

- elementy konstrukcyjne stanowiące rownocześnie podłoże pod pokrycie papowe

(płyty żelbetowe lub płyty warstwowe) powinny spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości

na zginanie, wynikające z obliczeń statycznych,

- podłoża z zaprawy cementowej powinny spełniać wymagania w zakresie odpowiedniej

klasy zaprawy, rownoznacznej z wytrzymałością na ściskanie zaprawy stwardniałej

(gładź cementowa);,wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie powinna być niższa

niż 10 MPa,

- podłoże musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, żeby pod wpływem naciskow

zewnętrznych nie wystąpiło uszkodzenie pokrycia dachowego,

- płyty izolacji termicznej, stanowiące podłoże pod bezpośrednie pokrycie papowe,

powinny spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości na ściskanie.

W przypadku podłoży z gładzi cementowych:

- powierzchnia gładzi powinna być zatarta na ostro, podzielona na pola 2 ÷ 3 m i oddzielona

od stałych elementow budynku szczelinami dylatacyjnymi o szerokości nie

mniejszej niż 10 mm,

- na powierzchni podłoża nie mogą występować rysy skurczowe i spękania,

- wysuszona oraz oczyszczona gładź cementowa powinna być zagruntowana roztworem

asfaltowym do gruntowania, roboty dekarskie można rozpocząć, jeśli powło-

ka gruntująca na gładzi jest sucha, rownomiernie rozłożona (ciągła) i wykazuje dobrą

przyczepność do gładzi, do gruntowania gładzi cementowej wykonanej na płytach

styropianowych należy stosować emulsję lub dyspersję asfaltową, nie wolno stosować

do gruntowania roztworow zawierających rozpuszczalniki,

- grubość gładzi cementowej ułożonej na warstwie termoizolacyjnej powinna wynosić

co najmniej 3,5 cm, jeżeli gładź cementowa na płytach izolacji termicznej jest zbrojona

siatką, to arkusze lub pasma siatki powinny być łączone na zakład o szerokości

nie mniejszej niż 5 cm.

W przypadku podłoży z płyt żelbetowych:

- płyty dachowe żelbetowe o powierzchni wykończonej w zakładzie prefabrykacji mogą

stanowić podłoże pod pokrycie jedynie w przypadku prawidłowej tolerancji prefabrykatow,

gładkiej i rownej powierzchni oraz montażu gwarantującego uzyskanie wymaganych

dokładności i rowności powierzchni podłoża,

- do wypełnienia stykow płyt należy stosować zaprawę cementową marki nie mniejszej

niż 10 MPa, zaprawa w stykach nie powinna wystawać ponad powierzchnię płyty

i powinna być zatarta na ostro packą drewnianą,

- na stykach prefabrykowanych płyt dachowych powinny być luźno ułożone paski o

szerokości nie mniejszej niż 20 cm, zabezpieczone przed zsuwamem się,

- na płytach dachowych średniowymiarowych (np. płyty korytkowe) należy obowiązkowo

wykonać warstwę wyrownawczą z zaprawy cementowej,

- roboty dekarskie związane z układaniem papy na podłożu z płyt żelbetowych prefabrykowanych

można rozpocząć, jeżeli asfaltowa powłoka gruntująca wykonana na

podłożu jest dostateczne sucha, ciągła i wykazuje dobrą przyczepność do podłoża.

W przypadku podłoży z płyt styropianowych:

- płyty przeznaczone do izolacji termicznej przekryć dachowych powinny odpowiadać

wymaganiom norm wyrobu lub w przypadku ich braku posiadać aprobaty techniczne,

- pod bezpośrednie krycie papą należy stosować płyty styropianowe samogasnące o

gęstości objętościowej co najmniej 30 kg/m3 lub płyty z polistyrenu ekstrudowanego

zgodnie z wymaganiami odnośnych aprobat technicznych,

- podłoże składające się z kilku warstw sklejonych ze sobą płyt powinno być tak wykonane,

aby spoiny między płytami w każdej z warstw były przesunięte względem

siebie o co najmniej 20 cm,

- płyty należy kleić do podłoża i między sobą lepikiem asfaltowym na gorąco bez wypełniaczy,

lepikami na zimno ocenionymi pozytywnie do takiego zakresu stosowania

w aprobatach technicznych lub mocować mechanicznie za pomocą łącznikow do mocowania

izolacji termicznej.

W przypadku podłoży z płyt z wełny mineralnej:

- płyty twarde z wełny mineralnej mogą stanowić podłoże pod pokrycie papowe, jeżeli

mają aprobatę techniczną lub spełniają wymagania normy wyrobu,

- płyty twarde z wełny mineralnej należy przymocować do płyt betonowych lub blach

fałdowych w sposob mechaniczny lub przykleić lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy

na gorąco, a bruzdy blach fałdowych przy okapach, kalenicach i świetlikach mogą

być wypełnione wkładkami z wełny mineralnej,

- podłoże składające się z kilku warstw sklejonych ze sobą płyt powinno być tak wykonane,

aby spoiny między płytami w każdej z warstw były przesunięte względem

siebie o co najmniej 20 cm.

W przypadku podłoży z desek:

- deski powinny być impregnowane przed zagrzybieniem, wilgotność desek nie powinna

być większa niż 21 %, nie dopuszcza się w deskach otworow po sękach o

średnicy większej niż 20 mm,

- podłoże powinno być wykonane z desek o maksymalnej szerokości 15 cm,

- deski winny być ułożone stroną dordzeniową ku gorze, każda deska powinna być

przybita do krokwi dwoma gwoździami, czoła desek powinny się stykać na krokwiach,

deski należy układać na pioro i wpust lub na przylgę, szczeliny między deskami

nie powinny być większe niż 2 mm,

- deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi 3 ÷ 5 cm.

Przy wykonywaniu pokryć papowych powinno się przestrzegać następujących

wymagań ogólnych:

- pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze zewnętrznej

powyżej 5°C,

- na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami rownoległymi

do okapu, przy nachyleniu połaci powyżej 20% pasami prostopadłymi do okapu,

przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez

kalenicę i zamocowane mechanicznie,

- szerokość zakładow arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej

10 cm, należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci,

- zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładow

warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym - o . szerokości

arkusza, przy trzywarstwowym - o 1/3 szerokości arkusza,

- w pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna

być wykonana z papy na tkaninie technicznej,

- papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym

pokryciu papowym, papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach

pełnych oraz w pokryciach układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym,

- w miejscach załamania powierzchni połaci dachowych i w korytach odwadniających

pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwą pokrycia dodatkową

warstwę papy,

- w przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować

wyłącznie lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych wielowarstwowych

przyklejanych do podłoża betonowego można stosować do klejenia

warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikow w odwrotnej kolejności jest niedopuszczalne,

- temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić:

a) 160 ÷ 180°C dla lepiku asfaltowego,

b) 120 ÷ 130°C dla lepiku jak wyżej, ale stosowanego na podłoże ze styropianu,

- przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać wymagania

odparowania rozpuszczalnikow zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku.

Okres odparowywania rozpuszczalnikow zależy od warunkow atmosferycznych i wynosi

30 min w okresie upalnego lata do 2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura

zewnętrzna wynosi + 10°C. Przy temperaturze poniżej + 10°C zabrania się wykonywania

pokryć dachowych z zastosowaniem lepikow asfaltowych na zimno,

- pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach,

w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim

budynkiem,

- papa przed użyciem powinna być przez 24 godziny przechowywana w temperaturze

nie niższej niż 18°C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu

do rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbow po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio

przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w

trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy muszą być smarowane lepikiem

zarowno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy,

- wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed

nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcję

tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia.

Na powłokach asfaltowych bez spoinowych warstwa ochronna może być wykonana z

posypki mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo – aluminiowej lub

innej masy mającej aprobatę techniczną,

- krycie dachow papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy,

- pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykonywane

tylko na podłożach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza się

klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podłożach z płyt izolacji termicznej,

styropianu, wełny mineralnej itp.,

- na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy zastosować

papę o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie odpowiadającej

wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża

oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni

papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan – butan

należy przestrzegać następujących zasad:

- palnik powinien być ustawiony w taki sposob, aby jednocześnie podgrzewał podłoże

i wstęgę papy od strony przekładki anty adhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie

papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, gdzie nie dopuszcza

się ogrzewania podłoża,

- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krotkotrwałe, a

płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego

spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć

do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości rownej szerokości pasma papy.

Pokrycie wentylowane jest to pokrycie, w ktorym pierwszą warstwę wykonuje

się z papy perforowanej lub papy podkładowej wentylacyjnej z gruboziarnistą posyp-

ką (klejonej posypką w kierunku do podłoża) i na tak wykonanej warstwie przykleja

się właściwe warstwy pokrycia. Papy perforowanej nie wlicza się do ilości warstw pokrycia,

zaś papa wentylacyjna (wykonana w postaci wstęgi ciągłej, bez perforacji)

może być wliczana jako pierwsza podkładowa warstwa pokrycia.

Przy wykonywaniu pokryć wentylowanych należy przestrzegać następujących

wymagań szczegółowych:

- pokrycie papowe wentylowane może być wykonane na zawilgoconym podłożu, gdy

nie ma możliwości jego osuszenia przed przystąpieniem do wykonania pokrycia,

- wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnią papy perforowanej lub wentylacyjnej

może następować w miejscach zamocowań obrobek dekarskich lub przez specjalne

kominki wentylacyjne,

- papa asfaltowa wentylacyjna przyklejana jest punktowo do podłoża. Powierzchnia

doklejenia do podłoża powinna być ustalona w oparciu o obliczenia uwzględniające

wartość ssania wiatru indywidualnie dla każdego obiektu z podziałem dachu na strefy

narażone na rożne wartości tego typu obciążeń. Papę wentylacyjną układa się bezpośrednio

na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo)

podłożu. Poszczegolne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej należy przyklejać do zagruntowanych

miejsc podłoża oraz sklejać ze sobą na zakład szerokości 10 cm. Gdyby

na szerokości zakładu znajdowała się posypka, należy ją dokładnie usunąć przed

sklejeniem papy,

- w przypadku zastosowania papy perforowanej, papa ta powinna być ułożona luzem

na zagruntowanym podłożu, bez łączenia jej na zakład (styk czołowy). Pierwsza

warstwa pokrycia papowego przyklejana jest do podłoża przez otwory w papie perforowanej

oraz do pozostałej powierzchni papy perforowanej,

- papy wentylacyjnej i perforowanej nie należy układać w miejscach, w ktorych może

nastąpić wnikanie wody pod pokrycie dachowe, np. w paśmie przyokapowym, przy

wpustach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W tych miejscach

należy odsunąć papę wentylacyjną na odległość 50 cm i nakleić pasmo papy

podkładowej,

- przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi

średnicę kominka należy ustalić w zależności od powierzchni przypadającej na

jeden kominek. Kominkow wentylacyjnych nie należy ustawiać w naj niższych partiach

połaci dachowych.

6.7.3.3. Izolacje cieplne

6.7.3.3.1. Izolacje cieplne ścian

Dla ścian dwuwarstwowych stosować izolację cieplną systemową, składającą

się z materiału izolacji cieplnej (zgodnie z dokumentacją projektową styropianu, bądź

wełny mineralnej), warstwy zbrojonej (siatki z włokien szklanych) oraz cienkowarstwowej

wyprawy tynkarskiej.

Podłoże musi być gładkie, mocne, stabilne, nośne, wolne od substancji mogących

pogorszyć przyczepność. Płyty izolacji dwuwarstwowych przykleja się mijankowo,

zaczynając od tzw. listwy startowej. Przyklejanie płyt, jako jedynej metody przytwierdzania,

dopuszcza się stosować jedynie w budynkach o niezbyt dużej wysokości

izolowanych styropianem. Płyty styropianu w wyższych budynkach oraz izolacje z

wełny mineralnej i innych płyt o znacznym ciężarze przykleja się do podłoża montażowo,

a po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości spoiny mocuje je mechanicznie do

podłoża przy pomocy systemowych łącznikow. Izolację zewnętrzną ścian doprowadza

się do wierzchu ławy fundamentowej, przy czym izolację w gruncie należy wykonać

z materiału o małej nasiąkliwości (odpornego na wilgoć).

6.7.3.3.2. Izolacje cieplne z płyt wełny mineralnej dachów

Izolacja dachow i stropodachow winna być zgodna z dokumentacją projektową.

Podłoże musi być gładkie, mocne, stabilne, nośne, wolne od substancji mogących

pogorszyć przyczepność. Dla płaskich dachow stosować izolację z płyt styropianowych

o odpowiedniej wytrzymałości. Spadek na dachu (celem odprowadzenia wod

opadowych) wyrobić w warstwach izolacyjnych, stosując oprocz płyt rownież kliny z

materiału izolacyjnego. Izolację z płyt układać na sucho, bądź na lepiku (zgodnie z

dokumentacją projektową), mocować do konstrukcji dachu przy pomocy systemowych

łącznikow. Następnie wykonać izolację z papy na lepiku, zgodną z dokumentacją

projektową.

6.7.3.3.2. Izolacje cieplne celulozowe dachów

Izolację z wdmuchiwanej do przestrzeni stropodachu celulozy wykonać zgodnie

z instrukcją producenta, zapewniając odpowiednią izolacyjność cieplną. Przed

wykonaniem izolacji, istniejące warstwy izolacyjne stropodachu należy usunąć.

6.7.4. Kontrola jakości

Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia izolacyjnego, prawidłowości wykonania

elementow, poziomow i pionow, estetyki wykonania, zachowania szczelin

wentylacyjnych, prawidłowości spadkow rynien.

Kontrola robót dekarskich winna być przeprowadzona:

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania

robot dekarskich, np. kontrola wykonania podłoża, kontrola wykonania warstwy

termoizolacyjnej, kontrola wykonania warstwy podkładowej,

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu

robot dekarskich z uwzględnieniem zarowno warstwy wierzchniej, jak i sposobu wykonania

obrobek dekarskich detali, sposobu odprowadzenia wody z połaci dachowej,

poprawności wykonania instalacji odgromowej, itp.

Orientacyjna ocena prawidłowości wykonania pokrycia papowego polega na:

- ocenie przylegania pokrycia do podłoża na całej powierzchni, bez widocznych fałd,

pęcherzy stwarzających możliwość powstania zastoisk wodnych,

- ocenie powierzchni pokrycia pod kątem braku jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych

typu pęknięcia,

- ocenie zakładow poszczegolnych arkuszy papy pod kątem dokładności sklejenia i

kierunku wykonania zgodnie ze spadkiem połaci dachowej,

- ocenie powierzchni pokrycia pod kątem rownomiernego rozłożenia warstwy posypki

bądź powłoki odblaskowej, chroniących pokrycie przed przyspieszonym starzeniem

w wyniku działania czynnikow atmosferycznych,

- ocenie powierzchni pokrycia pod kątem braku zanieczyszczeń wynikających z prowadzenia

robot wykończeniowych elementow ponad dachowych lub ścian budynkow

sąsiadujących z przedmiotowym dachem.

Kontroli robót hydroizolacyjnych podlegają wszystkie warstwy i elementy:

- prawidłowość napraw podłoża,

- prawidłowość wykonania faset,

- prawidłowość wykonania warstw izolacyjnych,

- prawidłowość grubości warstw izolacyjnych,

- prawidłowość wklejenia włoknin (jeżeli jest wymagana),

- prawidłowość uszczelnienia dylatacji rur instalacyjnych.

6.8. Roboty podłogowe i posadzkowe

Zakres robot podłogowych i posadzkowych obejmuje zarowno wykonanie robot

podstawowych jak i uzupełniających, do ktorych zaliczyć można wykonanie

szlicht, izolacji cieplnych, przeciwwilgociowych, akustycznych oraz warstw wykończeniowych,

itp.

6.8.1. Materiały

Jako głowne materiały do wykonywania robot podłogowych i posadzkowych

należy zaliczyć: papy izolacyjne, folie polietylenowe, płyty styropianowe, płyty OSB,

cement, piasek, gotowe mieszanki klejowe, płytki terakotowe, wykładziny PCV oraz

dywanowe.

6.8.2. Sprzęt

Do podstawowego sprzętu używanego do robot przy podłogach i posadzkach

należy zaliczyć skrzynie do zapraw, wiadra, kielnie murarskie, czerpaki blaszane, poziomice,

szczotki stalowe, pędzle, (sprzęt prosty), betoniarki elektryczne, wciągniki,

żurawie (sprzęt specjalistyczny).

6.8.3. Wykonanie robót

Warstwy posadzkowe i wykończeniowe winny być zgodnie z dokumentacją

projektową. Posadzki w pomieszczeniach mokrych, w ktorych są zainstalowane urządzenia

odpływowe powinny posiadać izolację wodoszczelną ułożoną bezpośrednio

pod posadzką, a spadek warstwy izolacji wodoszczelnej, podkładu podłogowego i

posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić co najmniej 1%.

6.8.3.1. Podkłady

Podkład podłogowy może być ułożony bezpośrednio na podłożu lub warstwie

izolacji przeciwwilgociowej, paroszczelnej albo na izolacji przeciwdźwiękowej, cieplnej

i oddzielony od ścian pomieszczenia paskami tej izolacji – tzw. podkład pływający.

Każdorazowo winien być układany zgodnie z dokumentacją projektową.

Należy zwrocić szczegolną uwagę na szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe,

zakończenia podłogi przy ścianach oraz na połączenia rożnych materiałow posadzki.

Przy wykonywaniu prac stosować wkładki (taśmy) dylatacyjne.

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania podkładów cementowych:

- grubość podkładu związanego z podłożem nie powinna być mniejsza niż 25 mm, a

podkładu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna być mniejsza niż 35 mm,

- grubość podkładu "pływającego" na izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału

ciągliwego (np. wełny mineralnej) nie powinna być mniejsza niż 40 mm, a w

przypadku izolacji z wyrobow sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza niż

35 mm,

- szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu,

przy fundamentach urządzeń, wzdłuż osi słupow konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających

posadzki o wyraźnie rożniących się obciążeniach, szerokość szczelin

dylatacyjnych powinna wynosić 4 ÷ 12 mm,

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione odpowiednim materiałem,

- szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w odległościach nieprzekraczających

3 m w podkładach na otwartym powietrzu na podłożu gruntowym, 4 m w

podkładach na podłożu gruntowym, ale w pomieszczeniach zamkniętych, 6 m w podkładach

usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury,

5,5 m w podkładach usytuowanych w pozostałych miejscach,

- temperatura powietrza podczas wykonywania podkładow cementowych oraz w ciągu

co najmniej 3 dni po wykonaniu podkładu powinna być wyższa niż 5 °C,

- zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotować zgodną z dokumentacją

projektową,

- zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po jej

przygotowaniu, między listwami kierunkowymi o wysokości rownej grubości podkładu,

z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania powierzchni

podkładu,

- w świeżym podkładzie powinny być ukształtowane szczeliny przeciwskurczowe na

głębokość od 1/3 do 1/2 grubości podkładu,

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być pielęgnowany,

- podkład powinien mieć powierzchnię rowną, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub

zgodną z zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podkładu sprawdzana 2 metrową

łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitow większych

niż 3 mm; odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej

nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości

pomieszczenia.

6.8.3.2. Izolacje

Wyroby służące do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podłog obejmują

wyroby rolowe: papy lub folie z tworzyw sztucznych wraz z klejami do przyklejania

izolacji do podłoża i preparatami uszczelniającymi oraz kompozyty żywiczne i polimerowo

– żywiczne.

Rolki pap lub folii, masy żywiczne oraz kleje i preparaty uszczelniające bezpośrednio

przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej powinny

mieć temperaturę rowną lub zbliżoną do izolowanego podłoża.

Płyty, listwy, kleje i preparaty uszczelniające, bezpośrednio przed ich zastosowaniem

do wykonania izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej, powinny mieć temperaturę

zbliżoną do temperatury zabezpieczanego podłoża, nie niższą niż 10°C.

Przygotowanie konkretnych wyrobow do stosowania powinno się odbywać

zgodnie z instrukcjami lub technologiami ich stosowania dołączonymi przez producenta

do aprobaty technicznej i powołanymi w projekcie.

Podłoże pod izolacją cieplną lub przeciwdźwiękową powinno wykazywać wilgotność

nie większą niż 3%, a dopuszczalne zagłębienia w powierzchni podłoża nie

powinny przekraczać 5 mm. Sposob wykonania izolacji podłogowych powinien być

zgodny z opisem podanym w projekcie.

Podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe i parochronne powinny być trwałe,

rowne, bez wgłębień, wypukłości i pęknięć, czyste i odpylone, bez ostrych krawędzi.

Rodzaj wykonywanych izolacji winien być zgodny z dokumentacją projektową.

Podstawowe czynności związane z przygotowaniem wyrobów izolacyjnych to:

- rozwinięcie papy lub folii, dopasowanie jej do podłoża, przycięcie jej na odpowiednie

arkusze, oczyszczenie arkuszy z kurzu, ewentualne nawinięcie arkuszy na rolki,

np. z tektury,

- wymieszanie przed użyciem wyrobow polimerowo – cementowych, wyrobow z żywic

syntetycznych zarowno jedno, jak i dwuskładnikowych, płynnych klejow i preparatow

uszczelniających, co powinno doprowadzić je do ujednorodnienia (osiągnięcia

jednolitego wyglądu i koloru); mieszanie powinno się wykonywać mechaniczne przez

co najmniej 3 min, rozcieńczenie płynnych wyrobow podanym w projekcie lub instrukcji

rozcieńczalnikiem, o ile jest dopuszczone przez producenta, co powinno przygotować

wyroby do prawidłowego stosowania, jeżeli uległy zagęszczeniu w trakcie

magazynowania.

Przygotowanie płynnych klejow, preparatow uszczelniających, kompozycji z

żywic syntetycznych i mieszanek polimerowo – cementowych powinno się odbywać

w miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi,

w powietrzu o temperaturze nie niższej niż 15°C i nie wyższej niż 25°C oraz wilgotności

względnej powietrza nieprzekraczającej 80%.

Izolacje powinny w sposob ciągły i szczelny zabezpieczać podłogę przed działaniem

wody lub pary wodnej. Izolacje powinny ściśle przylegać do chronionego podłoża,

a ich powierzchnia powinna być rowna, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń.

Izolacje przeciwwilgociowe powinny być umieszczane w konstrukcji podłogi od strony

działania wody, a izolacje parochronne od strony działania pary wodnej.

6.8.2.3. Warstwy wykończeniowe

Warstwy wykończeniowe podłog winny być wykonane zgodnie z dokumentacją

projektową. Przede wszystkim stosować wykończenia z wykładzin rulonowych

PCV oraz dywanowych, płytek terakotowych i gres.

6.8.2.3.1. Przygotowanie podłoża pod wykładziny ceramiczne

Podłoże pod wykładziny ceramiczne może stanowić beton lub zaprawa cementowa.

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie

minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podkłady betonowe powinny być wykonane

z betonu co najmniej klasy B-20.

Grubość podkładów cementowych powinna wynosić między innymi:

- 25 mm dla podkładu związanego z podłożem,

- 35 mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej,

- 40 mm dla podkładu pływającego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplnej.

Grubość podkładu betonowego powinna wynosić co najmniej 50 mm. Powierzchnia

podkładu powinna być zatarta na ostro, bez rakow, pęknięć i ubytkow,

czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia

bitumami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni

podkładu od płaszczyzny w dowolnym miejscu podkładu nie może przekraczać 5 mm

na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

W podkładzie należy wykonać zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne,

konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Na zewnątrz budynkow powierzchnia zdylatowanych

pol nie powinna być większa niż 10 m2 przy maksymalnej długości boku

nie większej niż 3,5 m. Wewnątrz budynkow pola dylatacyjne powinny mieć wymiary

nie większe niż 5 x 6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku,

wokoł fundamentow maszyn, słupow konstrukcyjnych oraz na styku z innymi

rodzajami wykładzin. Szczegołowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości

i kierunku spadkow, miejsc osadzenia wpustow oraz miejsc wykonania dylatacji

powinny być podane w projekcie.

6.8.2.3.2. Układanie płytek ceramicznych wykładzinowych

Wykładzina ceramiczna podłogi powinna charakteryzować się odpowiednią

wytrzymałością między innymi na odrywanie płytek, na naciski, uderzenia, zmiany

temperatury, zawilgocenie czy działanie agresywnego chemicznie środowiska. Ważne

jest zatem takie dobranie wszystkich warstw tworzących podłogę, aby wzajemnie

wspołgrały takie ich parametry jak: rozszerzalność termiczna, sztywność lub elas-

tyczność. Parametry te wpływają na rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz ustalenie

odpowiednich wymiarow powierzchni i połączeń między płytkami a podłożem.

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarow,

gatunkow i odcieni oraz wyznaczyć linię, od ktorej układane będą płytki. Następnie

przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy

rozprowadzić ją po podłożu pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50°,

Kompozycja powinna być nałożona rownomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie

wykładzin w ciągu 10 minut. Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa

się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy ją lekko przesunąć po podłożu

(ok. 1 ÷ 2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką

miała grubość 6 ÷ 8 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji

klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości

spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny

należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami.

Zaleca się, aby szerokość spoiny przy płytkach o długości boku wynosiła:

- bok płytki do 100 mm – spoina szerokości około 2 mm,

- bok płytki 100 ÷ 200 mm – spoina szerokości około 3 mm,

- bok płytki 200 ÷ 600 mm – spoina szerokości około 4 mm,

- bok płytki powyżej 600 mm – spoina szerokości około 5 – 20 mm.

Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą

do fugowania na menisk wklęsły. W wykładzinie należy wykonać dylatację w

miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub

zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć

aktualną aprobatę techniczną.

Tarasy narażone są na oddziaływanie warunkow atmosferycznych takich jak

deszcz, śnieg, zmiany temperatury. Dodatkowo, w przypadku gdy są wykonywane

nad pomieszczeniami ogrzewanymi, powinny spełniać jednocześnie wszystkie funkcje

dachu płaskiego i sprostać wymaganiom dotyczącym szczelności i izolacyjności

cieplnej. W nieprawidłowo wykonanej i zaizolowanej płycie tarasu naprężenia rodzące

się w takich warunkach mogą spowodować odspajanie się okładziny ceramicznej.

Warstwy tarasowe winny być bezwzględnie wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.

6.8.3. Kontrola jakości

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej

szorstkości, występowania ubytkow i porowatości, czystości i zawilgocenia,

- sprawdzenie rowności podkładu, ktore przeprowadza się przykładające w dowolnych

miejscach i kierunkach 2-metrową łatą,

- sprawdzenie spadkow podkładu posadzkowego za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy;

pomiary rowności i spadkow należy wykonać z dokładnością do 1 mm,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegołow w podkładzie: szczelin dylatacyjnych,

przeciwskurczowych, cokołow itp. wizualnie i dokonując pomiarow szerokości

oraz prostoliniowości szczelin oraz wysokości cokołow,

- sprawdzenie wytrzymałości betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiałow,

z ktorych podkład został wykonany, metodami nieniszczącymi.

W trakcie prac dotyczących podłóg są wymagane odbiory przejściowe:

- odbior podłoża betonowego pod konstrukcją podłogi,

- odbior każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, np. gruntowania, warstwy spodniej,

warstwy wierzchniej,

- odbior każdej z warstw izolacji parochronnej,

- odbior każdej z warstw izolacji cieplnej,

- odbior warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej,

- odbior każdej z warstw izolacji przeciwdźwiękowej,

- odbior podłogowego podkładu betonowego, z zaprawy cementowej,

- odbior warstw: wyrownawczej, wygładzającej, adhezyjnej itp.,

- odbior każdej z warstw posadzkowych, jeżeli posadzka jest zaprojektowana z kilku

warstw, np. izolacji wodoszczelnej lub chemoodpornej pod nawierzchnią posadzki.

6.9. Izolacje i okładziny przeciwpożarowe

Przygotowanie podłoża oraz samo wykonanie izolacji i okładzin przeciwpożarowych

winno być zgodne z dokumentacją projektową oraz wytycznymi i instrukcjami

producenta zabezpieczenia.

6.10. Dźwigi osobowe

Montaż dźwigu powinien zostać wykonany przez dostawcę dźwigu zgodnie z

wytycznymi producenta. Dźwig podlega przepisom Urzędu Dozoru Technicznego.

Szyb dźwigowy oraz maszynownię dźwigu wykonać zgodnie z wymogami dokumentacji

projektowej ora wytycznymi producenta dźwigu.

7. Zakres badań odbiorczych

Szczegołowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie

pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony

protokoł zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w

protokole należy określić termin, w ktorym wadliwie wykonane prace przedstawione

zostaną do ponownych badań.

W procesie realizacji budowy mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe.

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczegolnych etapow robot przed zakończeniem

budowy kolejnych, a w szczegolności robot podlegających zakryciu. Przed

przekazaniem do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego.

Odbiór końcowy polega na:

- sprawdzeniu protokołow z odbiorow częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych

w nich postanowień, usunięciu usterek i innych niedomagań, w szczegolności

sprawdzeniu protokołow z prob szczelności,

- sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany

i uzupełnienia.

Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone

właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione

lub też nie ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając

jednocześnie termin ich usunięcia.

8. Podstawa rozliczania robót

Rozliczenie robot montażowych może być dokonana jednorazowo po wykonaniu

pełnego zakresu robot i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umo-

wie, po dokonaniu odbiorow częściowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy

zamawiającym, a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego.

Podstawę rozliczenia i płatności wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi

wartość tych robot obliczona na podstawie określonych w ofercie cen jednostkowych

i ilości robot potwierdzonych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie

kwoty ryczałtowej za określony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe uwzględniają:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałow, narzędzi i sprzętu, obsługę sprzętu,

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robot,

- wykonanie robot pomocniczych,

- montaż instalacji,

- wykonanie prob szczelności,

- usunięcie wad i usterek powstałych w trakcie wykonywania robot.

9. Dokumenty odniesienia

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”, Wydawnictwo Verlag

Dashofer 2006.