Opis Techniczny

I. Opis projektu architektoniczno-budowlanego.

1. Przeznaczenie, rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne oraz gabaryty

- Informacje ogólne

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie kompletu prac budowlanych służących ulepszeniu części budynku OSP przy ul. Hubala 51 zlokalizowanego na działkach nr ew. gr. 360/2, 360/4, 360/5 w miejscowości Wola Zaradzyńska gm. Ksawerów. Opracowywana część budynku zlokalizowana jest w jego północno-wschodnim narożniku na parterze. Pomieszczenia w tej części służyć będą świetlicy wiejskiej. Pomieszczenia te stanowić będą niezależną, od pozostałych części budynku, funkcjonalnie przestrzeń. Budynek w tej części jest obecnie zdewastowany i przestrzeń przyszłej świetlicy wymaga gruntownego remontu wnętrz, wymiany stolarki otworowej i docieplenia ścian zewnętrznych oraz przygotowania dojścia. Planowane prace przebiegać będą w branżach budowlanej, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych. Docelowo przewiduje się utworzenie pomieszczenia świetlicy dostępnego przez wiatłołap i komunikację z wydzielonego wejścia do budynku. Przy głównym pomieszczeniu świetlicy zlokalizowane będą pomieszczenia sanitarne. Zachowana będzie możliwość komunikacji wewnętrznej pomiędzy częścią świetlicową a  pom. Zaplecza kuchennego oraz pomieszczeniami użytkowymi na 1 piętrze budynku poprzez oddzielone schody wewnętrzne. Prace remontowe dotyczące części świetlicowej wydzielono z całego zakresu remontu budynku. W tej części planuje się wykonanie ścianek działowych, wentylacji pomieszczeń, drzwi, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie lekkich schodów stalowych z stopnicami i poręczami, wykonanie posadzek, tynków i okładzin ceramicznych ścian i sufitów, wykonanie parapetów, wykonanie zadaszenia nad wejściem. W zakresie inwestycji będzie również ocieplenie ścian zewnętrznych pomieszczeń świetlicowych oraz utwardzenie dojścia do drzwi świetlicy wraz z wycieraczkami. Budynek w tej części ogrzewany będzie grzejnikami z zasilaniem elektrycznym. Pomieszczenia planuje się wyposażyć w instalacje elektryczną, oświetlenie, wodę, kanalizację, wentylację. Pomieszczenia i instalacje będą mogły funkcjonować niezależnie od pozostałej części budynku.

- Piwnice

Objęty opracowaniem budynek nie jest i nie będzie podpiwniczony.

- Parter

Przedmiotowa część budynku pełnić będzie funkcję świetlicy wiejskiej miejscowości Wola Zaradzyńska. W parterze opracowywanej części budynku zlokalizowano hol i pomieszczenia sanitarne dostępne z układu komunikacji. Układ wejść do budynku przebiega zgodnie z układem funkcjonalnym (od strony wschodniej zlokalizowane są drzwi do części świetlicowej oraz obok nich dzrwi na zaplecze przyległego sklepu.

Pomieszczenia główne mają zapewniony dostęp światła dziennego (przeszklone otwory okienne, drzwiowe),oraz oświetlenie elektryczne zapewniające prawidłowe natężenie oświetlenia.

Pomieszczenia wyposażone będą w grawitacyjną wentylację wywiewną wspomaganą elektrycznymi wentylatorami kanałowymi, instalację elektryczną zasilającą również grzejniki.  W obrysie kondygnacji projekt uwzględnia zlokalizowanie schodów wewnętrznych –jednak decyzję o ich lokalizacji podejmie inwestor w trakcie realizacji prac budowlanych.

Pomieszczenie parteru spełnia wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego poprowadzić będzie odpowiednia pochylnia. Budynek jest wolnostojącym obiektem. Inwestycja obejmuje ingerencję tylko w wybrany fragment całego budynku.

- Piętro

Na kondygnacji piętra zlokalizowano trzy pomieszczenia spotkań i zajęć edukacyjnych. Przewiduje się lokalizację sali spotkań dla 30 osób oraz organizację w dwóch mniejszych pomieszczeniach sal edukacyjnych.

- Gabaryty zabudowy, zestawienie powierzchni

Projektowany budynek posiada wysokość dwóch kondygnacji nadziemnych.

Budynek nie jest podpiwniczony.

- Zestawienie powierzchni

| Kondygnacja: | Numer pom.: | Nazwa pomieszczenia: | Powierzchnia: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | użytkowa: |  |
| 0 | 1 | WIATROŁAP | 4,78 m2 |  |
| 0 | 2 | KL SCHODOWA | 12,13 m2 |  |
| 0 | 3 | HOL | 32,63 m2 |  |
| 0 | 4 | PISUAR | 1,65 m2 |  |
| 0 | 5 | PRZEDSIONEK WC MĘŻCZYZN | 4,37 m2 |  |
| 0 | 6 | WC MĘŻCZYZN | 1,65 m2 |  |
| 0 | 7 | WC KOBIET | 1,80 m2 |  |
| 0 | 8 | PRZEDSIONEK WC KOBIET | 3,75 m2 |  |
| 0 | 9 | NATRYSK | 2,06 m2 |  |
| +1 | 11 | POM. ŚWIETLICY | 18,24 m2 |  |
| +1 | 12 | POM. ŚWIETLICY | 22,45 m2 |  |
| +1 | 13 | POM. ŚWIETLICY | 92,02 m2 |  |
| ŁĄCZNIE: | Σ= |  | 199,93 m2 |  |

- Parametry charakterystyczne budynku

| Rodzaj : |  | Wartość : |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa opracowania | parter | 67,22 m2 |
|  | piętro | 132,71 m2 |
|  | Σ | 199,93 m2 |
| Powierzchnia wewnętrzna opracowania | parter | 69,97 m2 |
|  | piętro | 133,71 m2 |
|  | Σ | 203,68 m2 |
| Powierzchnia zabudowy; |  | bez zmian |
| Kubatura brutto opracowywanej cz. budynku |  | 560,00 m3 |
| Wysokość budynku |  | 8,70 m |
| Wymiary w rzucie |  | 18,66 x 17,65 m |
| Poziom posadowienia posadzki |  | bez zmian |

2. Forma architektoniczna, funkcja, dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy, sposób spełnienia wymagań, o których mowa w atr. 5 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane.

- Forma architektoniczna

Budynek posiada tradycyjną formę budynku remizy strażackiej z salą spotkań typowego dla zabudowy wiejskiej. Planowana inwestycja będzie się harmonijnie wpisywać w otaczający krajobraz oraz podkreślać i zespajać sylwetkę zabudowań gminnych. Budynek jest budynkiem o tradycyjnej murowanej konstrukcji, zwartej bryle i wielospadowym symetrycznym dachu.

Budynek swym charakterem, geometrią i kolorystyką po ociepleniu nawiązywać będzie do istniejących okolicznych obiektów. Ukształtowanie dachu dostosowane jest do otaczających budynków.

- Funkcja

Opracowana część budynku będzie przeznaczona na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej z głównym pomieszczeniem spotkań na piętrze budynku dla 30osób. Planowana inwestycja związana jest bezpośrednio z poprawą realizacji funkcji oświatowo-społacznych na terenie działki inwestora.

- Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Ocieplony budynek naturalnie wpisany będzie w krajobraz i pobliską zabudowę stanowiąc spójny element sylwetki zabudowań Woli Zaradzyńskiej.  Budynek swoją kolorystyką, materiałami i geometrią współgra z innymi budynkami użyteczności publicznej w tym rejonie tworząc jednolity układ urbanistyczny i podkreślając spójność tego miejsca.

- Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w atr. 5 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane.

- Realizacja podstawowych wymagań z zakresu bezpieczeństwa konstrukcji,

Projekt opracowano z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, przepisów wykonawczych oraz obowiązujących norm. Szczegółowe informacje zawarte zostały w odrębnym punkcie opisu dokumentacji konstrukcyjnej.

- Realizacja podstawowych wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,

Projekt opracowano z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, Ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów wykonawczych.

- Realizacja podstawowych wymagań z zakresu bezpieczeństwa użytkowania,

Projekt opracowano z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, przepisów wykonawczych a przedmiotowe zagadnienia w oparciu o dział VII  rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z póź. zmianami).

- Realizacja podstawowych wymagań z zakresu higieny, zdrowia i ochrony środowiska, Projekt opracowano z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, Ochrony pracy, Ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych .

(Dz. U. z dnia 24 listopada 2006 r.).

- Realizacja podstawowych wymagań z zakresu ochrony przed hałasem i drganiami,

Projekt opracowano z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, przepisów wykonawczych a przedmiotowe zagadnienia w oparciu o dział IX  rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z póź. zmianami).

- Realizacja podstawowych wymagań z zakresu energooszczędności i termoizolacji przegród,

Projekt opracowano z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, przepisów wykonawczych a przedmiotowe zagadnienia w oparciu o dział X  rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z póź. zmianami). Szczegółowy opis zagadnień umieszczono w punkcie 8 niniejszego opisu.

- Zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, energię cieplną,

Budynek zasilany jest w energię elektryczną z istniejącego przyłącza eNN –inwestycja nie wpłynie na zwiększenie mocy umownej. Rozdzielnia elektryczna opracowanej części budynku znajdować się będzie wewnątrz budynku przy wejściu. Zasilanie doprowadzone będzie wewnętrzną instalacją zalicznikową z rozdzielni głównej budynku.

Budynek będzie ogrzewany grzejnikami elektrycznymi.

Do budynku dostarczana jest woda, a odbioru ścieków realizowany jest do szczelnego zbiornika.

Dostawy czynników energetycznych zapewniają gestorzy sieci na podstawie obowiązujących umów.

- Usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów,

Na terenie nieruchomości zlokalizowany jest szczelny bezodpływowy zbiornik na nieczystości  ciekłe (ścieki bytowe), do którego podłączony jest budynek.

Na terenie nieruchomości zlokalizowany jest śmietnik (utwardzony i osłonięty plac na zamykane kontenery do czasowego gromadzenia odpadków z możliwością ich segregacji), do którego kierowane nadal będą odpadki stałe. Odpady te usuwane będą z terenu nieruchomości przez wyspecjalizowaną firmę.

Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo na teren własny nieruchomości.

- Zapewnienie możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego,

Zastosowane rozwiązania projektowe sprzyjają utrzymaniu dobrego stanu technicznego budynku poprzez systematyczną konserwację poszczególnych jego elementów.

Bezwzględnie należy dokonywać czasowych przeglądów budynku, stosować się do zaleceń pokontrolnych.

- Dostępność do obiektu dla osób niepełnosprawnych,

Z uwagi na przeznaczenie zapewniono dostęp do pomieszczeń użytkowych na parterze dla osób niepełnosprawnych.

Układ funkcjonalny pomieszczeń parteru pozwala na funkcjonowanie osoby poruszającej się na wózku o obrębie tej kondygnacji.

- Warunki BHP,

Projekt opracowano z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Prawa pracy, Prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych a przedmiotowe zagadnienia w oparciu o dział VIII  rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z póź. zmianami).

- Wymagania w zakresie obrony cywilnej ludności,

Budynek nie jest obiektem obronnym i nie podlega żadnym wymaganiom w zakresie obrony cywilnej.

- Wymagania w zakresie ochrony konserwatorskiej,

Budynek jest istniejącym obiektem nie wpisanym do ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nieruchomość nie znajduje się w obszarze żadnej obserwacji archeologicznej (wg aktualnych informacji), na którym jakiekolwiek prace inwestycyjne naruszające glebę wymagałyby uzgodnienia archeologicznego z WKZ.

Zaleca się jednak prace ziemne prowadzić ze szczególną ostrożnością.

- Usytuowanie na działce budowlanej,

Projekt opracowano z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, przepisów wykonawczych a przedmiotowe zagadnienia w oparciu o dział II  rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z póź. zmianami).

- Poszanowanie interesu osób trzecich występujących w obszarze oddziaływania obiektu,

Projekt opracowano z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, przepisów wykonawczych a w szczególności w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z póź. zmianami).

Planowane prace inwestycyjne oraz oddziaływanie inwestycji nie wykraczają poza teren nieruchomości inwestora.

- Warunki BHP osób przebywających na terenie budowy,

Szczegółowe opisanie w/w zagadnień znajduje się w sporządzonej informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3. Zagadnienia konstrukcyjno- materiałowe.

- Schematy konstrukcyjne

Przedmiotem opracowania jest część budynku o konstrukcji tradycyjnej murowanej ze stropami z płyt kanałowych. Elementami konstrukcyjnymi są nadproża okien, drzwi, belka stropowa, oraz opcjonalnieschody stalowe na fundamencie żelbetowym .

Nadproża i ościeża otworów wykonstrułowano w formie:

-parter nowe ścianki działowe – belki nadprożowe L19

-ściany istniejące – wzmocnienie stalą

-piętro nowe ścianki GK –nadproża systemowe GK

Wszystkie elementy zaprojektowano w układzie belki wolnopodpartej.

- Założenia do obliczeń konstrukcji.

Do obliczeń konstrukcji przyjęto obciążenia zgodnie z Polskimi Normami. Obliczenia i dobór elementów konstrukcyjnych dokonano zgodne z Polskimi Normami.

Lokalizacja budynku:

-Obc. Śniegiem -II strefa: obciążenie charakterystyczne Q=0,90 kPa

-Obc. Wiatrem -I strefa: charakterystyczne ciśnienie wiatru q=0,25 kPa

Warunki gruntowo-wodne:

Na podstawie wykonanych obserwacji i wywiadu miejscowego można stwierdzić, że rodzaj, układ, pochodzenie i stan gruntu odpowiadają prostym warunkom gruntowym. Z uwagi na charakter budynku i jego rozmiary, statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe oraz proste warunki gruntowe -obiekt należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje ingerencji w układ istniejących fundamentów.

- Wyniki obliczeń i rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcyjnych

Schody stalowe –wykonanie opcjonalne

W budynku zaprojektowano schody stalowe dwubiegowe na belkach policzkowych. Belki policzkowe wykonać z ceowników ekonomicznych o przekroju [e 160. Bieg dolny schodów opiera się na fundamencie i ścianie murowanej z cegły pełnej. Bieg górny schodów opiera się na ściance murowanej i na podciągu żelbetowym. W miejscu oparcia belek schodów wykonać podlewkę z zaprawy CX 15 firmy CERESIT. Stopnie schodowe wykonać z płyt granitowych grubości 3 cm mocowanych przez klejenie do ramek. Ramki stopni wykonać z kątowników nierównoramiennych o przekroju L 60x40x5 i mocować do belek policzkowych przez spawanie.

Na spoczniku elementy kamienne ułożyć na płycie OSB 3 grubości 25 mm. Konstrukcję nośną podestu stanowią belki z ceownika walcowanego na gorąco o przekroju 
[ 140 mocowane do ściany nośnej budynku kotwami do gazobetonu (np. kotwy HGN 14 firmy HILTI) i do belek policzkowych biegów schodowych oraz belki z kątowników nierównoramiennych o przekroju L 60x40x5.

W celu wykonania klatki schodowej należy rozebrać w stropie dwie płyty kanałowe (~ 180 cm). Na krawędzi powstałego otworu należy wykonać żebro żelbetowe zbrojone prętami Ø 12 i strzemionami Ø 6 ze stali klasy A III. Zastosować beton C16/20 (B 20). W czasie betonowania żebra uzupełnić wieniec po rozbiórce płyt kanałowych.

Ścianki działowe

W parterze projektuje się wykonanie ścianek działowych z bloczków gazobetonowych gr. 12cm na zaprawie klejowej. Na piętrze ścianki wykonać w systemie GK. Ścianki łącznej grubości 12,5cm (2xGK+CW75+2xGK), wypełnienie wewnętrzne wełną mineralną.

Nadproża

W ścianach budynku w miejsc planowanych otworów drzwiowych i okiennych projektuje się nadproża z dwóch ceowników walcowanych na gorąco o przekroju [ 140. Nadproża osadzać w ścianie w wykutych szlicach. Po osadzeniu belki stalowe należy owinąć siatką typ Leduchowskiego i otynkować. W warstwie licowej ściany zewnętrznej zastosować na nadproże prefabrykowaną belkę np. SBN72 firmy KONBET.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Do zabezpieczenia antykorozyjnego elementów nośnych schodów dobrano trójwarstwowy zestaw farb spełniających wymogi zabezpieczenia przeciwpożarowego. Zestaw składa się z podkładu z farby epoksydowej, warstwy farby pęczniejącej i warstwy nawierzchniowej z farby poliuretanowej. Warstwę podkładową o grubości po wyschnięciu min. 40 μm wykonać z farby Carboguard 888. Warstwę pęczniejącą wykonać z farby Flame Stal. Grubość powłoki po wyschnięciu 410 μm dla elementów z ceowników [e 160 i 650 μm dla elementów z L 60x40x5. Na warstwę wierzchnią zastosować farbę o nazwie Carbothane 134 grubości 60 μm.

Do zabezpieczenia antykorozyjnego dopuszcza się zastosowanie innego zestawu farb pozwalającego uzyskać klasę odporności ogniowej R30.

Przygotowanie powierzchni do malowania zgodnie z zaleceniami producenta farb.

Wyliczenia znajdują się w notatkach konstruktora.

- Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych oraz posadzek i nawierzchni

- Nawierzchnia

Projektuje się w otoczeniu budynku od strony wschodniej i częściowo południowej wymianę lub wykonanie nawierzchni „N1” z kostki betonowej gr.6cm (37,5m2) na podbudowie piaskowo-cementowej stabilizowanej mechanicznie.

W pozostałej części południowej, północnej i zachodniej w pasie o szerokości 0,6m wykonanie nawierzchni „N2” z płyt ażurowych wypełnionych żwirem (16,5 m2), nawierzchnia otoczona obrzeżem betonowym 6x25cm. Układ warstw i parametry zgodnie z częścią rysunkową. W dalszej odległości od projektowanego budynku należy rozplantować grunt rodzimy z wykopów fundamentowych płynnie w nawiązaniu do niwelety otaczającego terenu.

Nawierzchnia rampy obramowana obrzeżem betonowym 8x30cm w układzie pionowym pomiędzy słupkami balustrady.

Pod projektowanymi nawierzchniami rozprowadzić uziom otokowy.

Grunt rodzimy na powierzchni wykonywanych nawierzchni zagęścić mechanicznie.

Przed wykonaniem nawierzchni przeprowadzić prace związane ze ścianami fundamentowymi.

Przy wykonywaniu prac ziemnych zwrócić szczególną uwagę na istniejącą infrastrukturę podziemną.

- Posadzka

W projektowanej części budynku przewiduje się wykonanie nowych posadzek wykończonych wykładziną PCV. Wykładziny łączyć bezszczelinowo poprzez zgrzewanie. Wykładziny wywinąć na ściany na wys. 10cm. Posadzki należy wykonać kompleksowo po uporządkowaniu stanu istniejącego. Warstwy posadzek opisano na rysunkach.

Przy wykonywaniu prac ziemnych zwrócić szczególną uwagę na istniejącą infrastrukturę podziemną. Przed wykonaniem posadzek na gruncie należy wykonać wewnętrzne instalacje doziemne.

- Ściany

Na parterze budynku projektuje się ścianki działowe murowane gr. 12cm z bloczków gazobetonowych na cienkowarstwowej zaprawie klejowej wraz z nadprożami systemowymi drzwi.

Na piętrze ścianki wykonać w systemie GK. Ścianki łącznej grubości 12,5cm (2xGK+CW75+2xGK), wypełnienie wewnętrzne wełną mineralną.

Ściany zewnętrzne budynku przewidziano do docieplenia. Wykonanie ocieplenia istniejących ścian murowanych projektuje się styropianem fasadowym grubości 15cm o wsp RD=3,9 m2K/W. Metoda ocieplenia: lekka-mokra, płyty biało-pomarańczowe „w kropki” z krawędziami frezowanymi mocować na klej uniwersalny i łączniki mechaniczne; tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie o fakturze „kornik” w kolorze istniejącej elewacji. Tynk nakładany na zagruntowaną warstwę kleju uniwersalnego zbrojonego tworzywową siatką elewacyjną.

Elewację południową części wyższej budynku przemalować farbą akrylową.

Ścianę pod spocznikiem schodów wymurować z cegły pełnej.

Na parterze opracowywanej części budynku projektuje się również wewnętrzne ścianki wydzielające hol w technologii aluminiowo-szklanej –zgodnie z wykazem stolarki.

- Okna

W przedmiotowym projekcie okna wymagają wymiany/ uzupełnienia.

Projektuje się nowe okna w technologii PCV. Kolor ram obustronnie biały. Szyby zespolone jednokomorowe, szkło przezroczyste. Grubość pakietu szklanego 24-28mm –szkło zespolone 4/16-20/4.

Całkowity współczynnik U dla okien U = 1.0 [W/( m2•K )]

Wraz z montażem okna należy wykonać jego obróbkę i zamontować parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze białym szerokości 30cm. Parapet wewnętrzny komorowy z tworzywa PCV powlekany okleiną –biały, szerokości 45cm.

Na wskazanych oknach zamontować/ wymienić zewnętrzne kraty stalowe.

- Drzwi

Projektuje się zamontowanie drzwi zewnętrznych stalowych antywłamaniowych w istniejącym otworze (po usunięciu drzwi i ościeżnicy istniejących). Drzwi z profili i paneli izolowanych, lakierowanych proszkowo lub okleinie PCV, przeszklenie szkłem bezpiecznym bezbarwnym, zespolonym. Drzwi z przewiązkami usztywniającymi z pochwytami obustronnymi, zamkiem beczułkowym, wkładka bębenkowa atestowana w klasie C. Drzwi otwierane na zewnątrz z samozamykaczem, komplet w klasie antywłamaniowej 4.

Całkowity współczynnik U dla drzwi U = 1.400 [W/( m2•K )]. Drzwi zewnętrzne do części świetlicowej wymagają poszerzenia otworu i wymiany nadproża tak aby zachować wymaganą szerokośc drogi ewakuacyjnej (120cm w świetle drzwi).

Rozmieszczenie drzwi we wskazanych na rzucie miejscach.

Drzwi wewnętrzne zgodnie z zestawieniem stolarki: płycinowe, aluminiowo-szklane lub roleta.

- Bramy

-brak

- Stropy

W projektowanym budynku nie przewiduje się wykonywania stropów międzykondygnacyjnych.

Na etapie wykonywania prac należy ustalić zakres ingerencji w strop istniejący –w projekcie uwzględniono zakres maksymalny ewentualnej ingerencji w rejonie schodów.

- Dach

Istniejący dach nad opracowywaną częścią budynku wymaga docieplenia i wykonania izolacji p. wilgociowej.

Projektuje się docieplenie gr. 10cm twardą wełną mineralną mocowaną na klej asfaltowy do zagruntowanego istniejącego podłoża. Na wełnie mineralnej projektuje się papę podkładową na kleju asfaltowym.

Wszystkie płaszczyzny pionowe wystające ponad płaszczyznę dachu (attyki, kominy) należy ocieplić warstwą 5cm wełny mineralnej do pełnej wysokości tych elementów. Pokrycie dachu wywinąć na te elementy na wysokość 50cm. W narożach krawędzi stosować trójkątne kliny wyłagadzające 10x10cm.

Warstwa nawierzchniowa pokrycia dachu stanowić będzie termozgrzewalna papa modyfikowana SBS grubości 5,2mm.

Istniejące attyki wymagają nadmurowania cegłą pełną (2 warstwy) i wymiany obróbek blacharskich.

Istniejące kominy wymagają przemurowania, regulacji wysokości i wykonania czapek oraz kratek wywiewnych z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze szarym. We wnętrzach zamontować kratki wywiewne.

- Materiały wykończeniowe i izolacyjne

- Izolacje p. wilgociowe

Ściany fundamentowe izolować  po ich obkopaniu ppoprzez zastosowanie bitumicznej izolacji powłokowej na bazie dyspersji wodnej. Izolacje wykonać na czyszczone podłoże nakładając warstwę gruntującą i 2xizolację właściwą. Ten sam środek zastosować jako klej do izolacji termicznej ścian fundamentowych. W projekcie proponuje się np: Visbit eko styr.

Izolację docieplenia fundamentu zabezpieczyć w gruncie folią kubełkową.

Posadzka na gruncie zabezpieczona będzie p. wilgociowo folią PE gr. 0,2mm zgodnie z dyspozycjami na rys.

Dach zabezpieczony będzie papą termozgrzewalną układaną zgodnie z informacjami na rys.

- Izolacje termiczne

Ściany fundamentowe ocieplić styropianem nienasiąkliwym pasie o wys. 150/100cm EPS EN 13163 T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(5)-BS170-CS(10)120-DS(N)2 -DS(70,-)2 -DLT(1)5-WL(T)3.

W projekcie przyjęto parametry systemu Termo Organika.

Posadzkę na gruncie projektuje się docieplić styropianem grubości 10cm  EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)10-DS(N)2-DS(70,-)2.

Ściany nadziemne budynku projektuje się docieplić styropianem gr.15cm. Stosować styropian frezowany  fasadowy EPS-EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-) 2–TR100.

Metoda ocieplenia: lekka-mokra, płyty biało-pomarańczowe „w kropki” z krawędziami frezowanymi mocować na klej uniwersalny i łączniki mechaniczne; tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie o fakturze „kornik” w kolorze istniejącej elewacji. Tynk nakładany na zagruntowaną warstwę kleju uniwersalnego zbrojonego tworzywową siatką elewacyjną. W projekcie przyjęto parametry systemu Termo Organika Fasada Gold.

Dach ocieplić twardą wełną mineralną gr. 10cm.

- Materiały wykończeniowe

Ściany fundamentowe tynkować w pasie ponad gruntowym tynkiem żywicznym mozaikowym.

Ściany zewnętrzne od stony zewnętrznej tynkować tynkiem silikonowym barwionym w masie. Kolor dostosować do istniejącej części budynku.

Ściany wewnętrzne murowane wykończyć tynkiem maszynowym gipsowym w kat. 4.

Wykonanie maszynowych tynków gipsowych na ścianach murowanych i suficie –pomieszczenia 1,2,3 parteru oraz pomieszczeń na piętrze. Kategoria tynku  4. Powierzchnie ścian i sufitów przygotować, oczyścić i zagruntować, narożniki wypukłe wzmocnić listwami metalowymi. Tynki malować farbami lateksowymi: 1x warstwa podkładowa, 2x warstwa docelowa. Stosować farby produkcji rodzimej odporne na zmywanie z dodatkiem teflonu –kolor ciepły biały.

Ściany wewnętrze GK szpachlowane.

W pomieszczeniach sanitarnych nr 4,5,6,7,8,9 okładzina ścian z płytek ceramicznych na kleju od wysokości 7cm do 200cm nad poziomem podłogi. Od wysokości 200cm do 260cm tynk maszynowy (tak jak w pom. nr 3). Sufit w pomieszczeniach sanitarnych nr 4,5,6,7,8,9 kasetonowy podwieszony do nietynkowanego stropu na wysokości 260cm nad podłogą. W kasetach sufitu zamontować oprawy oświetleniowe i kratki wentylacyjne. W przestrzeni między stropem a sufitem podwieszanym rozprowadzić instalacje wentylacji, energii, wody.

Stosować glazurę produkcji rodzimej w jasnych odcieniach, fugowanie 2-3mm w ciemniejszej tonacji koloru płytek.

Posadzki wewnętrzne projektuje się wykończyć poprzez przyklejenie wykładziny PCV z wyoblonym wywinięciem 10cm na cokół ścian. Dyspozycje kolorystyczno-materiałowe przedstawiono na rysunkach.

W warstwach posadzkowych przed ich wykonaniem rozprowadzić instalacje wody, kanalizacji. Przy drzwiach wejściowych zamontować wycieraczki zagłębione 90x60cm po stronie zewnętrznej z rusztem metalowym a po stronie wewnętrznej szczotkową.

# Sufit podwieszany w pomieszczeniach sanitarnych parteru:

## PŁYTA SUFITOWA : Hydroboard
Numer referencyjny : 3687M
Kolor : Biały
Typ krawędzi : Board
Moduł (mm) : 600 X 600
Grubość :15  MM

## Reakcja na ogień : Euroklasa A1  
Pochłanianie αw : 0.95  
Izolacyjność akustyczna wzdłużna Dnfw (dB) : 22  
Klasyfikacja europejska pochłaniania dźwięku : 0.95  
Odbicie światła (%): 82.03
Odporność na podwyższoną wilgotność względną powietrza : 100  
Zawartość materiałów z odzysku (%) : 20%
Materiał : Mineralne

RUSZT: Antykorozyjny ruszt 24mm - Antykorozyjne uniwersalne profile główne T24
Kolor : Global white - odcień biel

SPECYFIKACJA SUFITU: Sufit zawiera biorozpuszczalną wełnę mineralną zgodną z dyrektywą Unii Europejskiej 97/67/69 EC. Powierzchnia licowa pokryta pomalowanym welonem z włókna szklanego. Tylna strona płyty zabezpieczona flizeliną z włókna szklanego, aby zapewnić lepszą trwałość, stabilność oraz mniejszą przepuszczalność powietrza płyty mineralnej miękkiej. Płyta sufitowa jest odporna na parę wodną i zachowuje fizyczną integralność w warunkach 100% wilgotności względnej powietrza.

Parapety wewnętrzne z komorowego PCV szerokości 45cm.

Proponuje się przed wykonaniem docelowych wykończeniowych prac budowlano-montażowych przeprowadzić je w próbnym procesie celem uzyskania akceptacji służb inwestora i projektanta.

- Kominy/kanały wentylacyjne

Projektuje się wykonanie nowych metalowych kanałów dolotowych wentylacji grawitacyjnej rozprowadzonych pod stropem (w przestrzeni sufitu podwieszonego). Kanały zakończone elektrycznymi wentylatorkami wyciągowymi sprzężonymi z oświetleniem wentylowanych pomieszczeń. Metalowe piony kominowe przeprowadzone będą przez kondygnację +1 i wyprowadzone ponad dach przez przygotowane otwory. Zespół nowoprojektowanych kanałów wentylacyjnych obudować na piętrze ściankami GK. Komin na dachu obudować cegłą pełną.

Pozostały istniejący układ wentylacji grawitacyjnej przewiduje się do adaptacji.

Kominy ponad dachem wymagają przemurowania, regulacji wysokości, docieplenia i wyposażenia w kratki wywiewne i czapki.

- Parapety zewnętrzne, obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej 0,5mm ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 9006.

Parapety podokienne wykonać z blachy stalowej 0,5mm ocynkowanej powlekanej w kolorze białym. Parapet osadzić w dolnym ryglu okna.

Rynny i rury spustowe stalowe z blachy ocynkowanej i powlekanej w kolorze RAL 9006.

- Podłogi w pomieszczeniach

W projektowanej części budynku projektuje się posadzki na jednakowym poziomie. Układ warstw na podano na rysunkach i opisano we wcześniejszej części tego opisu.

- Materiały elewacyjne

Okładziny termiczne ścian wykończone tynkami cienkowarstwowymi zgodnie z w/w informacjami i dyspozycjami w części rysunkowej projektu.

Projektuje się do wykonania zamontowanie prefabrykowanego płaskiego lekkiego zadaszenia nad wejściem do części świetlicowej. Szerokość zadaszenia 190cm, wysięg  90cm, nachylenie 30%, płaszczyzna prosta; na dole zadaszenia rynienka równolegle do ściany budynku. Zadaszenie mocowane do ściany za pośrednictwem wsporników oraz kotew rozporowych. Konstrukcja wsporcza z profili aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze białym. Pokrycie płytą poliwęglanową bezbarwną gr. 8mm.

Elewację południową części wyższej budynku przemalować farbą akrylową.

Nawierzchnie wokół budynku wykonać odpowiednio w swym zakresie z kostki betonowej szarej lub w płyt ażurowych wypełnionych żwirem. Kolorystyka i dobór materiałów powinien być zaakceptowany przez inwestora i architekta.

- Ocena techniczna,

Obiekt znajduje się w DOBRYM stanie technicznym, elementy konstrukcji nie wykazują skłonności do nadmiernych odkształceń, nie stwierdzono pęknięć ani zarysowań ścian nośnych oraz nadproży. Poszczególne elementy konstrukcyjne budynku nie stanowią zagrożenia wynikającego z utraty nośności i stateczności.

Budynek nadaje się do dalszego użytkowania, remontowania, przebudowywania pod warunkiem uwzględnienia naprawy lub wymiany elementów będących w złym stanie technicznym.

W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono dobry i b.dobry stan techniczny poszczególnych elementów budynku.

Wszelkie prace budowlane muszą być prowadzone pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Podczas prowadzonych robót należy na bieżąco oceniać i weryfikować oceny stanu technicznego elementów budynku.

Dostateczny stan budynku pozwala na bieżące jego użytkowanie oraz predysponuje do wykonania rozbudowy.

Prowadzone zabiegi należy przeprowadzać w taki sposób, aby nie naruszać innych elementów budynku, a jednocześnie wyeliminować potencjalne źródła zniszczenia elementów budynku.

Ostatecznie stwierdza się, że w/w budynek nadaje się do dalszej przebudowy i rozbudowy zgodnie z projektem budowlanym.

- Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej

Na podstawie wykonanych obserwacji i wywiadu miejscowego można stwierdzić, że rodzaj, układ, pochodzenie i stan gruntu odpowiadają prostym warunkom gruntowym. Z uwagi na charakter budynku i jego rozmiary, statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe oraz proste warunki gruntowe -obiekt należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje ingerencji w układ istniejących fundamentów.

4. Dostępność do obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na przeznaczenie i funkcję budynku zapewniona jest jego dostępność dla osób niepełnosprawnych w obrębie kondygnacji parteru, na której znajdują się wszystkie niezbędne dla człowieka pomieszczenia.

5. Podstawowe dane technologiczne.

Przedmiotowe opracowanie przewiduje realizację prac remontowo-budowlanych w wydzielonej części budynku OSP. Budynek wyposażony będzie w typowe instalacje elektryczną i odgromową, wod-kan, c.o. na bazie grzejników elektrycznych, wentylacji grawitacyjnej, lokalnie (w pom. sanitarnych) wywiewnej wentylacji mechanicznej.

Szczegółowy opis instalacji znajduje się w odpowiednich tomach. W projektowanym budynku nie przewiduje się lokalizacji żadnych procesów technologicznych.

6. Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego

oraz powiązanie z sieciami zewnętrznymi.

Budynek wyposażony będzie w typowe instalacje elektryczną i odgromową, wod-kan, c.o. na bazie grzejników elektrycznych, wentylacji grawitacyjnej, lokalnie (w pom. sanitarnych) wywiewnej wentylacji mechanicznej.

Na działce inwestora znajdują się doprowadzone  czynne przyłącza: eNN, wody, kanalizacji wykorzystywane są one przez inwestora na podstawie określonych warunków technicznych i umów przyłączeniowych.

Projektowana część budynku przyłączona zostanie do wewnętrznej zalicznikowej instalacji elektrycznej poprzez projektowany podtynkowo kabel.

Przyłączenie projektowanej części budynku do wewnętrznej instalacji eNN odbędzie się w ramach posiadanych rezerw mocy umownej.

Inwestycja obejmuje przyłączenie sanitariatów do szczelnego zbiornika na nieczystości płynne znajdującego się na działce inwestora.

Instalacja wody zasilona będzie z istniejącej części budynku.

Budynek wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z planem p.poż.

Szczegółowy opis instalacji znajduje się w odpowiednich tomach projektowych.

7. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych

urządzeń instalacji technicznych.

Głównymi urządzeniami poszczególnych instalacji są:

-elektryczne: oprawy oświetleniowe zewnętrzne i wewnętrzne, gniazda wtykowe, zasilanie grzejników, wentylatorów i podgrzewacza wody.

Oświetlenie wewnętrzne załączane będzie łącznikami. Wybrane oprawy wyposażyć w moduły awaryjne z 1 godzinnym podtrzymaniem.

Gniazda wtykowe z zasilaniem 1x230, 10-16A –zgodnie z projektem elektrycznym.

Opracowywana część budynku wyposażona w przycisk wyłącznika prądu zprzężony z wyłącznikiem prądu dla pozostałej części budynku.

-wod-kan.: urządzenia sanitarne na parterze

-c.o.: grzejniki elektryczne

-wentylacji grawitacyjnej i mech.: metalowe kanały wywiewne, w pomieszczeniach sanitarnych wentylatorki z silnikiem elektrycznym załączane wraz z oświetleniem.

Szczegółowy opis przedmiotowych zagadnień znajduje się w odpowiednich tomach projektowych.

8. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Bilans mocy urządzeń elektrycznych: Pz=13kW ,Pi=21kW.

Sprawność energetyczna instalacji wentylacyjnej 95%.

Inwestycja leży na terenie III strefy klimatycznej.

Do realizacji ustalono budynek użyteczności publicznej o wewnętrznej temperaturze obliczeniowej pomieszczeń (ti= 200C). Pomieszczenia będą przeznaczone na czasowy pobyt ludzi tj łączny czas przebywania tych samych osób jest w przedziale 2-4 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź też praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku.

Udział powierzchni okien i ścian szklanych do powierzchni całej elewacji wynosi 13% <15% wymagane.

Właściwości cieple projektowanych i przegród zewnętrznych:

-ściany zewnętrzne

Całkowity współczynnik U = 0.20 <Uc (max)=0.230 [W/( m2•K )] przy ti < 160C

-przeszklone drzwi, okna, ściany przezroczyste

Całkowity współczynnik dla okien U = 1,000 <U (max)=1,100 przy ti <160C

Całkowity współczynnik dla drzwi U = 1.400 =U (max)=1,500 przy ti <160C

-dach, stropodachy i stropy

Całkowity współczynnik U = 0.198 <U (max)=1.000 [W/( m2•K )] przy Δti > 80C

-podłoga na gruncie

Całkowity współczynnik U = 0.250 <U (max)=0.300 [W/( m2•K )] przy ti > 160C

-wskaźnik EP

projektowane EP=40  <EP max=45 [kWh/ (m2•rok)]

Zgodnie z przedstawionymi wyżej danymi, projektowaną charakterystyką energetyczną budynku wraz z raportem jej obliczeń przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z póź. zmianami).

Z uwagi na brak technicznych i ekonomicznych możliwości zastosowania alternatywnych wysokoefektywnych systemów zaopatrzenia w energię odstąpiono od przeprowadzania szczegółowej analizy możliwości ich wykorzystania.

9. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Projektowany budynek jest i nadal będzie zaopatrywany w wodę z sieci gminnej. Ścieki sanitarne odprowadzane są do szczelnego zbiornika i wywożone przez wyspecjalizowaną firmę.

Wody opadowe rozprowadzone będą powierzchniowo po terenie własnej nieruchomości.

Obiekt nie generuje ponadnormatywnych zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, innych płynnych ani uciążliwych zapachów.

Wytwarzane odpady stałe nadal będą na poziomie 0,1m3/d. Odpady te nie są uciążliwe dla środowiska –głównym składnikiem będzie papier. Odpady te gromadzone nadal będą czasowo w zamkniętych pojemnikach na terenie nieruchomości, z możliwością ich segregacji, a następnie usuwane przez specjalistyczną firmę powołaną przez gminę.

Obiekt nie będzie generował hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wibracji ani żadnego promieniowania.

Planowana inwestycja nie wywoła wpływu na drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja przeprowadzona będzie poza strefą oddziaływania linii napowietrznych eSN/eWN oraz innych instalacji znajdujących się na działce inwestora. Istniejące instalacje doziemne energii, kanalizacji i wody pozostające w obrysie budynku zostaną zabezpieczone. Lokalizacja budynku jest zgodna z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i stosownymi rozporządzeniami.

Zgodnie z przedstawionymi wyżej danymi przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

10. Warunki ochrony przeciwpożarowej.

- Wydzielona projektem część budynku pełnić będzie funkcję świetlicy wiejskiej –zaliczany do kategorii ZL III.

- Budynek niski (h=8,05 m), dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.

- Powierzchnia strefy pożarowej ok. 700m2 < max 8.000 m2

- Klasa odporności pożarowej budynku „C” obniżona do „D”.

- Klasa odporności ogniowej elementów budynku:

-główna konstrukcja nośna: 	R 30

-konstrukcja dachu:		bez wymagań

-strop:				REI 30

-ściana zewnętrzna:		EI 30

-ściana wewnętrzna:		bez wymagań

-przekrycie dachu:		bez wymagań

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji przyjęto jedną strefę pożarową dla całego budynku.

- Projektowana inwestycja nie zawiera elementów oddzielenia przeciwpożarowego.

Drogi ewakuacyjne projektuje się przy założeniu maksymalnej liczby użytkowników w opracowywanej części budynku 45 osób. Nieprzekraczalna długość przejścia ewakuacyjnego dla dwukondygnacyjnego budynku ZL III wynosi 40m i jest zachowana do 28m. Projektuje się jedno wyjście ewakuacyjne. Szerokość drzwi ewakuacyjnych min 90 lub 120cm w świetle przejścia. Wyjście ewakuacyjne prowadzi bezpośrednio na zewnątrz budynku. Nie projektuje się zewnętrznych dojść ewakuacyjnych ani dróg ewakuacyjnych. Zewnętrzna nawierzchnia przy wyjściach ewakuacyjnych będzie utwardzona.

Budynek wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z opracowanym planem ochrony p.poż.

Główny wyłącznik prądu znajdować się będzie na tablicy rozdzielczej budynku, sterowanie tym wyłącznikiem projektuje się podwójne rozmieszczone przy wejściach do budynku.

11.Uwagi generalne

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami.

Wszystkie roboty specjalistyczne wykonać przez autoryzowanych wykonawców, lub za ich wiedzą i aprobatą.

Podane w projekcie wymiary zweryfikować na budowie, a o niezgodnościach powiadomić nadzór autorski.

W przypadku rozbieżności między projektami branżowymi obowiązuje rozwiązanie przyjęte w projekcie architektonicznym. O wykrytych rozbieżnościach należy powiadomić nadzór autorski.

Wszystkie rozbieżności i zmiany wynikłe w trakcie budowy należy uzgodnić z głównym projektantem zespołu oraz projektantami opracowań branżowych.

Wszystkie materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty oraz odpowiadać wymogom normowym.

Stosowanie technologii i materiałów zamiennych oraz potwierdzenie użycia proponowanych rozwiązań musi uzyskać aprobatę projektanta i inwestora.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych:

Elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją dla atmosfery miejskiej i przemysłowej tj. po oczyszczeniu i odtłuszczeniu malować 1x farba podkładowa chlorokauczukowa +2x emalia nawierzchniowa chlorokauczukowa kolor RAL 9006 –minimalna łączna grubość powłok malarskich 0,15 mm.

Warunki wykonania robót budowlano-montażowych:

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem osób do tego uprawnionych.

PROJEKTANCI:

mgr inż. arch. Antoni Baryła

upr. bud. nr 21/R-266/ŁOIA/04

specjalność architektoniczna

mgr inż. Paweł Gawłowski

upr. bud. nr 20/00/WŁ

specjalność konstrukcyjno-budowlana