Opis do zgłoszenia robót

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ksawerów:

Przebudowy drogi – ulicy Konopnickiej

- INWESTOR

Gmina Ksawerów    ul. Kościuszki 3h      95-054 Ksawerów

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Gminy Ksawerów

- STAN ISTNIEJĄCY

  - Lokalizacja

Województwo: Łódzkie

Powiat: pabianicki

Gmina: Ksawerów

Ulica Konopnickiej w Ksawerowie

Działka nr 201/5, 214.

  - Zagospodarowanie terenu

Ulica Konopnickiej  jest drogą gminną bez wylotu zlokalizowaną w Ksawerowie

podłączoną   do ulicy Traktorowej. Posiada jezdnię o nawierzchni z kamienia

łamanego o śr. grubości warstwy 10 cm o szerokości umocnienia około 4,50m z

gruntowymi poboczami.

W pasie ulic Konopnickiej  zlokalizowane jest następujące uzbrojenie podziemne:

- kanał sanitarny ks 200 wraz z przyłączami,

- wodociąg wo 110 wraz z przyłączami,

- kabel telefoniczny,

- gazociąg g100,

Ponadto po stronie prawej  posadowione są słupy napowietrznej linii   energetycznej.

- STAN PROJEKTOWANY – ZAKRES I RODZAJ  WYKONYWANYCH ROBÓT

Przebudowa ulicy Konopnickiej  w Ksawerowie

Przebudowa drogi na całym odcinku, do końca działki nr 201/6.

Zakłada się rozebranie nawierzchni z kruszywa  szerokości około 4,50m i głębokości około 10cm. Ułożenie nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0m.

Odcinek robót o dł. 294m.

Szerokość jezdni – 5,0m. Szerokość utwardzenia kruszywem pobocza – 1,0m.

Wyrównanie terenu po obu stronach pobocza na szerokości około 1,0m.

Do każdej działki należy wykonać zjazd indywidualny o szerokości bramy. A w przypadku braku ogrodzenia, zjazd należy wykonać o szerokości 4,0m.

Konstrukcja zjazdu przedstawia się następująco:

- kostka betonowa gr. 8cm układana na podsypce cementowo piaskowej gr. 3-5cm

- podbudowa z kamienia łamanego 0-61mm gr. 20cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5,0MPa gr. 10cm

Zjazd należy obramować krawężnikiem betonowym o wym. 15x30x100cm.

Zakres wykonywanych prac:

- Rozebranie  nawierzchni z kamienia łamanego  o gr. 10cm na długości 294m i szerokości 4,50m– 1323 m2

- Wykorytowanie pod nawierzchnię na gł. 0,30m – 1635 m2

- Wykorytowanie pod umocnione pobocze na gł. 0,10m -  588 m2

- Wyrównanie podłoża gruntowego – 2223 m2

- Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 5 MPa gr. 10cm -1635 m2

- Wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego 0-63mm gr. 20cm –

1517 m2

- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4cm – 1494 m2

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm – 1470 m2

- Umocnienie poboczy kruszywem łamanym  gr. 10cm – 588m2

- Regulacja armatury uzbrojenia podziemnego – studnie kanalizacyjne szt. – 2

- Regulacje armatury uzbrojenia podziemnego – studnie telefoniczne szt. – 4

- Regulacja armatury uzbrojenia podziemnego – zasuwy wodne szt. – 6

- Regulacja armatury uzbrojenia podziemnego – zawory gazowe szt. – 6

- Wyrównanie terenu – 588 m2

- UWAGI

Całość robót drogowych będzie prowadzona w granicach działki  drogowej 201/5.

- ZALECENIA PRZY PROWADZENIU ROBÓT

Rejon prac należy oznakować zgodnie z organizacją ruchu na czas budowy zatwierdzoną Zarządcę drogi.