S A C H A J K O   –   P R O J E K T

###### MGR INZ.  ALEKSANDRA  SACHAJKO

93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17		TEL. 0-501-359-321

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA

„ZAMONTOWANIE BEZPIECZNYCH NAWIERZCHNI NA PLACU ZABAW ORAZ UTWARDZENIA TERENU PRZY DOMU KULTURY W KSAWEROWIE UL. JANA PAWŁA II NR 1”– DZIAŁKA NR 1529/6 I 1529/7 ORAZ 1529/3.

Zakres prac: montaż bezpiecznych nawierzchni pod istniejącymi zabawkami na placu zabaw, wykonanie utwardzenia terenu w okolicach ogrodowego mostka, remont istniejących nawierzchni placu przed Domem Kultury.

Inwestor:	GMINA KSAWERÓW

Ul. Kościuszki 3h

95-054 Ksawerów

Opracował:	mgr inż. Aleksandra Sachajko	upr. 114/91/WŁ

upr.  74/93/WŁ

Łódź, czerwiec 2014 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ OPISOWA:

- Przedmiot opracowania

- Część formalno-prawna

- Zakres opracowania

- Stan istniejący

- Układ po wykonaniu prac budowlanych

- CZĘSĆ RYSUNKOWA:

Rys nr 1 – Plan plan zagospodarowania				skala 1: 500

- CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
	Przedmiotem opracowania jest  wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania nowej nawierzchni bezpiecznej pod wskazanymi zabawkami placu zabaw oraz utwardzenie części terenu przy Domu Kultury w Ksawerowie”– działka nr 1529/6 i 1529/7 oraz 1529/3 .

- część formalno – prawna

# Dokumenty, materiały i czynności stanowiące podstawę opracowania:

- Wytyczne Inwestora

- Mapa lokalizacyjna w skali 1:500

- Zlecenie Inwestora z dnia 14.05.2014 r

- Zakres opracowania.

W zakresie opracowania jest:

Wykonanie dokumentacji dla wykonania nowej bezpiecznej nawierzchni w strefie bezpieczeństwa zabawek placu zabaw przy Domu Kultury na działce nr 1529/3, utwardzenie nawierzchni na terenie działek nr 1529/6 i 1529/7

4. Stan istniejący

Działka nr 1529/6 i 1529/7 usytuowane są w w Ksawerowie przy ul. Jana Pawła II nr 1. Działka jest zabudowana i uzbrojona. Na działce nr 1529/6 i 1529/7 znajduje się budynek Domu Kultury. Teren objęty działkamu nr 1529/6 i 1529/7 znajduje się w ewidencji zabytków.  Działka nr 1529/3, przylegająca do działek nr 1529/6 i 1529/7 Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ksawerów znajduje się na terenie oznaczonym nr 2.ZP.10, o podstawowym przeznaczeniu pod realizacje celów publicznych. Działka nr 1529/3 nie znajduje się w ewidencji zabytków.

5. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem prac budowlanych jest dla wykonania nowej bezpiecznej nawierzchni w strefie bezpieczeństwa zabawek placu zabaw przy Domu Kultury na działce nr 1529/3, utwardzenie nawierzchni na terenie działek nr 1529/6 i 1529/7 oraz na działce 1529/3.

Projektowane prace będą prowadzone w następującym zakresie:

- Wykonanie koryta pod warstwy podbudowy nawierzchni bezpiecznej w strefie bezpieczeństwa zabawek

- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (typu sztuczna trawa) w strefie bezpieczeństwa zabawek

## Bezpieczna nawierzchnia na plac zabaw

Bezpieczna nawierzchnia to niezwykle prosty, atestowany system. Składa się z płyt amortyzujących, wykonanych z wtórnie przetworzonej, nienasiąkliwej pianki poliuretanowej, która jest pokryta z jednej strony włókniną, oraz ze znanej z obiektów sportowych, nieco zmodyfikowanej, sztucznej trawy.

Tak skonstruowana nawierzchnia zapewnia bezpieczny upadek z wysokości do 3 m, co jest potwierdzone atestem na zgodność z normą EN 1177:2008. Należy również zaznaczyć, że sztuczna trawa zapewnia delikatniejsze „przyjęcie" uderzenia niż np. szorstki granulat gumowy.

Główne cechy systemu 
Nowoczesna, bezpieczna i ekologiczna nawierzchnia charakteryzuje się kilkoma cechami. Oto one:

- może być położona bezpośrednio na wyrównanej, istniejącej piaskowej nawierzchni

- w przeciwieństwie do podłoży syntetycznych, wylewanych lub postaci płyt klejonych do podłoża, można ją montować niezależnie od warunków pogodowych

- umożliwia niezwykle prostą i tanią naprawę uszkodzeń mechanicznych, a także zmianę w aranżacji placu zabaw w razie potrzeby przeniesienia urządzeń w inne miejsce

- zapewnia możliwość powtórnego wykorzystania części systemu, pozwala na redukcję kosztów o około 40%

- Montaż nawierzchni przez uprawnione firmy

- Usunięcie starych warstw humusu wraz z istniejącą trawą

- Nawiezienie ziemi urodzajnej, wyprofilowanie spadków na placu zabaw

- Obsianie trawą nawiezionej ziemi urodzajnej

- Usunięcie pozostałości ziemi po starej strefie bezpiecznej

- Wykonanie dojścia do placu zabaw (utwardzenie kostką)

- Wykonanie wymiany utwardzenia terenu na placu obok Domu Kultury

- Uporządkowanie terenu

Miejsca wykonania nowej bezpiecznej nawierzchni zostały pokazane na zrealizowanym projekcie placu zabaw, oraz na zdjęciach.

ułożenie kostki brukowej w miejsce nawierzchni piaskowo-żwirowej

Wykonanie utwardzenia terenu w miejscu ziemnej nawierzchni dojścia do parku

Wykonanie utwardzenia terenu w miejscu ziemnej nawierzchni dojścia do parku

- Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Metoda robót budowlanych: Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z technologią montażu nawierzchni przez firmy do tego uprawnione.

Składowanie materiałów budowlanych: Materiały budowlane i urządzenia będą dowożone na bieżąco.

Instruktaż pracowników: Należy poinstruować pracowników w sprawie ewentualnych zagrożeń przed przystąpieniem do realizacji robót.

UWAGA!

Przy wykonywaniu prac budowlanych należy zachować podstawowe zasady sztuki budowlanej oraz zachować zasady postępowania zgodne z przepisami BHP.

Przewidziane do wykonania roboty budowlane nie wymagają sporządzenia Planu BiOZ.

Opracowanie:

mgr inż. Aleksandra Sachajko

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA