Szczegółowy zakres robót

wymaganych do wykonania w ramach zamówienia

| 1 | Rozdział 1. Rurociąg R-1, L=100 m śr. 100 mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0120-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym - analogia - pomiary do wykonania rurociągu drenarskiego | km | 0.100 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami. - Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy. - Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów. - Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót. - Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy. |  |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0223-02 | Wykopy rowów i kanałów meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objęt.do 1.50 m3/m - wykopy do ułożenia rurociągu | m3 | 36.000 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Odspojenie gruntu koparką ze złożeniem urobku na odkład poza górną krawędź wykopu (w zasięgu ramienia koparki). - Formowanie z grubsza dna i skarp wykopu. - Zmiana stanowiska roboczego po wykonaniu wymaganego profilu. |  |  |  |
| 3 d.1 | KNR-W 2-01 0415-02 | Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat. III - analogia - wyrównanie dna wykopu z nadaniem spadku do ułożenia rurociągu | m3 | 0.900 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Ścięcie pozostałego po koparkach nadmiaru gruntu w dnie wykopu. - Przerzucenie odspojonej ziemi poza krawędź wykopu. - Wyrównanie (plantowanie) dna według wymaganego spadku oraz wyrównanie z grubsza skarp wykopu. - Oczyszczenie pasów terenu o szerokości 0.6 m wzdłuż krawędzi wykopu. |  |  |  |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0320-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - analogia - wykonanie podsypki 10 cm pod rurociąg, do norm dodano żwir frakcji 6-32 mm | m3 | 3.000 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu. - Rozścielanie i ubicie gruntu warstwą o grubości 10 cm. |  |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 10 0101-03 | Drenowanie niesystemstyczne wyk.ręcznie w terenach nizinnych w gruntach II-III kat.na głęb. 1.0-1.1 m. Rurociąg NPCW o śr. 10.0 cm | m | 100.000 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Ręczne wyrównanie rowka z odłożeniem oddzielenie ziemi urodzajnej. - Ułożenie rur filtracyjnych z przykryciem zasypką żwirową. - Wykonanie połączeń. - Ręczne zasypanie (nad zasypką żwirową) rurociągu z uformowaniem grobelki. |  |  |  |
| 6 d.1 | KNR 2-01 0320-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - analogia - wykonanie zasypki 35 cm (licząc od dna rurociągu) na rurociąg, do norm dodano żwir frakcji 6-32 mm | m3 | 15.750 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Odspojenie żwiru złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu. - Rozścielanie i ubicie żwiru warstwami o grubości 20 cm. |  |  |  |
| 7 d.1 | KNR-W 2-01 0225-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II - analogia - mechaniczne rozplantowanie urobku z wykopu | m2 | 20.000 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Mechaniczne wyrównanie terenu przez ścięcie wypukłości, przemieszczanie urobku i zasypanie wgłębień. - Ostateczne ręczne wyprofilowanie plantowanego terenu. |  |  |  |
| 8 d.1 | KNNR 10 1201-01 | Wyloty drenarskie W-1 śr. 10 cm pojedyncze. Dno umocnione płytą chodnikową. | wyl. | 1.000 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Wykonanie wykopu pod wylot. - Ułożenie podsypki z pospółki. - Wykonanie obudowy z gliny lub betonu B-10. - Obsadzenie kratki w rurze wylotowej. - Połączenie wylotu z rurociągiem PVC. - Rozplantowanie pozostałej ziemi. |  |  |  |
| 9 d.1 | KNR 2-11 0411-01 | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 - analogia - wykonanie obudowy wylotu z płyt skarpowych | m2 | 1.200 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Ułożenie elementów na wyrównanym podłożu lub na uprzednio wykonanej podsypce. - Dopasowanie płyt sąsiednich, wypoziomowanie. |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 10 d.2 | KNR 2-01 0120-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym - analogia - pomiary do wykonania rurociągu drenarskiego | km | 0.156 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami. - Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy. - Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów. - Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót. - Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy. |  |  |  |
| 11 d.2 | KNR 2-01 0223-02 | Wykopy rowów i kanałów meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objęt.do 1.50 m3/m - wykopy do ułożenia rurociągu | m3 | 56.160 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Odspojenie gruntu koparką ze złożeniem urobku na odkład poza górną krawędź wykopu (w zasięgu ramienia koparki). - Formowanie z grubsza dna i skarp wykopu. - Zmiana stanowiska roboczego po wykonaniu wymaganego profilu. |  |  |  |
| 12 d.2 | KNR-W 2-01 0415-02 | Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat. III - analogia - wyrównanie dna wykopu z nadaniem spadku do ułożenia rurociągu | m3 | 1.404 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Ścięcie pozostałego po koparkach nadmiaru gruntu w dnie wykopu. - Przerzucenie odspojonej ziemi poza krawędź wykopu. - Wyrównanie (plantowanie) dna według wymaganego spadku oraz wyrównanie z grubsza skarp wykopu. - Oczyszczenie pasów terenu o szerokości 0.6 m wzdłuż krawędzi wykopu. |  |  |  |
| 13 d.2 | KNR 2-01 0320-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - analogia - wykonanie podsypki 10 cm pod rurociąg, do norm dodano żwir frakcji 6-32 mm | m3 | 4.680 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu. - Rozścielanie i ubicie gruntu warstwą o grubości 10 cm. |  |  |  |
| 14 d.2 | KNNR 10 0101-03 | Drenowanie niesystemstyczne wyk.ręcznie w terenach nizinnych w gruntach II-III kat.na głęb. 1.0-1.1 m. Rurociąg NPCW o śr. 10.0 cm | m | 156.000 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Ręczne wyrównanie rowka z odłożeniem oddzielenie ziemi urodzajnej. - Ułożenie rur filtracyjnych z przykryciem zasypką żwirową. - Wykonanie połączeń. - Ręczne zasypanie (nad zasypką żwirową) rurociągu z uformowaniem grobelki. |  |  |  |
| 15 d.2 | KNR 2-01 0320-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - analogia - wykonanie zasypki 35 cm (licząc od dna rurociągu) na rurociąg, do norm dodano żwir frakcji 6-32 mm | m3 | 24.570 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Odspojenie żwiru złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu. - Rozścielanie i ubicie żwiru warstwami o grubości 20 cm. |  |  |  |
| 16 d.2 | KNR-W 2-01 0225-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II - analogia - mechaniczne rozplantowanie urobku z wykopu | m2 | 31.200 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Mechaniczne wyrównanie terenu przez ścięcie wypukłości, przemieszczanie urobku i zasypanie wgłębień. - Ostateczne ręczne wyprofilowanie plantowanego terenu. |  |  |  |
| 17 d.2 | KNNR 10 1201-01 | Wyloty drenarskie W-1 śr. 10 cm pojedyncze. Dno umocnione płytą chodnikową. | wyl. | 1.000 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Wykonanie wykopu pod wylot. - Ułożenie podsypki z pospółki. - Wykonanie obudowy z gliny lub betonu B-10. - Obsadzenie kratki w rurze wylotowej. - Połączenie wylotu z rurociągiem PVC. - Rozplantowanie pozostałej ziemi. |  |  |  |
| 18 d.2 | KNR 2-11 0411-01 | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 - analogia - wykonanie obudowy wylotu z płyt skarpowych 60x40x8 | m2 | 1.200 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Ułożenie elementów na wyrównanym podłożu lub na uprzednio wykonanej podsypce. - Dopasowanie płyt sąsiednich, wypoziomowanie. |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 19 d.3 | KNR 2-01 0120-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym - analogia - pomiary do wykonania rurociągu drenarskiego | km | 0.132 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami. - Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy. - Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów. - Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót. - Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy. |  |  |  |
| 20 d.3 | KNR 2-01 0223-02 | Wykopy rowów i kanałów meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objęt.do 1.50 m3/m - wykopy do ułożenia rurociągu | m3 | 47.520 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Odspojenie gruntu koparką ze złożeniem urobku na odkład poza górną krawędź wykopu (w zasięgu ramienia koparki). - Formowanie z grubsza dna i skarp wykopu. - Zmiana stanowiska roboczego po wykonaniu wymaganego profilu. |  |  |  |
| 21 d.3 | KNR-W 2-01 0415-02 | Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat. III - analogia - wyrównanie dna wykopu z nadaniem spadku do ułożenia rurociągu | m3 | 1.188 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Ścięcie pozostałego po koparkach nadmiaru gruntu w dnie wykopu. - Przerzucenie odspojonej ziemi poza krawędź wykopu. - Wyrównanie (plantowanie) dna według wymaganego spadku oraz wyrównanie z grubsza skarp wykopu. - Oczyszczenie pasów terenu o szerokości 0.6 m wzdłuż krawędzi wykopu. |  |  |  |
| 22 d.3 | KNR 2-01 0320-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - analogia - wykonanie podsypki 10 cm pod rurociąg, do norm dodano żwir frakcji 6-32 mm | m3 | 3.960 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu. - Rozścielanie i ubicie gruntu warstwą o grubości 10 cm. |  |  |  |
| 23 d.3 | Kalkulacja indywidualna | Montaż kinety przelotowej z pokrywą z betonowej płyty chodnikowej, w normach uwzględniono kinetę, płytę chodnikową i robociznę | stud. | 1.000 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Dokop ręczny do ustawienia kinety. - Ustawienie kinety i stabilizacja poprzez obsypanie gruntem. - Podłączenie rurociągów na wlocie i wylocie. - Założenie pokrywy. - Rozplantowanie pozostałego urobku. |  |  |  |
| 24 d.3 | KNNR 10 0101-03 | Drenowanie niesystemstyczne wyk.ręcznie w terenach nizinnych w gruntach II-III kat.na głęb. 1.0-1.1 m. Rurociąg NPCW o śr. 10.0 cm | m | 132.000 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Ręczne wyrównanie rowka z odłożeniem oddzielenie ziemi urodzajnej. - Ułożenie rur filtracyjnych z przykryciem zasypką żwirową. - Wykonanie połączeń. - Ręczne zasypanie (nad zasypką żwirową) rurociągu z uformowaniem grobelki. |  |  |  |
| 25 d.3 | KNR 2-01 0320-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - analogia - wykonanie zasypki 35 cm (licząc od dna rurociągu) na rurociąg, do norm dodano żwir frakcji 6-32 mm | m3 | 20.790 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Odspojenie żwiru złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu. - Rozścielanie i ubicie żwiru warstwami o grubości 20 cm. |  |  |  |
| 26 d.3 | KNR-W 2-01 0225-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II - analogia - mechaniczne rozplantowanie urobku z wykopu | m2 | 26.400 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Mechaniczne wyrównanie terenu przez ścięcie wypukłości, przemieszczanie urobku i zasypanie wgłębień. - Ostateczne ręczne wyprofilowanie plantowanego terenu. |  |  |  |
| 27 d.3 | KNNR 10 1201-01 | Wyloty drenarskie W-1 śr. 10 cm pojedyncze. Dno umocnione płytą chodnikową.- analogia - wylot PVC | wyl. | 1.000 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Wykonanie wykopu pod wylot. - Ułożenie podsypki z pospółki. - Wykonanie obudowy z gliny lub betonu B-10. - Obsadzenie kratki w rurze wylotowej. - Połączenie wylotu z rurociągiem PVC. - Rozplantowanie pozostałej ziemi. |  |  |  |
| 28 d.3 | KNR 2-11 0411-01 | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 - analogia - wykonanie obudowy wylotu z płyt skarpowych | m2 | 1.200 |  |
|  |  | Wyszczególnienie robót: - Ułożenie elementów na wyrównanym podłożu lub na uprzednio wykonanej podsypce. - Dopasowanie płyt sąsiednich, wypoziomowanie. |  |  |  |