Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Usunięcie kolonii grzybów pleśniowych w lokalach mieszkalnych oznaczonych numerem: 1, 5, 7, 10, 16, 19 i 21 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ksawerowie przy ulicy Giełdowej 12, położonym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2161/17.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmować będzie niżej wymienione roboty:

w lokalu nr 5

-odkurzenie oraz zmycie  bez dodatku detergentu wszystkich ścian w całości poza powierzchniami pomieszczenia „łazienki +wc” wyłożonymi terakotą,

-usunięcie tynku ze wszystkich ścian (poza jednym pomieszczeniem: łazienki+wc) w pasie przypodłogowym do wysokości 1,0 m,

-położenie w miejsce usuniętego tynku gipsowego, tynku renowacyjnego i jego wyrównanie*,

-usunięcie pozostałych zagrzybionych powierzchni ścian poprzez ich zeszlifowanie            w całości (poza jednym pomieszczeniem: łazienki+wc),

-w przypadku powstania w trakcie szlifowania ubytków w tynku - uzupełnienie ubytków gładzią gipsową,

-po wyschnięciu tynku trzykrotne smarowanie w odstępach kilkugodzinnych oczyszczonych powierzchni ścian preparatem: Tytanem grzybobójczym, znajdującym się w wykazie produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu,

-wietrzenie pomieszczeń po naniesieniu preparatu, do zaniku zapachu,

-dwukrotne malowanie powierzchni farbą emulsyjną w kolorze białym z dodatkiem Tytanu  w ilości zgodnej z instrukcją producenta.

Dodatkowa uwaga:

W wyżej wymienionym lokalu roboty wykonywane będą częściowo, w obecności lokatorów.

Przy ustalaniu ceny ofertowej wykonania ww. robót należy opierać się na  załączonym rzucie lokalu i przekroju poprzecznym  budynku.

Przed złożeniem oferty konieczne jest dokonanie oględzin lokalu w obecności pracownika Urzędu Gminy Ksawerów

w lokalach nr 1, 7, 10, 16, 19 wszystkie niżej wymienione prace będą dotyczyć usunięcia zagrzybień miejscowych o powierzchni powiększonej o 50 cm wokół  zagrzybienia.

-odkurzenie oraz zmycie  bez dodatku detergentu powierzchni,

-usunięcie powierzchni zagrzybionych poprzez ich zeszlifowanie,

-w przypadku powstania w trakcie szlifowania ubytków w tynku - uzupełnienie ubytków gładzią gipsową,

-po wyschnięciu tynku trzykrotne smarowanie w odstępach kilkugodzinnych oczyszczonych powierzchni ścian preparatem: Tytanem grzybobójczym, znajdującym się w wykazie produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu,

-wietrzenie pomieszczeń po naniesieniu preparatu, do zaniku zapachu,

-dwukrotne malowanie powierzchni farbą emulsyjną w kolorze białym z dodatkiem Tytanu w ilości zgodnej z instrukcją producenta.

Dodatkowa uwaga:

W wyżej wymienionym lokalu roboty wykonywane będą częściowo, w obecności lokatorów.

Do ustalenia ceny wykonania ww. robót należy przyjąć w każdym lokalu usunięcie łącznie pięciu metrów kwadratowych miejscowo zagrzybionych powierzchni.

w lokalu nr 21

-odkurzenie oraz zmycie bez dodatku detergentu wszystkich ścian w całości,

-usunięcie zagrzybionych powierzchni ścian poprzez zeszlifowanie wszystkich ścian          w całości,

-odkurzenie oraz zmycie bez dodatku detergentu i zeszlifowanie miejscowych zagrzybień na suficie - z powierzchni powiększonej o 50 cm wokół  powierzchni zagrzybionych,

-w przypadku powstania w trakcie szlifowania ubytków w tynku - uzupełnienie ubytków gładzią gipsową,

-po wyschnięciu tynku trzykrotne smarowanie w odstępach kilkugodzinnych oczyszczonych powierzchni preparatem: Tytanem grzybobójczym, znajdującym się  w wykazie produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu,

-wietrzenie pomieszczeń po naniesieniu preparatu, do zaniku zapachu,

-dwukrotne malowanie powierzchni farbą emulsyjną w kolorze białym z dodatkiem Tytanu w ilości zgodnej z instrukcją producenta.

Dodatkowa uwaga:

W wyżej wymienionym lokalu roboty wykonywane będą kompleksowo - lokal zostanie     w większości opróżniony i na czas robót nie będą zamieszkiwać w nim lokatorzy.

Przy ustalaniu ceny ofertowej wykonania ww. robót dotyczących usunięcia zagrzybienia ze ścian należy opierać się na  załączonym rzucie lokalu i przekroju poprzecznym  budynku oraz przyjąć dodatkowo usunięcie łącznie pięciu metrów kwadratowych miejscowo  zagrzybionych powierzchni  sufitu.

Przed złożeniem oferty konieczne jest dokonanie oględzin lokalu w obecności pracownika Urzędu Gminy Ksawerów.

*Uwaga dotycząca wykonania tynku renowacyjnego:

-Skuć istniejący tynk gipsowy aż do całkowitego odkrycia powierzchni podłoża. Podłoże przygotować bardzo starannie usuwając resztki starego tynku, pyłu i gruzu.

-Wykonać warstwy tynku renowacyjnego, zgodnego z normą i posiadającego certyfikat WTA  (Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynków i Ochrony Zabytków):

-Krzyżową obrzutkę przekrywającą 50% podłoża grubości do 5 mm przy użyciu 	materiału: 	tynku trasowo–cementowego stosowanego zewnętrznie i wewnętrznie jako 	natryskowy, poprawiającego przyczepność w przyziemnej części budynków,

-Warstwę tynku renowacyjnego o grubości dostosowanej do istniejącego tynku	gipsowego: 	tynku hydraulicznego szerokoporowego na bazie wapna trasowego, białego 	cementu,  	piasku  i  dodatków  o  dużej  wytrzymałości,  przeznaczonego  do 	wilgotnych 	zasolonych murów, stosowanego wewnątrz i na zewnątrz budynku o niżej 	podanych 	właściwościach materiałowych: uziarnienie: 0–1,2 mm, porowatość:>40%, 	zapobiegający powstawaniu wykwitów solnych na powierzchni tynku (zdolność 	zatrzymywania soli), posiadający właściwości hydrofobowe (zredukowane podciąganie 	kapilarne).

-Wyrównać powierzchnię uniwersalną masą szpachlową do wnętrz,

-Zagruntować uniwersalnym środkiem do wnętrz,

-dwukrotnie malować farbą żelowo-krzemianową w kolorze białym (o odporności na szorowanie na mokro-III klasy wg Polskiej Normy). Właściwości wyżej wymienionych powłok malarskich mają zapewnić: bardzo wysoką paroprzepuszczalność: SD<0,01 m, mineralne pochodzenie składników-zawartość części organicznych ok. 3,5%, wysoką odporność na szorowanie na mokro, bezpieczeństwo mikrobiologiczne (wysoką odporność na powstawanie mikroorganizmów), antyalergiczność.

Poszczególne warstwy muszą należeć do jednego systemu. Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać w zakresie zastosowania wytycznym producenta.

Uwaga: Opis wykonywania tynku renowacyjnego został wykonany w oparciu o materiały jednego 
z producentów takiego tynku. Dopuszcza się zastosowanie tynków różnych producentów, które są porównywalne z wyżej opisanym, nawet jeżeli nie zawierałyby ww. składników,  a zawierałyby składniki które są porównywalne, mają takie same zastosowanie i cechy jak opisany powyżej.

Załącznik:

- rzuty poszczególnych mieszkań