PROJEKT BUDOWALNY

"ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD SIŁOWNIĘ PLENEROWĄ"

NA TERENIE PARKU IM. KORTYŃSKIEGO

| Lokalizacja: | ul. Jana Pawła II nr 1 95-054 Ksawerów Działka ewid. 1529/3 |
| --- | --- |
| Inwestor: | GMINA KSAWERÓW ul. Kościuszki 3h 95-054 Ksawerów |

| Projektant: | mgr inż. arch. Magdalena Ewa Załucka- Dąbrowska upr. bud. nr 6 /2006 /WM nr ewid. WM-0171 |
| --- | --- |

| Opracował: | mgr inż. arch. kraj. Cezary Sowiński |
| --- | --- |

5 lipiec 2016 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Oświadczenia

I. Zakres opracowania	6

1. Przedmiot i cel opracowania	6

2. Zakres opracowania	6

3.  Podstawa opracowania	6

4. Istniejący stan zagospodarowania działki	6-7

5. Obszar Natura 2000	7

6. Wpływ inwestycji na środowisko	7

7. Projektowane zagospodarowanie działki	7

7.1.  Zestawienie powierzchni placu zabaw	7-11

8. Wyposażenie placu zabaw	12

8.1. Opis ogólny	12

8.2. Wykaz urządzeń	12

8.3. Karty techniczne	13-27

9. Czynności poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych	28

10. Warunki BHP	28

11. Uwagi końcowe	28

II. ZAŁĄCZNIKI

Mapa  zasadnicza terenu - skala 1:500

Załącznik nr 1- Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Załącznik nr 2- Rozmieszczenie urządzeń z wymiarami i nawierzchnia polbrukową  1:100

Załącznik nr 3- Rozmieszczenie urządzeń z wymiarami i nawierzchnią syntetyczną 1:100

Załącznik nr 4- Rozmieszczenie urządzeń z wymiarami i nawierzchnią syntetyczną 1:100

# OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że powyższa dokumentacja projektowa dla inwestycji polegającej na:

Zagospodarowaniu terenu pod siłownię plenerową

została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie  ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo  budowlane  Dz. U.  nr 6 poz. 41/2004  ),  obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć.

| Projektował: | Podpis: |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Magdalena Ewa Załucka- Dąbrowska upr. bud. nr 6 /2006 /WM nr ewid. WM-0171 |  |

## I. Zakres opracowania

## 1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zagospodarowania terenu pod siłownię plenerową oraz wykonanie nawierzchni syntetycznej pod istniejącymi urządzeniami zabawowymi w miejscowości Ksawerów . Teren objęty opracowaniem znajduje się na działce o nr ewid. 1529/3 .

## 2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- opis techniczny,

- plan sytuacyjno – wysokościowy,

- rzut rozmieszczenia urządzeń z wymiarowaniem.

## 3.  Podstawa opracowania

- uzgodnienia z inwestorem i międzybranżowe,

- norma PN-EN 1176-1 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”,

- norma PN-EN 1177 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki”,

- obowiązujące przepisy,

- literatura fachowa,

- mapa zasadnicza terenu.

## 4. Istniejący stan zagospodarowania działki

Zagospodarowanie terenu zajmuje działkę 1529/3 w miejscowości Ksawerów w obrębie kompleksu parkowego. Obszar objęty opracowaniem jest obecnie niezabudowany, porośnięty wysoką roślinnością, pokryty, głównie trawnikiem, poprzecinanym nieregularnymi ciągami pieszymi. Park znajduje sie na działce o powierzchni  ok. 7181 m2, jest ogrodzony. Siłownie plenerową zlokalizowano przy zachodniej granicy działki, tuż przy ulicy Roosevelta, zachowując odpowiednią odległość od okien sąsiadujących budynków mieszkalnych. Wschodnią granicą obszaru opracowania wyznacza ulica Łódzka. Na północ znajduje się Gminny Dom Kultury, zaś na południe prywatne działki z zabudową mieszkaniową. Powierzchnia terenu pod siłownie plenerową jest płaska, porośnięta trawnikiem i ograniczona ciągami pieszymi.

Wybrana lokalizacja spełnia wymogi pod względem nasłonecznia oraz w zakresie stosowanych odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Teren przedmiotowej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków, natomiast widnieje w Gminnej Ewidencji Zabytków.

## 5. Obszar Natura 2000

Przedmiotowa nieruchomość nie znajduje się w obszarze Natura 2000.

## 6. Wpływ inwestycji na środowisko

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć, które nie oddziałują negatywnie na środowisko w rozumieniu przepisów Prawa Ochrony Środowiska i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

## 7. Projektowane zagospodarowanie działki

Fundamenty projektowanych elementów zabawowych oraz pozostałych elementów małej architektury nie kolidują z infrastrukturą podziemną. Urządzenia usytuowane będą na nawierzchni polbrukowej, natomiast pod urządzeniami istniejącymi oraz dwoma nowo projektowanymi (z wyłączeniem stojaka na rowery i stolika do gry w szachy) zostanie zastosowana nawierzchnia syntetyczna. Biorąc pod uwagę powierzchnię całego obszaru opracowania, projektowane zagospodarowanie działki wpłynie w niewielkim stopniu na zmianę powierzchni biologicznie czynnej.

## 7.1.  Zestawienie nawierzchni na terenie opracowania

## 1. Nawierzchnia z polbruku (pod urządzeniami fitness) - załącznik nr 2;

| ## Oznaczenie urządzenia na mapie, załącznik nr 2 | ## Powierzchnia zastosowanej nawierzchni polbrukowej [m2] | ## Obwód, długość obrzeży [m] |
| --- | --- | --- |
| ## 1. | ## 18,98 | ## 21,65 |
| ## 2. | ## 9,47 |  |
| ## 3. | ## 9,61 | ## 17,45 |
| ## 4. | ## 9,05 |  |
| ## 5. | ## 9,25 | ## 19,40 |
| ## 6. | ## 11,66 |  |
| ## 7. | ## 11,11 | ## 20,20 |
| ## 8. | ## 11,41 |  |
| ## 9. | ## 12,00 | ## 20,78 |
| ## 10. | ## 11,69 |  |
| ## 14. | ## 3,48 | ## 7,36 |
| ## Razem: | ## 117,71 m2 | ## 106,84 m |

2. Nawierzchnia syntetyczna pod 2 nowymi urządzeniami  oraz pod urządzeniami istniejącymi załączniki nr 2 i 3;

| ## Oznaczenie urządzenia na mapie, załącznik nr 3 | ## Powierzchnia zastosowanej nawierzchni syntetycznej [m2] | ## Obwód, długość obrzeży [m] | ## Grubość nawierzchni [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 11. | ## 23,56 | ## 20,00 | ## 45 |
| ## 12. | ## 17,45 | ## 16,80 | ## 45 |
| ## Urządzenia istniejące, załączniki nr 2 i 3 |  |  |  |
| ## A | ## 33,64 | ## 23,20 | ## 45 |
| ## B | ## 14,89 | ## 16,52 | ## 45 |
| ## C | ## 60,75 | ## 39,70 | ## 75 |
| ## D | ## 35,10 | ## 24,44 | ## 45 |
| ## E | ## 28,17 | ## 22,61 | ## 45 |
| ## F | ## 33,64 | ## 23,20 | ## 45 |
| ## G | ## 4,84 | ## 8,80 | ## 45 |
| ## H | ## 6,76 | ## 10,40 | ## 45 |
| ## I | ## 4,84 | ## 8,80 | ## 45 |
| ## J | ## 12,77 | ## 14,83 | ## 45 |
| ## Razem: | ## 276,41 m2 | ## 229,3 m | ## - |

Nawierzchnia syntetyczna, która została zaprojektowana na placu zabaw jest przepuszczalna dla wód opadowych i spełnia wymagania Normy PN-EN 1177. Grubość nawierzchni uzależniona jest od wysokości swobodnego upadku. Powierzchnia nawierzchni syntetycznej wynosi ok. 276,41 m2 .

W celu ułatwienia spływu, przy nadmiarze wód opadowych, należy zastosować dla nawierzchni bezpiecznej syntetycznej spadek 1,0 %. Nawierzchnia syntetyczna, została zaprojektowana na placu zabaw zgodnie z przekrojem rys. 1

Projektuje się nawierzchnię bezpieczną placu zabaw składającą się z następujących warstw:

- podsypka piaskowa,

- warstwa kruszywo łamane

- warstwa miału kamiennego,

- nawierzchnia amortyzująca.

Parametry użytkowe nawierzchni syntetycznej:

1.	nawierzchnia lita wylewana na budowie

2	przepuszczalna dla wody przeznaczona głównie do stosowania na bezpieczne place zabaw 	szkolne, przedszkolne i osiedlowe

3	elastyczna

4	wysokie parametry wytrzymałościowe

Warstwy nawierzchni syntetycznej, które należy zastosować:

- warstwa zasadnicza nośna – granulat SBR 2-8mm (gr. 35mm) / (gr. 60mm)

- warstwa zewnętrzna użytkowa – granulat EPDM 1-4mm (gr. 10mm)

Grubość nawierzchni uzależniona od wysokości swobodnego upadku.

Wyznaczoną powierzchnie na placu  zabaw należy pokryć syntetyczną, wodoprzepuszczalną, bezspoinową, dwuwarstwową nawierzchnią.

Rys. 1 Przekrój przez nawierzchnię syntetyczną

## Na pozostałym obszarze opracowania występują:

- nawierzchnia trawnikowa

- nawierzchnia z piasku

- nawierzchnie ciągów komunikacyjnych.

## 7.2. Obrzeże

Nawierzchnię pod projektowane urządzenia, oraz pod urządzenia istniejące należy oddzielić od pozostałej części placu obrzeżem. Całkowita długość obrzeża zarówno przy nawierzchni polbrukowej jak i syntetycznej wynosi ok. 336,14 m.

## 8. Wyposażenie placu zabaw

## 8.1. Opis ogólny

Projektowana siłownia plenerowa składa się z urządzeń posadowionych na nawierzchni z polbruku. Plac został zaprojektowany zgodnie z normą PN-EN 1176-1 " Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie".

## 8.2. Wykaz urządzeń

Urządzenia Fitness należy rozmieścić zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu budowlanego.

- Wioślarz + Pylon + Orbitrek

- Twister + Pylon + Wahadło

- Rowerek + Pyton + Steper

- Motyl + Pylon + Prasa nożna

- Podciąg nóg + Pylon

- Biegacz

Urządzenia siłowni plenerowej usytuowane będą na specjalnie dobranej nawierzchni polbrukowej (kostka brukowa PETRA). Dodatkowo przy urządzeniach fitness umiejscowiono (zał. nr 2):

- Stojak na rowery

- Stolik do gry w szachy

## 8.2. Karty techniczne

## 9. Czynności poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

Zgodnie z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409 z późniejszymi zmianami) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej, nie wymaga więc uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

POUCZENIE: Do budowy Inwestor może przystąpić w terminie 30 dni od daty zgłoszenia kompletnego wniosku, jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (art. 30). Przystąpienie do budowy przed potwierdzeniem zgłoszenia, lub mimo sprzeciwu organu będzie traktowane jako z samowola, pod rygorem rozbiórki (art. 48). Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie warunkami powyższego zgłoszenia, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

## 10. Warunki BHP

Podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych należy przestrzegać następujących zaleceń:

- zapoznać pracowników z technologią montażu oraz organizacją prac, a także zwrócić uwagę na grożące niebezpieczeństwa,

- w razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi,

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznaczyć.

## 11. Uwagi końcowe

  - wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaż i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta,

  - po zakończeniu robót budowlanych należy uporządkować teren budowy,

  - prace budowlane wykonać zgodnie z „Warunkami wykonywania i odbioru robót budowlano- montażowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowiązującymi.

II.  ZAŁĄCZNIKI