| RONMARK PHUIP 94 – 047 Łódź Al. Wyszyńskiego 63/12 tel./fax 42 688 70 77 e-mail: ronmark@toya.net.pl |  |
| --- | --- |

| Inwestor: | GMINA KSAWERÓW 95-054 Ksawerów ul. Kościuszki 3h |
| --- | --- |

| Projekt: | Projekt budowlany utwardzenia fragmentu terenu Ksawerów, ul. Handlowa, fragment działki nr 1085, obręb 10 |
| --- | --- |

|  | Imię i Nazwisko | Specjalność | Nr Upr. | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektował: | mgr inż. Marek Wołyński | inż.- konstr. | 231/87/WŁ |  |

ŁÓDŹ, sierpień 2016 r.

Łódź, dn. 08. 08. 2016  r.

# OŚWIADCZENIE

W świetle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r. z p. z. m.), składam oświadczenie jako projektant PB utwardzenia terenu w Ksawerowie przy ul. Handlowej na  fragmencie działki nr 1085, obręb 10, że sporządzono niniejszy projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Marek Wołyński

upr. bud. nr 231/87/WŁ

Spis treści:

- Podstawa opracowania

- Zakres opracowania

- Opis stanu istniejącego

- Opis rozwiązań projektowych

- Spis rysunków

1.  Podstawa opracowania

Projekt Budowlany opracowano na podstawie poniższych wytycznych:

a/  opis przedmiotu zamówienia,

b/  warunki zabudowy.

2.  Zakres opracowania.

Prace projektowe obejmować będą swoim zakresem:

-  utwardzenie terenu w Ksawerowie przy ul. Handlowej na  fragmencie działki                    nr 1085, obręb 10.

3.  Opis stanu istniejącego.

3.1  Układ drogowy

Obecnie teren posiada nierówną nawierzchnię z destruktu asfaltowego.

4.  Opis rozwiązań projektowych.

4.1  Układ komunikacyjny

Utwardzenie terenu sprowadzono do zaprojektowanie utwardzenia tere ułożenia nowej nawierzchni z kostki betonowej na fragmencie działki drogowej ul. Handlowej na szerokości budynku w którym zlokalizowano pocztę. Nowa nawierzchnia łączy się z istniejącym chodnikiem ul. Nowotki.

4.2  Odwodnienie

Wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo na teren ul. Handlowej.

4.3 Nawierzchnie

Ze względu że na utwardzonym terenie będą mogły parkować samochody przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

a. kostka betonowa szara typu behaton o h=8 cm,

b. podsypka cementowo-piaskowa o gr. w-wy 3-5 cm,

c. 15 cm podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31.5 mm,

d. 15 cm warstwa odcinająca z piasku.

Grunt na którym zostaną ułożone nawierzchnie powinien posiadać wskaźnik zagęszczenia równy 1.0.

Uwaga.

Przy robotach ziemnych należy uważać na przebieg uzbrojenia terenu.

4.4.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Stwierdza się, że projektowane utwardzenie terenu ma obszar oddziaływania zamykający się w granicach działek na których je zlokalizowano.

Określenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o następującą podstawę prawną :

| Lp. | Podstawa formalno – prawna |
| --- | --- |
| 1 | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) |
| 2 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) |
| 3 | Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81) |
| 4 | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami). |
| 5 | Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) |
| 6 | Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. nr 120, poz. 826 z późn. zmianami). |
| 7 | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719) |
| 8 | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) |
| 9 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47, poz. 401 |

5.   Spis rysunków

D-1.	Projekt zagospodarowania terenu – część drogowa			1:250

D-2.	Przekrój normalny utwardzenie terenu					1:50

D-3.    Plansza wymiarowa							1:250

mgr inż. Marek Wołyński

upr. bud. 231/87/WŁ

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu PB budowy utwardzenia terenu na fragmencie działki nr 1085 przy ul. Handlowej w Ksawerowie

Projekt przewiduje następującą kolejność realizacji projektowanych obiektów:

- rozebranie starej nawierzchni,

- wykonanie robót ziemnych,

- ułożenie nowej nawierzchni.

W rejonie projektowanych prac nie istnieją inne obiekty budowlane.

W istniejącym zagospodarowaniu działki brak jest obiektów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przewidywanym zagrożeniem występującym podczas realizacji robót jest fakt realizowania ich w pasie drogowym. Ponieważ jednak roboty prowadzone będą  w większości poza czynną jezdnią, zagrożenie to należy uznać za niewielkie.

Podczas realizacji projektowanego obiektu nie występują roboty szczególnie niebezpieczne, a więc nie ma konieczności prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do ich wykonywania.

Środkiem zapobiegającym ewentualnym niebezpieczeństwom wynikającym z realizacji obiektu w pasie drogowym jest właściwa organizacja ruchu oraz prawidłowe oznakowanie miejsca prowadzonych prac. Takie rozwiązania powinien zwierać projekt organizacji ruchu, którego sporządzenie leży po stronie wykonawcy robót.

mgr inż. Marek Wołyński

upr. bud. nr 231/87/WŁ