| RONMARK PHUIP 94 – 047 Łódź Al. Wyszyńskiego 63/12 tel./fax 42 688 70 77 e-mail: ronmark@toya.net.pl |  |
| --- | --- |

| Inwestor: | GMINA KSAWERÓW 95-054 Ksawerów ul. Kościuszki 3h |
| --- | --- |

| Projekt: | Projekt progów zwalniających zlokalizowanych na ul. Traktorowej, ul. Zielonej oraz ul. Suchej w Ksawerowie. |
| --- | --- |

|  | Imię i Nazwisko | Specjalność | Nr Upr. | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektował: | mgr inż. Marek Wołyński | inż.- konstr. | 231/87/WŁ |  |

Łódź, wrzesień 2016 r.

SPIS  TREŚCI

1.     Część opisowa

1.1   opis techniczny

2.     Część rysunkowa

2.1   plan sytuacyjny                            			 - D.1a, D1b, D1c

2.2   plansza wymiarowa progu zwalniającego 	 - D.2

2.3   szczegół konstrukcyjny nawierzchni progu	 - D.3

Opis    techniczny

dotyczy :

lokalizacji progów zwalniający na ul. Traktorowej, ul. Zielonej oraz ul. Suchej                      w Ksawerowie.

1.  Podstawa opracowania

Obowiązujące wytyczne i normatywy w zakresie oznakowania dróg:

- „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729),

- „Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (załączniki nr 1-4 do Dz..U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r),

2.  Zakres opracowania

W celu uspokojenia zwiększonego ruch samochodowego zaprojektowano progi zwalniające na ul. Traktorowej, ul. Zielonej oraz ul. Suchej w Ksawerowie.

Na ul. Traktorowej próg zwalniający sprowadzono do zaprojektowania wyniesionego skrzyżowania ul. Traktorowej z ul. Wiśniową. Skrzyżowanie wyniesiono na wysokości 10 cm nad istniejącą nawierzchnie stosując pochylnie najazdowe jak dla progu zwalniającego płytowego typu U-16c.

Dla ułatwienia odwodnienia skrzyżowania wzdłuż cieku ul. Traktorowej od strony               ul. Wiśniowej zastosowano system odwodnienia liniowego.

Na ul. Zielonej zastosowano próg zwalniający płytowy typu U-16c lokalizując jego oś na granicy działek nr 650 i 651.

Natomiast na ul. Suchej  zastosowano również próg zwalniający płytowy typu U-16c lokalizując jego oś w połowie odległości między bramami prowadzącymi ruch na działkę nr 809 oraz działkę nr 830.

3.  Oznakowanie pionowe.

Oznakowanie pionowe sprowadzono na ustawieniu w odległości 15-20 m przed progami na jednym słupku znaki A-11a (próg zwalniający) z tabliczką T-1 (tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego) oraz znak  B-33 (ograniczenie prędkości).

Dodatkowo na ul. Wiśniowej przed skrzyżowaniem z ul. Traktorową ustawiono znak A-7 (ustąp pierwszeństwa).

Słupki do znaków należy wykonać z rury stalowej ocynkowanej o średnicy                      60-70 mm. Słupek wykonać zaślepiony u góry z przyspawanymi u dołu tzw. ,,wąsami kotwiącymi”. Znaki pionowe zaprojektowano z grupy wielkości ,,małe”. Tablice znaków wykonać z blachy ocynkowanej stalowej grubości 1,5-2mm.Lico znaków wykonać z folii odblaskowej 1 typu. Właściwości folii odblaskowej powinny spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej. Oznakowanie powinno spełniać wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181).

4.  Konstrukcja nawierzchni progu.

Dla progów wybrano nawierzchnię opartą o kostkę betonową o h = 8 cm.

Dla części „poziomej” progu jako podbudowę należy zastosować istniejącą nawierzchnię bitumiczną.

Natomiast na pochylniach przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

a. kostka betonowa o h=8 cm,

b. podsypka cementowo-piaskowa o gr. w-wy 3-5 cm,

c. 23 cm podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31.5 mm,

d. 15 cm warstwa gruntu stabilizowana cementem do Rm=2.5 MPa.

Grunt na którym zostaną ułożone nawierzchnie powinien posiadać wskaźnik zagęszczenia równy 1.0.

Uwaga.

Przy robotach ziemnych należy uważać na przebieg uzbrojenia terenu.

5. Specyfikacja  znaków  organizacji  ruchu

Lp.                  Rodzaj znaku 				                                Ilość

1.	Znak A-7        - ustąp pierwszeństwa					1 szt.

2.        Znak A-11a    - próg zwalniający						6 szt.

3.        Znak B-33      - ograniczenie prędkości					6szt.

4.        Tabliczka T-1 - tabliczka wskazująca odległość znaku

ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego	6 szt.

mgr inż. Marek Wołyński

upr. bud. nr 231/87/WŁ